# RFSoC_RX（z1）— 設計筆記

- 專案：RFSoC_RX/hardware/RFSoC_RX.xpr · Vivado 2025.2 · part xczu47dr-ffvg1517-2-i · top design_1_wrapper

- 來源：同事 PJ22045_1R8T rev0.12 release 的 source/47dr1（z1），複製到暫存區後以 Save Project As 建立本專案（2026-10-15），只修改 RFDC NCO

- 同事原專案的來源：~/Desktop/PJ22045_EV1/47DR_integrated_3（part 由 -2-e 改成 -2-i，IP 全部升級）

- GT 腳位參考：~/Desktop/board_test_item/test_item_47dr/project/ibert_47dr1To13p_ex（唯讀）

- IP repo：hardware/ip_repo/（由 rev0.12 release 複製，專案內相對路徑）

- 本筆記改寫自同事的 docs/reference_rev0.12/DESIGN_NOTES_47dr1.md；Rex 版的文件見 docs/03_RFSoC_RX/

目錄

系統中的角色

ADC → DAC 對應（z1）

v1.0.0_Debug7：可以放在 z1 或 z2（2026-10-17）

Aurora 64B66B 核心（8 × 2-lane，25.625 Gbps，各 quad 自己的 MGTREFCLK0 156.25 MHz）

Refclk 腳位（constrs_1/imports/new/design.xdc，來自 golden ibert_47dr1To13p）

保留的原設計內容（來自 47DR_integrated_3）

Rex rev0.1 的修改

同事版本移除的內容（rev0.12 前）

命名規則（同事 2026-10-14，scripts/naming/）

待確認

歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 系統中的角色

z1 是發送端：ADC 00（tile 0，m00 / m01）的 160-bit AXIS 經一條 2-lane Aurora 送到 VU13P，VU13P 再廣播成 8 條 link 送往 z2。

RFDC m00/m01（ADC tile0 ch0）→ axi_stream_combininp_adc00（160 b）→ axis_packetizer_0

→ aurora_gty_47drto13p_0/S_AXIS_X0Y1_C1 → hier_tx_x0y1/tx_c1（header_insertion）→ hier_x0y1/aurora_x0y1_1（X0Y6-7）→ VU13P X1Y8 core1

## ADC → DAC 對應（z1）

| ADC ch（I/Q） | Combiner（2 × 80 → 160 b） | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 00（m00/m01） | axi_stream_combininp_adc00 | Aurora → VU13P（沒有 DAC；s00 未使用） |
| 02（m02/m03） | axi_stream_combininp_adc02 | DAC s02 |
| 10（m10/m11） | axi_stream_combininp_adc10 | DAC s10 |
| 12（m12/m13） | axi_stream_combininp_adc12 | DAC s12 |
| 20（m20/m21） | axi_stream_combininp_adc20 | DAC s20 |
| 22（m22/m23） | axi_stream_combininp_adc22 | DAC s22 |
| 30（m30/m31） | axi_stream_combininp_adc30 | DAC s30 |
| 32（m32/m33） | axi_stream_combininp_adc32 | DAC s32 |

所有 combiner 與 RFDC AXIS 都在 FPGA_clk（256 MHz，util_ds_buf_0）。z1 不使用 Aurora RX 輸出。

# v1.0.0_Debug7：可以放在 z1 或 z2（2026-10-17）

本專案在 v1.0.0_Debug7 沒有修改（PL、PS、BOOT.bin 都和 v1.0.0 逐檔相同）。v1.0.0_Debug7 的 VU13P 支援雙向，所以 RFSoC_RX 放在 z1 或 z2 都可以：

| 放在 | ADC 00 的去向（X0Y1 core1，lanes X0Y6-7） | VU13P |
| --- | --- | --- |
| z1（47dr1，正常） | VU13P X1Y8 core1 | axis_broadcaster_0 → z2 |
| z2（47dr2，交換） | VU13P X1Y4 core1 | axis_broadcaster_1 → z1 |

可以這樣放的依據：RX / TX 的 GT / refclk 腳位相同；RFSoC_RX 只驅動 S_AXIS_X0Y1_C1；PS 的 IIC 指令集和 BMC 的 MTS 流程都沒有區分角色。詳見 06_Debug7_VU13P_Bidirectional/。

# Aurora 64B66B 核心（8 × 2-lane，25.625 Gbps，各 quad 自己的 MGTREFCLK0 156.25 MHz）

Container BD aurora_gty_47drto13p.bd 與 z2 相同。每個 quad（N = 1~4）在頂層有 hier_x0yN（2 core）、hier_tx_x0yN（FIFO + header_insertion）、hier_rx_x0yN（header_extraction + FIFO）。

| Hierarchy | Quad（bank） | core0 lanes | core1 lanes | 對端（VU13P） | z1 的用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hier_x0y1 | X0Y1（128） | X0Y4-5 | X0Y6-7 | X1Y8（228） | core1 TX = ADC ch00；RX 未使用 |
| hier_x0y2 | X0Y2（129） | X0Y8-9 | X0Y10-11 | X1Y9（229） | 只有 link |
| hier_x0y3 | X0Y3（130） | X0Y12-13 | X0Y14-15 | X1Y10（230） | 只有 link |
| hier_x0y4 | X0Y4（131） | X0Y16-17 | X0Y18-19 | X1Y11（231） | 只有 link |

# Refclk 腳位（constrs_1/imports/new/design.xdc，來自 golden ibert_47dr1To13p）

| Port | Quad | P / N |
| --- | --- | --- |
| gt_x0y1_diff_ref | 128 | AA33 / AA34 |
| gt_x0y2_diff_ref | 129 | W33 / W34 |
| gt_x0y3_diff_ref | 130 | U33 / U34 |
| gt_x0y4_diff_ref | 131 | P31 / P32 |

# 保留的原設計內容（來自 47DR_integrated_3）

PS（zynq_ultra_ps_e）、RFDC（ADC / DAC、MTS、sysref）、DMA_Ctrl、hier_mts、ILA / VIO。

# Rex rev0.1 的修改

| 項目 | rev0.12 47dr1 | RFSoC_RX |
| --- | --- | --- |
| RFDC ADC NCO（00/02/10/12/20/22/30/32） | 0.84 GHz | 1.04 GHz（與 RFSoC_TX 對齊，頻段 2.3 ~ 3.3 GHz） |
| RFDC DAC NCO（同上） | −0.84 GHz | −1.04 GHz |
| onebit_cdc_fifo | release 清理時遺失（impl 會 black box 失敗） | 補回（與 RFSoC_TX 同一份） |
| design_1_wrapper | release 沒有附 .gen，開專案時 top 會被自動改成 daq_timing_ctrl | build 腳本重新產生 wrapper 並設為 top（同同事 build.tcl） |
| ip_repo | source/47dr1/ip_repo | 複製到 hardware/ip_repo |
| 其他設計 | — | 與 rev0.12 47dr1 相同 |

修改腳本：RFSoC_RX/hardware/scripts/rx_nco_onebit.tcl；build：RFSoC_RX/hardware/scripts/build_full_xsa.tcl <idx>。RFDC 細節見 docs/03_RFSoC_RX/RFDC_Configuration.md，頂層架構見 docs/03_RFSoC_RX/RFSoC_RX_Top_Architecture.md。

# 同事版本移除的內容（rev0.12 前）

- X0Y1 第二條 TX 路徑（pulse generator → core1）、x0y2 的 data_pg / data_valider。

- hier_0 pulse generator（GUI 刪除）、hier_tx_x0y1 打散（packetizer 放到頂層）。

- PARAM_RECORDER（BDC + axi_gpio_param_trigger、axi_gpio_param_length、xpm_cdc_gen_2、axis_broadcaster_0）；PS S_AXI_HP0/HP1 關閉；smartconnect_0 NUM_MI 8 → 5。

- phase_calibration_0/1。

- vio_pma_rst、vio_arestn、axis_packetizer_1、ila_1、system_ila_0、hier_rx_x0y1（z1 不再使用 Aurora RX）等（GUI 修改）。

- 未使用的原始檔（D18）。⚠ 同時誤刪了 onebit_cdc_fifo.xci，Rex rev0.1 已補回。

# 命名規則（同事 2026-10-14，scripts/naming/）

與 RFSoC_TX 相同（見 DESIGN_NOTES_RFSoC_TX.md）。z1 頂層的 combiner 為 axi_stream_combininp_adcXY，RF port vout02/10/12/20/22/30/32 對應同編號 DAC。

# 待確認

- Lane 直連 VU13P 的假設（同事）。

- RFSoC_RX 這一版沒有 PS 程式，RFDC / MTS 開機流程依同事原本方式。

- NCO 必須與 RFSoC_TX 一致，不要與舊版 z1（0.84 GHz）混用。

- 尚未上板驗證。

# 歷程

同事（47dr1，節錄；完整英文版見 docs/reference_rev0.12/DESIGN_NOTES_47dr1.md）：

- 2026-10-13 由 47DR_integrated_3 建立專案、IP repo 本地化、part 改 -2-i；保留 8 × 2-lane Aurora（X0Y1~X0Y4）；移除 PARAM_RECORDER、phase_calibration、pulse generator；Aurora TX 來源改成 ADC ch00（X0Y1 core1）；其餘 ADC 回送到同編號 DAC；container 結構統一。

- 2026-10-14 確認 ADC link 維持 X0Y1 core1，VU13P broadcaster 改回 X1Y8 core1 對應。

- 2026-10-14 端對端檢查與 RTL 模擬、全面命名整理、FIFO 深度與 budget 模擬、debug ILA（system_ila_1 slot 1 = ADC combiner adc00）、MTS CDC 約束（D16）。

- 2026-10-14 Build #5：WNS +0.008 ns / WHS +0.010 ns；移除未使用原始檔（D18）；release rev0.11、rev0.12。

Rex rev0.1：

- 2026-10-15 由 rev0.12 release source/47dr1 建立 RFSoC_RX（ip_repo 複製進專案）；RFDC NCO 改成 ADC 1.04 / DAC −1.04 GHz（與 RFSoC_TX 對齊）；補回 onebit_cdc_fifo；重新產生 design_1_wrapper。

- 2026-10-15 RFSoC_RX build 01：WNS +0.063 ns / WHS +0.010 ns，0 critical warning；用量與同事 z1 相同。

- 2026-10-16 中文設計文件（本筆記與 docs/03_RFSoC_RX/）。

v1.0.0_Debug7：

- 2026-10-17 本專案沒有修改；VU13P 改成雙向之後，可以放在 z1 或 z2（見上方「v1.0.0_Debug7」一節）。