# RFSoC_TX Gain Control 設計文件（agc_emu / gain_index_mux）

| 專案 | PJ22045_1R8T rev0.1（Rex），RFSoC_TX/hardware/RFSoC_TX.xpr（Vivado 2025.2，xczu47dr-ffvg1517-2-i，top design_1_wrapper，z2 / 47dr2） |
| --- | --- |
| 範圍 | 8 個 cal_plus_gain_control_chN container 內的 hierarchy agc_emu（TXAGC / RXAGC / 模式控制 / 74LVC595 shift register / 數位與類比同步 / 跨時脈），以及 hierarchy 外的 gain_index_mux_0（數位 gain index 選擇） |
| 適用 build | RFSoC_TX build 01（2026-10-15，RFSoC_TX/output_data/01/） |
| 文件版本 | v0.1（2026-10-16） |
| 狀態 | RTL 與 source 專案相同，已在 source 專案以模擬 TB 驗證；尚未上板驗證。Shift register 腳位（Reg1~5 SER / SRCLK / RCLK）在 RFSoC_TX 沒有拉到頂層、也沒有腳位約束，見 §8.7 與 §14 |

本文件描述 RFSoC_TX 目前的設計。數值、位址、暫存器名稱、寬度與預設值以 RTL、docs/02_RFSoC_TX/tools/regmap_def.py、software/app_component/src/sources/reg_map_cfg.c 為準。設計變更時更新內文並在 §15 加一列。

目錄

1. 閱讀指引

1.1 這份文件回答什麼問題

1.2 章節導覽

1.3 名詞與單位

1.4 資料來源

2. 功能概述

2.1 做什麼

2.2 在 cal_plus_gain_control 中的位置

2.3 agc_emu 方塊圖

2.4 模組清單

2.5 8 通道對應（target 特有）

2.6 資源與 timing（build 01）

3. 介面與相關暫存器

3.1 agc_emu hierarchy 介面

3.2 Channel 暫存器（addressable_reg_map，mem20~37）

3.3 System 暫存器（system_reg_map，0xA009_8000，8 通道共用）

3.4 外部輸入（vio_ext_inputs，暫時來源）

3.5 RFDC flag 與 clear

4. 模式控制（TX / RX、bypass、manual）

4.1 模式總表

4.2 agc_mode_ctrl FSM

4.3 TX / RX 切換時序（預設值）

4.4 agc_att_mux

4.5 Bypass（agc_bypass_agc = 1）

4.6 Manual 設定一覽

5. TXAGC（txagc_0：類比優先分配）

5.1 概念

5.2 Stage 1：目標總衰減 T

5.3 Stage 2：名目類比檔位

5.4 Stage 3：換檔遲滯（sys16）

5.5 輸出、clamp 旗標與 latency

5.6 Decoder（txagc.v，檔位 → 板上碼）

5.7 數值範例（單位 1/16 dB，括號為 dB；來自 source TB）

6. RXAGC（rxagc_0）

6.1 功能

6.2 FSM

6.3 時序

6.4 Decoder 與 manual

6.5 RFSoC_TX 上的意義

7. Gain index 與數位補償

7.1 路徑

7.2 gain_index_mux

7.3 格式

7.4 各模式下的數位 gain

7.5 量測建議

8. Shift register（74LVC595，Reg1~5）

8.1 架構

8.2 Reg1~5 位元定義（bit7 = QA … bit0 = QH）

8.3 sr_group_ctrl：傳送與排程

8.4 shift_register_FSM：協定與時序

8.5 開機時的 SR 行為

8.6 sr_att_pins

8.7 RFSoC_TX 的腳位現況（重要）

9. 數位 / 類比同步（gain_apply_sync）

9.1 為什麼需要

9.2 行為（優先順序）

9.3 時序圖（N = 35，P = 50，類比換檔後 pf 再小變一次）

9.4 N 的調法

9.5 端到端時間線（source TB tb_pulse_timeline，Pulse 輸入改變）

10. 跨時脈（agc_cdc_0）

10.1 路徑總表

10.2 Stable filter

10.3 pf / goal_rel handshake

10.4 回到 clk 與 clear

10.5 XPM 參數

11. 狀態與除錯

11.1 狀態暫存器（status_snapshot_0，每通道）

11.2 ILA（system_ila_ch0，每通道一個，clk = FPGA_clk）

11.3 XSDB（reg_runtime/reg_rt.tcl）

11.4 常見現象與判讀

12. 開機預設值

12.1 硬體 reset 值與 PS 開機值

12.2 上電序列

12.3 開機後的實際狀態（RFSoC_TX）

13. 驗證狀態

13.1 模擬（source 專案，RTL 與 RFSoC_TX 相同）

13.2 覆蓋缺口

13.3 上板

14. 已知限制 / 待確認

15. 修訂歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 閱讀指引

本版驗證範圍：RFSoC_TX rev0.1 目前只針對 IF 輸出端（DAC 輸出）做驗證，TRM 板尚未上線。Gain Control 中與 TRM 相關的功能，包括 shift register（Reg1~5）實體輸出、類比衰減器 / TX/RX 開關 / PA 控制、TX / RX 模式切換、RXAGC，都是 TRM 板上線後才會需要的功能。本版這些邏輯仍在 FPGA 內照常運作，但 SR 腳位刻意不接出，沒有實體效果；相關項目（§8.7，§14 第 1~4、9、18 項）在 TRM 上線時再處理，彙整於 Follow_Up.md T1 ~ T3。

IF 驗證時，建議設 gain_index_mode_sel（mem20）= 1，以 gain_index_manual（mem21）固定數位 gain，避免輸出位準隨 TXAGC 跨檔跳 4~5 dB（§7）。

## 1.1 這份文件回答什麼問題

- 數位 gain（Gain_Compensation 用的 gain index）和類比衰減器（TRM 板上 DSA / 開關，經 74LVC595 設定）是怎麼分工的：§5、§7、§9。

- TX / RX 模式怎麼切換、bypass / manual 怎麼用：§4。

- RFDC 的 over_threshold / over_range / over_voltage flag 怎麼驅動 RXAGC：§6。

- 74LVC595 的位元定義與時序：§8。

- 相關暫存器、開機預設值、怎麼看狀態：§3、§11、§12。

- RFSoC_TX 和 source 專案（Calibration_Gain_Control）有哪些不同、哪些還沒確認：§2.5、§14。

## 1.2 章節導覽

- §2 功能概述與方塊圖；§3 介面與暫存器（mem20~37、sys4~13、sys16、外部輸入）。

- §4 模式控制；§5 TXAGC；§6 RXAGC；§7 gain index 與數位補償。

- §8 shift register；§9 數位 / 類比同步；§10 跨時脈。

- §11 狀態與除錯；§12 開機預設值；§13 驗證狀態；§14 已知限制 / 待確認；§15 修訂歷程。

## 1.3 名詞與單位

| 名詞 | 意義 |
| --- | --- |
| clk | FPGA_clk 256 MHz（util_ds_buf_0/IBUF_OUT），資料路徑時脈，3.906 ns |
| adc_clk | RFDC clk_adc0~3，240 MHz（4.167 ns）。agc_emu 除了 agc_cdc_0 以外全部在這個時脈 |
| reg_clk | S_AXI_ACLK = pl_clk0 100 MHz，reg map 與 RFDC AXI-Lite 時脈 |
| T | TXAGC 目標總衰減（1/16 dB 整數） |
| A | 類比衰減（TX DSA + 開關，5~130 dB，28 個檔位 state 0~27） |
| R | 數位殘差 = T − A（1/16 dB），由數位端補 |
| pf | gain_index_power_fit，Power Fit 結果（S5.4，+ = gain） |
| H | 換檔遲滯 agc_tx_att_hysteresis（U4.4 dB） |
| SR | Shift register，板上 74LVC595（SN74LVC595A @ 1.8 V） |
| S*m*.*n* | 有號定點數，*n* 位小數（S5.4 = 10 bit，1/16 dB） |
| 拍 | 一個時脈週期；若未特別說明，§4~§9 的「拍」指 adc_clk |

## 1.4 資料來源

- RTL：RFSoC_TX/hardware/RFSoC_TX.srcs/sources_1/new/cal_plus_gain_control/agc_emu/*.v（15 個檔）、gain_index_mux.v。2026-10-16 逐檔與 source 專案 Calibration_Gain_Control/hardware/project_1.srcs/sources_1/new/ 比對，內容完全相同。

- BD：sources_1/bd/cal_plus_gain_control/cal_plus_gain_control.bd（cell、net、常數）、sources_1/bd/design_1/design_1.bd（8 個通道的時脈、flag、VIO、system_reg_map 接線），以 python 讀 JSON 確認。

- 暫存器：docs/02_RFSoC_TX/tools/regmap_def.py；開機值：reg_map_cfg.c；ADC threshold：adcThresholds.c。

- 實作結果：RFSoC_TX/hardware/scripts/log/util_hier.rpt、timing_impl.rpt（build 01）。

- 設計說明沿用 source 專案文件（設計解析 §5 / §6、AGC_EMU_Design_Note.md、HANDOFF.md），已依 target 修正；兩者不一致時以 RTL 為準。

# 2. 功能概述

## 2.1 做什麼

agc_emu 不碰 I/Q 資料本身，只產生兩種控制：

- 類比端：算出 TRM 板上 TX 衰減器（3 顆 5 dB-step DSA + 1 組 4-bit 開關式衰減）、RX 衰減器（2 組）、TX/RX 開關、濾波器組、PA 的控制碼，經 5 顆 74LVC595（Reg1~Reg5）送到板上。

- 數位端：把類比做不到的殘差 R 轉成數位 gain index（pf − R），在時間上與類比換檔對齊後，送給 hierarchy 外的 gain_index_mux_0 → calibration/Gain_Compensation_0。

設計原則：

- 即時更新：TXAGC 每個 adc_clk 都用最新輸入重算，沒有 FSM / trigger；Reg1~4 內容一改變就自動送出（latest wins）。

- 類比優先：大範圍（5~130 dB）由類比負責，數位只補 0~4.9375 dB（加遲滯後 −H ~ 4.9375 + H dB）的殘差，DAC 一直在 Power Fit 設定的 goal 附近工作。

- 模式唯一來源：agc_reg5（mem27）的 bit7 TXRX_SW 決定 TX / RX。

- CDC 集中：只有 agc_cdc_0 跨時脈，其他 block 都在 adc_clk。

## 2.2 在 cal_plus_gain_control 中的位置

RFDC ADC flags (adcT_01/23_over_*)  ─────────────────────────────────┐

vio_ext_inputs (rx_att_index, algo_analog_att_db) ──────────────────┐│

system_reg_map sys4~13, sys16 (reg_agc_*) ─────────────────────────┐││

addressable_reg_map mem22~25, mem27~37 ───────────────────────────┐│││

▼▼▼▼

s_axis_iq_in_0/1 → axis_iq_source_mux_0 → axis_iq_bypass_0 → split ─┬→ in_band_flatness → calibration ──→ m_axis_iq → DAC

│                       ▲ Gain_Compensation

└→ power_fit_top ─pf / goal_rel─→ agc_emu ──┐

│ Reg1~5 (未接到頂層)

│ clear_or / clear_ov → RFDC

mem20 / mem21 (cal_cdc_0) ─┐               │

▼               ▼ gain_index_tx

gain_index_mux_0 ◀──────┘

└→ calibration/gain_offset_index

- Power Fit 量的是 Signal Source Mux（mem39 選的那一路）輸出、FIR 之前的訊號；pf 與 goal_rel 由 power_fit_top/power_fit_db_0 產生（細節屬 Power Fit 文件，本文只用其輸出）。

- RXAGC 看的 RFDC flag 一律是本板 ADC（in_1 那一路的 ADC block），與 mem39 選哪一路無關。

## 2.3 agc_emu 方塊圖

reg_clk (100 MHz)                clk (256 MHz)                     adc_clk (clk_adcN, 240 MHz)

ch mem22~25, 27~37 ─┐          rx_att_index / algo ─┐   pf / goal_rel ─┐

sys4~13, sys16 ─────┤                               │                  │

▼                               ▼                  ▼

┌──────────────────────────── agc_cdc_0（所有 CDC）──────────────────────────────────┐

│ cfg 210 b: array_single + stable filter(4) + 下限 clamp → cfg_valid                 │

│ in 12 b  : array_single + stable filter(4)                                          │

│ pf 20 b  : xpm_cdc_handshake（send on change）  out 14 b: array_single + filter → clk │

│ rst      : xpm_cdc_async_rst → rst_n_adc          clear_or/ov: xpm_cdc_single → reg_clk│

└──┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┘

│ reg5_cfg /    │ manual_rx /      │ T 公式輸入 / bypass                 │ gain_index_applied

│ cfg_valid /   │ RXAGC 週期       ▼                                     │ clamp_hi / lo

│ hold(bypass)  │        txagc_0（txagc_calc 4 級 + decoder）── gain_index_digital ─┐

▼               │              │ tx_att2/3/4, sw_tx_att                  ▼          │

agc_mode_ctrl_0       ▼              │                               gain_apply_sync_0 ──┘

(Reg5 → mode FSM)   rxagc_0 ◀── RFDC over_* flag                        ▲ start / busy / synced

│ agc_mode        │ sw_rx_att, rx_att2 ; clear_or/ov → agc_cdc_0      │

│ rx_agc_enable ─▶│                                                    │

│            rxagc_dummy_0 (0 dB) / txagc_dummy_0 (130 dB)            │

│                 ▼                                                    │

│          agc_att_mux_0（sel_tx = agc_mode | bypass_agc）            │

│                 ▼                                                    │

│  const_lna_10db_att(1) → agc_reg_pack_0 → Reg1~4 bytes              │

▼                 ▼                                                    │

sr_src_mux_0（bypass：只靠 trigger；否則 Reg1~4 auto send）                │

│ sr_reg5 / update      │ sr_reg1~4 → sr_att_concat（In0 = Reg1）     │

▼                       ▼                                              │

sr_reg5_group (N_REG=1)   sr_att_group (N_REG=4) ────────────────────────────┘

auto_send = const 0        → sr_att_pins_0 → Reg1~4 SER / SRCLK / RCLK

busy → agc_mode_ctrl_0

→ Reg5 SER / SRCLK / RCLK

## 2.4 模組清單

| BD cell | RTL | 功能 |
| --- | --- | --- |
| agc_cdc_0 | agc_cdc.v | 所有跨時脈（§10）、設定下限 clamp、cfg_valid、bypass trigger 正緣 |
| agc_mode_ctrl_0 | agc_mode_ctrl.v | 依 agc_reg5 寫 Reg5、等 settle 後切換 agc_mode（§4） |
| txagc_0 | txagc.v + txagc_calc.v | TXAGC：T → 類比檔位 → R → pf − R；檔位 → 板上碼 decoder；bypass 多工（§5） |
| rxagc_0 | rxagc.v + rxagc_fsm.v | RXAGC FSM（RFDC flag）、manual RX、decoder（§6） |
| txagc_dummy_0 / rxagc_dummy_0 | txagc_dummy.v / rxagc_dummy.v | RX mode 的 TX 欄位 = 130 dB；TX mode / bypass 的 RX 欄位 = 0 dB |
| agc_att_mux_0 | agc_att_mux.v | 依 agc_mode / bypass_agc 選 RX / TX 欄位來源 |
| agc_reg_pack_0 | agc_reg_pack.v | 欄位 → Reg1~4 8-bit 內容（§8.2） |
| sr_src_mux_0 | sr_src_mux.v | 正常 / bypass 的 SR 資料與觸發來源 |
| sr_att_concat | ilconcat 4 × 8 bit | In0 = Reg1 … In3 = Reg4 → sr_att_group/data_in[31:0] |
| sr_att_group | sr_group_ctrl.v（N_REG = 4） | Reg1~4：4 個獨立 595 FSM，同拍啟動（§8.3） |
| sr_reg5_group | sr_group_ctrl.v（N_REG = 1） | Reg5，只靠 trigger 送 |
| sr_att_pins_0 | sr_att_pins.v | 向量 → Reg1~4 個別腳位（純接線） |
| （group 內） | shift_register_FSM.v | 單顆 595 的 SER / SRCLK / RCLK 協定（§8.4） |
| gain_apply_sync_0 | gain_apply_sync.v | 數位 gain 與類比換檔同步（§9） |
| const_reg5_auto_send | ilconstant = 0 | sr_reg5_group/auto_send = 0 |
| const_lna_10db_att | ilconstant = 1 | LNA 10 dB 衰減固定不用（1 = 0 dB） |
| gain_index_mux_0（hierarchy 外） | gain_index_mux.v | gain index 來源：TXAGC 或 manual（§7） |

## 2.5 8 通道對應（target 特有）

8 個 cal_plus_gain_control_ch1~8 直接放在 design_1 頂層（沒有 hierarchy），BDC variant cal_plus_gain_control_inst_8 ~ _15。每個通道的 agc_emu 用自己 ADC tile 的 clk_adcN，AGC 之間不共用狀態。

| Ch | adc_clk | RFDC flag / clear | Reg map base | Gain BRAM | VIO probe（rx_att_index / algo） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | clk_adc0（tile0） | adc0_01_* | 0xA009_0000 | 0xA009_A000 | probe_out0 / 1 |
| 2 | clk_adc0（tile0） | adc0_23_* | 0xA009_1000 | 0xA009_C000 | probe_out4 / 5 |
| 3 | clk_adc1（tile1） | adc1_01_* | 0xA009_2000 | 0xA009_E000 | probe_out8 / 9 |
| 4 | clk_adc1（tile1） | adc1_23_* | 0xA009_3000 | 0xA00A_0000 | probe_out12 / 13 |
| 5 | clk_adc2（tile2） | adc2_01_* | 0xA009_4000 | 0xA00A_2000 | probe_out16 / 17 |
| 6 | clk_adc2（tile2） | adc2_23_* | 0xA009_5000 | 0xA00A_4000 | probe_out20 / 21 |
| 7 | clk_adc3（tile3） | adc3_01_* | 0xA009_6000 | 0xA00A_6000 | probe_out24 / 25 |
| 8 | clk_adc3（tile3） | adc3_23_* | 0xA009_7000 | 0xA00A_8000 | probe_out28 / 29 |

和 source 專案的差異（與 AGC 有關的部分）：

| 項目 | source（Calibration_Gain_Control） | RFSoC_TX |
| --- | --- | --- |
| 通道數 | ch1、ch3 兩個 | ch1~ch8 |
| ADC Outclk（adc_clk） | 240 MHz | 240 MHz（同事原設計 30 MHz，整合時改為 240 MHz） |
| SR 腳位 | CH1 / CH3 Reg1~5 有頂層 port 與 XDC 腳位 | 沒有拉到頂層、沒有腳位約束 |
| rx_gain_control（RX-only AGC，ch7） | 有 | 沒有 |
| Reg map 位址 | 0xA002_xxxx | 0xA009_xxxx（system 0xA009_8000） |
| VIO | 2 通道（probe_out0~7） | 8 通道（probe_out0~31） |
| ADC threshold（PS） | ch1、ch3 | ch1~ch8（tile = (N−1)/2、block = (N−1)%2） |

## 2.6 資源與 timing（build 01）

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| agc_emu（每通道） | 約 740 LUT / 1,941 FF / 1 DSP（txagc_0 ~305 LUT / 133 FF / 1 DSP；agc_cdc_0 ~139 LUT / 1,528 FF；rxagc_0 128 LUT / 94 FF；sr_att_group ~60 LUT / 82 FF） |
| agc_emu × 8 | 約 5.9K LUT / 15.5K FF / 8 DSP |
| RFADC0~3_CLK setup WNS | +0.127 / +0.080 / +0.065 / +0.093 ns（hold ≥ +0.010 ns） |
| 四個 adc_clk 的最差路徑 | 全部是 txagc_calc 的 s1_target_att_1in16 → s2_analog_att_db（ch2 / ch3 / ch6 / ch8），餘裕比 source build 14（+0.39~+0.57 ns）小很多，見 §14 |

# 3. 介面與相關暫存器

## 3.1 agc_emu hierarchy 介面

| Port | 方向 | 寬度 | 時脈 | 接到 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reg_clk / clk / adc_clk / rst_n | in | 1 | — | S_AXI_ACLK（pl_clk0）/ FPGA_clk / clk_adcN / dac_rst1/peripheral_aresetn |
| reg_*（26 個） | in | 32 | reg_clk | channel mem22~25、27~37；system sys4~13、sys16（net reg_<name>） |
| rx_att_index | in | 3 | clk | VIO（暫時） |
| algo_analog_att_db | in | 9 | clk | VIO（暫時） |
| gain_index_power_fit / goal_rel_db | in | 10 / 10 | clk | power_fit_top |
| over_voltage / over_range / over_threshold1 / over_threshold2 | in | 1 | adc_clk | RFDC adcT_01/23_* |
| clear_or / clear_ov | out | 1 | reg_clk | RFDC adcT_01/23_clear_or / clear_ov |
| gain_index_tx | out | 12（S7.4） | clk | gain_index_mux_0/gain_index_in、status_snapshot_0 |
| tx_att_clamp | out | 2 | clk | system_ila_ch0/probe3（{clamp_hi, clamp_lo}） |
| digital_comp_index | out | 10 | adc_clk | 無連線（只有 port） |
| Reg1~5_SER / SRCLK / RCLK | out | 1 | adc_clk | container port Reg1~5_*；在 design_1 沒有接任何 net |

## 3.2 Channel 暫存器（addressable_reg_map，mem20~37）

位址 = 通道 base + 4 × mem。mem20 / 21 經 cal_cdc_0（reg_clk → clk）進 gain_index_mux_0；mem22~25、27~37 經 agc_cdc_0（reg_clk → adc_clk）。

| mem | Offset | 名稱 | 欄位 / 格式 | Reset | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mem20 | 0x50 | gain_index_mode_sel | [0] | 0 | 0 = TXAGC（gain_index_tx），1 = gain_index_manual |
| mem21 | 0x54 | gain_index_manual | [10:0] S6.4 | 0 | 手動 gain index（−64 ~ +63.9375 dB），不加 offset |
| mem22 | 0x58 | gain_index_ch_offset | [8:0] S4.4 | 0 | 通道修正（+ = gain），進 TXAGC 的 T |
| mem23 | 0x5C | gain_index_rf_freq_offset | [7:0] S3.4 | 0 | RF 頻率修正，進 T |
| mem24 | 0x60 | gain_index_temperature_offset | [7:0] S3.4 | 0 | 溫度修正，進 T |
| mem25 | 0x64 | dac_output_ref_dbm | [10:0] S6.4 dBm | 0x670（−25 dBm） | Manual mode 參考：goal = goal_ref_dbfs 時量到的 DAC 輸出；HW 限制 +10 ~ −40 dBm |
| mem26 | 0x68 | goal_ref_dbfs | [10:0] S6.4 dBFS | 0x7A0（−6 dBFS） | 不進 agc_emu；Power Fit 用來算 goal_rel_db = goal − goal_ref |
| mem27 | 0x6C | agc_reg5 | [7:0] | 0x80 | Reg5 byte；[7] TXRX_SW（0 TX / 1 RX），[6:2] Filter {Vc2, Vc1, Vc0, Vc3, Vc4}，[1] PA_VC_D，[0] PA_VC_G |
| mem28 | 0x70 | agc_bypass_agc | [0] | 0 | 1 = bypass（§4.5） |
| mem29 | 0x74 | agc_bypass_tx_att_state | [4:0] | 0 | bypass 時的 TX 檔位 0~27 |
| mem30 | 0x78 | agc_bypass_sr_update | [1:0] 正緣 | 0 | bypass 時 [0] 送 Reg1~4、[1] 送 Reg5；寫 1 再寫 0 |
| mem31 | 0x7C | agc_manual_tx_att_en | [0] | 0 | 1 = T 直接用 agc_manual_tx_att_db |
| mem32 | 0x80 | agc_manual_tx_att_db | [7:0] U，1 dB | 0 | 手動 TX 目標衰減 |
| mem33 | 0x84 | agc_target_power | [7:0] S，1 dBm | 0 | Manual mode 目標輸出功率（例 0xD8 = −40 dBm） |
| mem34 | 0x88 | agc_linear_mode_offset | [11:0] S，1/16 dB | 0 | Linear mode offset |
| mem35 | 0x8C | agc_manual_mode_offset | [11:0] S，1/16 dB | 0 | Manual mode offset |
| mem36 | 0x90 | agc_manual_rx_att_en | [0] | 0 | 1 = RX 衰減用 agc_manual_rx_att_state |
| mem37 | 0x94 | agc_manual_rx_att_state | [2:0] | 0 | 0~6（0~60 dB） |

## 3.3 System 暫存器（system_reg_map，0xA009_8000，8 通道共用）

| sys | Offset | 名稱 | 欄位 | Reset | HW 下限 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sys4 | 0x10 | agc_tx_power_mode | [0] | 0 | — | 0 = Linear，1 = Manual（§5.2） |
| sys5 | 0x14 | digital_apply_delay | [7:0] adc_clk | 35 | — | SR start 後第 N 拍套用數位 gain（35 = RCLK，§9） |
| sys6 | 0x18 | agc_sr_update_period | [7:0] adc_clk | 50 | 50 | SR 一輪時間（208 ns ~ 1.06 µs），Reg1~4 與 Reg5 共用值、各自計時 |
| sys7 | 0x1C | agc_mode_settle_cycle | [15:0] adc_clk | 64 | 1 | Reg5 送完後等 TXRX_SW 生效的時間 |
| sys8 | 0x20 | agc_rx_watch_cycle | [31:0] adc_clk | 1000 | 1 | RXAGC S_WATCHING 時間（依 PRI 設定） |
| sys9 | 0x24 | agc_rx_wait_dsa_cycle | [7:0] | 6 | 1 | RXAGC S_WAIT_DSA |
| sys10 | 0x28 | agc_rx_set_dsa_cycle | [7:0] | 6 | 1 | RXAGC S_SET_DSA |
| sys11 | 0x2C | agc_rx_wait_cycle | [7:0] | 50 | 1 | RXAGC S_WAIT（RF settling 後才清 flag） |
| sys12 | 0x30 | agc_rx_set_clear_cycle | [7:0] | 6 | 6 | clear_or / clear_ov 脈衝寬度（6 × 4.167 = 25 ns > 2 個 reg_clk） |
| sys13 | 0x34 | agc_rx_wait_clear_cycle | [7:0] | 16 | 1 | RXAGC S_WAIT_CLEAR |
| sys16 | 0x40 | agc_tx_att_hysteresis | [7:0] U4.4 dB | 16（1 dB） | — | TXAGC 換檔遲滯 H（0 = 無遲滯） |

- 下限在 agc_cdc.v 做（不是 reg map）：寫入值低於下限時硬體以下限使用，讀回仍為寫入值。

- dac_output_ref_dbm 在 agc_cdc 內 clamp 到 +160 ~ −640（+10 ~ −40 dBm）。

- 其他 system 暫存器（sys0~3、sys15：signal_mode_select、power_limit_margin、cw_mode_goal_dbfs、pulse_update_stable_cycle、cw_power_avg_log2）屬 Power Fit，不進 agc_emu。

## 3.4 外部輸入（vio_ext_inputs，暫時來源）

vio_ext_inputs 有 32 個 probe_out，每通道 4 個，clk = FPGA_clk。第 N 通道使用 probe_out 4(N−1) ~ 4(N−1)+3：

| probe | 訊號 | 格式 | 給誰 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | rx_att_index[2:0] | 0~6 = 0~60 dB（每階 10 dB），> 6 視為 6 | agc_emu（TXAGC Linear 的 T） |
| +1 | algo_analog_att_db[8:0] | S8.0 dB，+ = 衰減 | agc_emu（T） |
| +2 | pulse_avg_amp[15:0] | 16384 = 0 dBFS | power_fit_top（Pulse） |
| +3 | pulse_papr[8:0] | U5.4 dB | power_fit_top（Pulse） |

- BD 沒有設定 probe 初值（C_PROBE_OUTx_INIT_VAL 未設，預設 0），所以上電時 rx_att_index = 0、algo = 0。

- 沒有 valid；rx_att_index / algo 在 agc_cdc_0 以 array_single + stable filter 進 adc_clk（§10）。正式來源（RSP / 同事模組）的介面、時脈、更新率尚未定義（§14）。

## 3.5 RFDC flag 與 clear

| 訊號 | RFDC 腳位（ch1 例） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| over_threshold1 | adc0_01_over_threshold1 | RXAGC 的 high threshold（→ FSM over_thres_high） |
| over_threshold2 | adc0_01_over_threshold2 | RXAGC 的 low threshold（→ FSM over_thres_low） |
| over_range | adc0_01_over_range | sticky，靠 clear_or 清 |
| over_voltage | adc0_01_over_voltage | sticky，靠 clear_ov 清 |
| clear_or / clear_ov | adc0_01_clear_or / clear_ov | 由 RXAGC 在 adc_clk 產生，經 xpm_cdc_single 到 reg_clk（RFDC 以 s_axi_aclk = pl_clk0 取樣） |

PS 在 main.c 呼叫 adcInitThresh() 設定 8 通道的 threshold（adcThresholds.c）：

| Threshold | Mode | Over | Under | AvgVal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| threshold 0（→ over_threshold1） | Hysteresis | 11599（−3.0 dBFS） | 10950（−3.5 dBFS） | 10 |
| threshold 1（→ over_threshold2） | Hysteresis | 2913（−15.0 dBFS） | 2750（−15.5 dBFS） | 10 |

通道對應：ch N → ADC tile (N−1)/2、block (N−1)%2。

# 4. 模式控制（TX / RX、bypass、manual）

## 4.1 模式總表

| 模式 | 進入條件 | Reg1~4 RX 欄位 | Reg1~4 TX 欄位 | SR 送出 | 數位 gain index（gain_index_tx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX mode | agc_reg5[7] = 1，agc_mode = 0 | RXAGC（或 manual RX） | dummy 130 dB | Reg1~4 內容變就自動送；Reg5 由 mode ctrl 送 | 仍跟隨 TXAGC 的 pf − R（見 §7.4） |
| TX mode | agc_reg5[7] = 0，agc_mode = 1 | dummy 0 dB | TXAGC 結果 | 同上 | pf − R，與類比換檔同步 |
| 切換中 / 上電 | TXRX_SW 改變、reset 後 | 依舊 agc_mode | 依舊 agc_mode | 同上 | 同上；agc_mode_valid = 0，RXAGC 停在 S_IDLE |
| Bypass | agc_bypass_agc = 1 | dummy 0 dB（不看 TXRX_SW） | agc_bypass_tx_att_state 經 decoder | 只在 agc_bypass_sr_update [0] / [1] 正緣送 | pf（R = 0） |

TXRX_SW_TX_LEVEL 參數 = 0（agc_mode_ctrl.v）：TXRX_SW = 0 為 TX。agc_reg5 reset 與開機值都是 0x80，所以上電一定是 RX mode。

## 4.2 agc_mode_ctrl FSM

agc_reg5 是 AGC mode 的唯一來源。本 module 保證「先把 Reg5 送到硬體、等 TXRX 開關實際生效、再切換 AGC 演算法」。

resetn = 0 / hold (= bypass_agc) = 1 / cfg_valid = 0

→ 同步回 S_INIT，agc_mode_valid = 0（reg5_data / agc_mode 只有 resetn = 0 時清 0）

│

▼

S_INIT ──（一定寫 Reg5，mode_change = 1）──────────────┐

▼

S_IDLE ──（reg5_cfg ≠ reg5_data：寫 Reg5）────────► S_WAIT_SR

▲      TXRX_SW 改變：mode_change = 1、valid = 0       │ !reg5_busy && !reg5_update

│      只改 Filter / PA：mode_change = 0             │

│                                  mode_change = 0 ──┴── mode_change = 1

└──────────────────────────────────────────┐             ▼

└──── S_SETTLE（timer 0 .. settle−1）

到時：agc_mode ← mode_target，valid ← 1

| 輸出 | 意義 |
| --- | --- |
| agc_mode | 0 RX / 1 TX（生效中），給 agc_att_mux_0 |
| agc_mode_valid | 0 = 初始化 / 切換中 / bypass（BD 未接出） |
| rx_agc_enable | valid & ~mode → rxagc_0/agc_enable |
| tx_agc_enable | valid & mode（未使用；TXAGC 沒有 enable，一直在算） |
| reg5_data / reg5_update | 給 sr_src_mux_0 → sr_reg5_group（update 為單拍） |

- S_WAIT_SR 同時檢查 !reg5_update：update 那一拍 sr_group_ctrl 的 busy 已由 trig_rise 組合拉高，之後 start、FSM busy、in_period 接續，busy 沒有空檔，不會提早離開。

- S_SETTLE 的起點是 Reg5 一整輪（含 agc_sr_update_period）結束，不是 RCLK。

- 只改 Filter / PA bit：寫一次 Reg5，不暫停 AGC。

- 在 S_WAIT_SR / S_SETTLE 期間 agc_reg5 再變：不理會，回 S_IDLE 後才比較差異再送。

## 4.3 TX / RX 切換時序（預設值）

以 PS 寫 agc_reg5 = 0x00（RX → TX）為例：

| 時間（adc_clk） | 事件 |
| --- | --- |
| 0 | AXI 寫入完成（reg_clk） |
| ≈ +9 | agc_cdc_0：3 FF + 1 + stable filter 4 拍後 reg5_cfg 更新（約 45 ns） |
| +1 | mode ctrl 送 reg5_update，agc_mode_valid = 0 → RXAGC 回 S_IDLE（RX 衰減回 0 dB，Reg1~4 會多送一次） |
| +2 | sr_reg5_group start；+37 RCLK（Reg5 = 0x00 鎖存，TXRX_SW = TX） |
| +52 | Reg5 一輪（50 拍）結束，進 S_SETTLE |
| +116 | settle 64 拍到，agc_mode = 1、valid = 1；agc_att_mux 把 TX 欄位從 dummy 130 dB 換成 TXAGC 結果，Reg1~4 自動送出 |

總計約 125 拍 ≈ 520 ns（不含 595 輸出延遲與開關切換時間）。

切換順序的含義：

- RX → TX：開關先切到 TX，等 settle 後 TX 衰減才從 130 dB 換成工作值 → TX 從最大衰減開始，安全。

- TX → RX：開關先切到 RX，TX 欄位在 settle（+ 一輪 SR）期間仍是 TXAGC 工作值，之後才換 dummy 130 dB（與 RX → TX 不對稱，§14）。

- 切換期間 RXAGC 被 disable，rx_att_state 歸 0，切回 RX 時 RXAGC 從 0 dB 重新收斂（不記憶上次值）。

## 4.4 agc_att_mux

sel_tx = agc_mode | bypass_agc，純組合：

| sel_tx | RX 欄位（sw_rx_att、rx_att2） | TX 欄位（tx_att2/3/4、sw_tx_att） |
| --- | --- | --- |
| 0（RX mode） | rxagc_0 | txagc_dummy_0（130 dB） |
| 1（TX mode 或 bypass） | rxagc_dummy_0（0 dB） | txagc_0（bypass 時為 PS 指定檔位） |

選擇用生效中的 agc_mode（不是 Reg5 的 TXRX_SW），所以切換期間維持舊 mode 的欄位，直到 settle 完成。

## 4.5 Bypass（agc_bypass_agc = 1）

| 項目 | agc_bypass_agc = 0 | agc_bypass_agc = 1 |
| --- | --- | --- |
| TX 欄位 | TXAGC（TX mode）/ dummy（RX mode） | agc_bypass_tx_att_state（0~27）經 txagc_0 decoder，不看 TXRX_SW |
| RX 欄位 | RXAGC（RX mode）/ dummy（TX mode） | dummy 0 dB |
| gain_index_digital | pf − R | pf（R = 0，clamp 旗標 = 0） |
| Reg1~4 送出 | 內容變就自動送 | agc_bypass_sr_update[0] 正緣 |
| Reg5 內容 / 送出 | mode ctrl / 自動 | agc_reg5 原值 / agc_bypass_sr_update[1] 正緣 |
| AGC | 執行 | agc_mode_ctrl 停在 S_INIT（hold），RXAGC 停住 |

- 寫 bypass state 不會送出任何東西；寫 agc_bypass_sr_update = 0x3（再寫 0）會讓 Reg1~4 與 Reg5 同一拍 start、同時 RCLK。正緣偵測在 agc_cdc 的 cfg 上做，必須寫 1 再寫 0，連寫兩次 1 不會產生第二個脈衝。

- 只能指定 TX 類比檔位；Vc_Bar、N/C、LNA bit 仍由 agc_reg_pack 產生。

- txagc_calc 在 bypass 期間照常計算（h_state 繼續追蹤 T），離開時直接接續。

- 離開 bypass：mode ctrl 走 S_INIT，重寫 Reg5 並視為 mode change（與上電相同）；Reg1~4 若與 AGC 結果不同會自動送出。

- 進入 bypass 時數位立刻由 pf − R 變成 pf（跳 R），類比要等 PS trigger 才變（§14）。

- reg_runtime/att_step.tcl 是 bypass 逐檔量測的腳本（att_on 會同時設 TX mode、數位 gain 固定 0 dB）；在 RFSoC_TX 因 SR 腳位沒接出，目前沒有實際效果（§8.7）。

## 4.6 Manual 設定一覽

| 功能 | 暫存器 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 手動 TX 目標衰減 | mem31 = 1、mem32 = dB | T = manual_tx_att_db × 16，其他輸入都不加；仍走類比優先分配（類比 + R），例 48 dB → 45 dB + R 3 dB |
| TXAGC Manual mode | sys4 = 1、mem33 目標功率 | 以 DAC 參考推算輸出功率（§5.2），8 通道一起切換 |
| 手動 RX 衰減 | mem36 = 1、mem37 = state | RX 衰減 = state × 10 dB，不經 FSM、不清 flag；只在 RX mode 有效 |
| 手動數位 gain | mem20 = 1、mem21 = S6.4 | Gain_Compensation 改用手動值，AGC 的 gain_index_tx 不再作用（§7） |
| 完全手動類比 | bypass（§4.5） | PS 指定 TX 檔位與 Reg5，PS 觸發送出 |

# 5. TXAGC（txagc_0：類比優先分配）

## 5.1 概念

TXAGC 沒有 FSM，每個 adc_clk 用最新輸入重算：

輸入 → Stage 1: T → Stage 2: 名目類比檔位 → Stage 3: 換檔遲滯 → 輸出: A、R、pf − R、clamp

│

├ tx_att_state → decoder → 板上碼 → agc_att_mux → SR

└ gain_index_digital → gain_apply_sync → gain_index_tx

A + R = T，數位 gain = pf − R。類比負責 5~130 dB，R 只剩 0 ~ 4.9375 dB（有遲滯時 −H ~ 4.9375 + H dB）。

## 5.2 Stage 1：目標總衰減 T

全部以 1/16 dB 整數（18-bit signed）計算：

| 條件（優先順序） | T |
| --- | --- |
| agc_manual_tx_att_en = 1 | manual_tx_att_db × 16 |
| Linear（sys4 = 0） | 1545 + linear_mode_offset − rx_idx × 160 + pf − offs + algo × 16 |
| Manual（sys4 = 1） | dac_output_ref_dbm + goal_rel_db + 800 − target_power × 16 + manual_mode_offset − offs + algo × 16 |

- offs = gain_index_ch_offset（S4.4）+ gain_index_rf_freq_offset（S3.4）+ gain_index_temperature_offset（S3.4），+ = gain，所以在 T 裡是減。

- rx_idx = rx_att_index（> 6 視為 6）；algo = algo_analog_att_db（S8.0，+ = 衰減）。

- 常數：LINEAR_BASE 1545 = 96.5625 dB（TRM RX gain + TX gain）；G_TX 800 = 50 dB（TRM TX gain）。兩者都是標稱值，實際插入損失要靠 offset 或之後的校正表（§14）。

公式意義（A + R = T、數位 = pf − R）：

- Linear：TX 側淨增益 = (pf − R) − A = pf − T = −96.5625 − lin + rx_att + offs − algo（dB），pf 被完全抵銷。整條鏈（RX gain + TX gain − rx_att + TX 側）= −lin + offs − algo，也就是回波以固定的總增益（標稱 0 dB）通過模擬器，與 RX 衰減、Power Fit 的數位放大無關。

- Manual：輸出功率 = DAC 輸出（dac_ref + goal_rel）+ G_TX − R − A = target − man_off + offs − algo，對準 agc_target_power。pf 不進 T，因為 Power Fit 已把數位位準固定在 goal；goal 改變（PAPR / margin / CW goal）時由 goal_rel_db 追蹤。

## 5.3 Stage 2：名目類比檔位

target_att_int = T >>> 4（floor 到 1 dB），取「不超過 T 的最大衰減」：

| T（dB） | state | A（dB） |
| --- | --- | --- |
| ≥ 130 | 0 | 130（clamp_hi 區） |
| 45 ~ 129 | (134 − T) / 5，以 (x × 205) >> 10 實作 | 130 − 5 × state |
| 5 ~ 44 | 17 + ((48 − T) >> 2) | 45 − 4 × (state − 17) |
| < 5 | 27 | 5（clamp_lo 區） |

28 個檔位：state 0~17 為 130 → 45 dB（每檔 5 dB），state 17~27 為 45 → 5 dB（每檔 4 dB）。除以 5 的近似在 x = 5~89 範圍內 floor 結果完全正確（誤差 ≤ 0.018 < 1 − 0.8）。

## 5.4 Stage 3：換檔遲滯（sys16）

h_state = 目前送給硬體的檔位。T 落在 [A(h) × 16 − H, A(h−1) × 16 + H) 就維持（state 0 沒有上限），否則跳到名目檔位。

// txagc_calc.v

wire keep = (s2_target_att_1in16 >= lo_b) && ((h_state == 5'd0) || (s2_target_att_1in16 < hi_b));

// lo_b = A(h)*16 - H,  hi_b = A(h-1)*16 + H

- 跳到名目檔位後，新的 T 一定在新檔位的遲滯窗內，不會立刻再跳。

- R = T − A，飽和在 [−H, 79 + H]。在維持窗內 R 不會碰到飽和（5 dB 區最大 79 + H、4 dB 區最大 63 + H），飽和只發生在 clamp 區，所以遲滯不改變總增益，只是把邊界附近的小變化從「類比換檔 + 數位補 5 dB」變成「數位多補 ±H」。R 為負代表數位比 pf 再多放大 |R|（最多 H）。

- H = 0 時行為與無遲滯版本相同。

## 5.5 輸出、clamp 旗標與 latency

| 輸出 | 內容 |
| --- | --- |
| tx_att_state | 0~27（遲滯後），bypass 時 = agc_bypass_tx_att_state |
| digital_comp_index | R（S，1/16 dB，−H ~ 79 + H）；bypass 時 0；BD 未接出 |
| gain_index_digital | pf − R（S7.4，12 bit）；bypass 時 = pf（符號擴展） |
| analog_clamp_hi | T ≥ 2160 + H（135 dB + H：類比已 130 dB 且 R 飽和） |
| analog_clamp_lo | T < 80 − H（5 dB − H） |

旗標為 1 表示數位已經補不到，實際輸出會偏離目標；旗標經 agc_cdc_0 回到 clk 成為 tx_att_clamp，接 ILA probe3。

Pipeline：

| Stage | 暫存器 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| in → s1 | s1_target_att_1in16、s1_pf | T 加總 |
| s1 → s2 | s2_target、s2_pf、s2_analog_att_db、s2_tx_att_state | 名目檔位（shift、比較、×205、×5） |
| s2 → s3 | s3_target、s3_pf、s3_analog_att_db、h_state | 遲滯判斷 |
| s3 → out | tx_att_state、digital_comp_index、gain_index_digital、clamp | R 飽和、pf − R |

- Latency = 4 adc_clk。所有輸出在同一個 edge 更新，tx_att_state（經組合 decoder 成為 SR data_in）與 gain_index_digital 時間上對齊，這是 §9 同步的前提。

- pf 跟著 T 一起走 pipeline（s1_pf → s3_pf），R 與 pf 永遠來自同一組輸入。

- Reset 值：tx_att_state = 0（130 dB）、h_state = 0、gain_index_digital = 0。

- Timing：stage 2（s1 → s2）是四個 adc_clk 的最差路徑（§2.6）。

## 5.6 Decoder（txagc.v，檔位 → 板上碼）

| state | A（dB） | tx_att2 | tx_att3 | tx_att4 | sw_tx_att |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~6 | 130 → 100 | 110 → 000（每檔 −1） | 110 | 110 | 0000 |
| 7~11 | 95 → 75 | 000 | 101 → 001 | 110 | 0000 |
| 12~17 | 70 → 45 | 000 | 001 | 101 → 000 | 0000 |
| 18~27 | 41 → 5 | 000 | 001 | 000 | 1000、0100、0010、0001、1001、0101、0011、1011、0111、1111 |
| 28~31（default） | 130 | 110 | 110 | 110 | 0000 |

由表反推的規則：DSA 3-bit 碼 n = n × 5 dB（110 = 30 dB）；sw_tx_att bit3/2/1/0 = 4/8/12/16 dB 段，全 0 = 40 dB、全 1 = 0 dB；tx_att3 從 state 11 起固定 001（5 dB），所以類比最小 5 dB。RTL 註解寫「此處以示意解碼排列，可依實體板載 DSA 腳位對應修改」，碼值尚未對實體 DSA datasheet / 板上量測確認（§14）。

txagc_dummy_0：tx_att2/3/4 = 110（各 30 dB）、sw_tx_att = 0000（40 dB）= 130 dB，等於 state 0。

## 5.7 數值範例（單位 1/16 dB，括號為 dB；來自 source TB）

| 案例 | T | 檔位 / A | R | 數位 gain index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linear：rx_idx 2、rf_freq −3.5 dB（−56）、lin +1 dB（16）、pf 0 | 1545 + 16 − 320 + 56 = 1297（81.06） | 10 / 80 | 17（1.06） | −17 |
| Manual：dac_ref −25 dBm（−400）、target −40 dBm | −400 + 800 + 640 = 1040（65.0） | 13 / 65 | 0 | pf |
| Manual + goal_rel −7 dB（−112） | 928（58.0） | 15 / 55 | 48（3.0） | pf − 48 |
| Manual target −120 dBm | 2320（145） | 0 / 130（clamp） | 79 + H 飽和 | pf − R，clamp_hi = 1 |
| Manual target +25 dBm | 0 | 27 / 5（clamp） | −H 飽和 | pf + H，clamp_lo = 1 |
| manual TX 48 dB | 768 | 17 / 45 | 48（3.0） | pf − 48 |
| Linear，pf 13.4375（215） | 1760（110.0） | 4 / 110 | 0 | 215 |

（表中 clamp 列在 H = 0 時 R 分別為 79 / 0，與 source TB T12 相同。）

最後一列是 source build 12 的問題情境：T 剛好在 110 dB 邊界。pf 下抖 1/16 dB → T = 1759 → state 5（105 dB）、R = 79 → 數位 8.44 dB；pf 回 215 → state 4、數位 13.44 dB。沒有遲滯時數位在 13.44 / 8.44 dB 間跳，沒接 TRM 時就直接看到 5 dB 跳動。H = 1 dB 後 state 4 的維持窗為 [109, 116) dB、state 5 為 [104, 111) dB，T 在 109~111 dB 抖動都不換檔。

# 6. RXAGC（rxagc_0）

## 6.1 功能

RX mode 下依 RFDC flag 選 RX 衰減 state 0~6（0~60 dB，每階 10 dB），每次調整後送出 clear_or / clear_ov 清 RFDC 的 sticky flag。rxagc.v = manual 選擇 + decoder；rxagc_fsm.v = 演算法。agc_enable（= rx_agc_enable）為 0 時 FSM 等同 reset：停在 S_IDLE、state = 0。

FSM 輸入對應：over_threshold1 → over_thres_high、over_threshold2 → over_thres_low。

## 6.2 FSM

S_IDLE ──► S_WAIT_DSA ─(wait_dsa)─► S_SET_DSA ─(set_dsa, rx_att_update)─► S_WAIT ─(wait)─► S_SET_CLEAR

▲                                                                    (clear_or/ov = 1, rx_att_ready,

│                                                                     set_clear 拍)

S_TOO_HIGH ┤（state + 1，上限 6）                                                       │

S_TOO_LOW  ┘（state = 0）                                                               ▼

▲    ▲                                                                       S_WAIT_CLEAR ─(wait_clear)─┐

ov|or|high  │ watch_cnt ≥ watch_cycle                                                                         │

│    │                                                                                                  ▼

S_EVALUATE ◄──（low = 1）── S_WATCHING ◄──（high = 0 且 low = 0）────────────────────────────────── S_EVALUATE

（只有 low = 1：停在 EVALUATE）

| 狀態 | 轉移條件 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| S_IDLE | 無條件 → S_WAIT_DSA | state = 0、計數器清 0 |
| S_EVALUATE | ov / or / high → TOO_HIGH；high = low = 0 → WATCHING；只有 low → 停留 | 計數器清 0 |
| S_WATCHING | low → EVALUATE；watch_cnt ≥ watch_cycle → TOO_LOW | watch_cnt++ |
| S_TOO_HIGH | → WAIT_DSA | state + 1（飽和 6） |
| S_TOO_LOW | → WAIT_DSA | state = 0（直接回 0 dB，不逐階） |
| S_WAIT_DSA / S_SET_DSA / S_WAIT / S_SET_CLEAR / S_WAIT_CLEAR | 各自 cnt ≥ cycle − 1 | 計數；SET_DSA 送 rx_att_update；SET_CLEAR 送 clear 與 rx_att_ready |

語意：訊號在 [low, high] 之間 = 正常，停在 EVALUATE；超過 high 或 OR / OV = 加 10 dB；低於 low 持續 watch_cycle（預設 1000 拍 = 4.17 µs，依 PRI 設定）= 沒有訊號，回 0 dB。

- RFDC threshold 必須是 Hysteresis mode（PS 已設定，§3.5）；若設成 sticky，EVALUATE 可能永遠不會離開。

- 計數比較都用 cycle − 1，所以 agc_cdc 的下限 1 是必要的（cycle = 0 在 8 bit 下會變 255）。

## 6.3 時序

一次加衰減的循環 = 1（TOO_HIGH）+ 6 + 6 + 50 + 6 + 16 = 85 拍 ≈ 354 ns（預設），0 → 60 dB 最多 6 次 ≈ 2.1 µs + 判斷時間。

類比衰減其實在 S_TOO_HIGH 的下一拍就開始送：rx_att_state 一改，經 decoder → att_mux → reg_pack，sr_att_group 立刻偵測到內容變化（即時更新模型）。WAIT_DSA / SET_DSA 只是等待，rx_att_update 脈衝沒有接到任何東西。因此：

| 事件 | 相對 rx_att_state 改變 |
| --- | --- |
| SR start | +1 ~ +2 拍 |
| RCLK（595 鎖存） | ≈ +37 拍 |
| clear 開始（S_WAIT 結束） | +62 拍，也就是 RCLK 後約 25 拍（~100 ns） |

若衰減器切換 + RF settling 超過約 100 ns，要調大 agc_rx_wait_cycle（sys11）。clear 經 CDC 到 reg_clk 約 30~40 ns，再加 RFDC 內部清除時間，若超過 WAIT_CLEAR（16 拍 = 67 ns），EVALUATE 會看到舊的 OR flag 再加 10 dB（§14）。

## 6.4 Decoder 與 manual

| state | sw_rx_att | rx_att2 | dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 111 | 00 | 0 |
| 1 | 111 | 01 | 10 |
| 2 | 111 | 10 | 20 |
| 3 | 011 | 10 | 30 |
| 4 | 101 | 10 | 40 |
| 5 | 001 | 10 | 50 |
| 6 | 001 | 11 | 60 |
| 7（default） | 111 | 00 | 0 |

- rx_att_state = manual_rx_att_enable ? manual_rx_att_state : fsm_state；manual 不經 FSM、不清 flag。manual state 7 解成 0 dB（不是 60 dB）。

- rxagc_dummy_0：sw_rx_att = 111、rx_att2 = 00（0 dB）。

## 6.5 RFSoC_TX 上的意義

- 板子開機在 RX mode（agc_reg5 = 0x80），RXAGC 會依本板 ADC 的 flag 動作、送 clear 給 RFDC，即使 SR 腳位沒接出、RX 衰減不會真的改變。

- 因為衰減沒有實體效果，持續過載時 FSM 會一路加到 state 6 並停在那裡（或在 TOO_LOW 與 TOO_HIGH 間循環），clear_or / clear_ov 會週期性清掉 RFDC 的 sticky flag。若有其他邏輯或 PS 也在看 RFDC 的 over_range / over_voltage，需注意會被 RXAGC 清掉（待確認是否有影響，§14）。

# 7. Gain index 與數位補償

## 7.1 路徑

txagc_0/gain_index_digital (pf − R, S7.4, adc_clk)

→ gain_apply_sync_0（與類比換檔對齊，§9）

→ agc_cdc_0（adc_clk → clk，array_single + stable filter，約 30 ns）

→ agc_emu/gain_index_tx（S7.4, clk）

→ gain_index_mux_0/gain_index_in ──┐

mem21 gain_index_manual（S6.4）──┤ mem20 gain_index_mode_sel（經 cal_cdc_0）

▼

gain_index_out（12 bit）→ calibration/gain_offset_index → Gain_Compensation_0

→ system_ila_ch0/probe0

## 7.2 gain_index_mux

| gain_index_mode_sel | 輸出 |
| --- | --- |
| 0（預設） | gain_index_in = gain_index_tx（TXAGC 數位 pf − R，已與類比同步） |
| 1 | gain_index_manual（11-bit S6.4，符號擴展成 12 bit；不加任何 offset） |

- 純組合邏輯（0 拍），clk port 沒有使用。

- Gain_Compensation 以 gain index 的低 11 bit 查 gain BRAM（2048 筆，11-bit 二補數排列），gain 為 unsigned fixed_32_21，輸出 round-half-even、飽和 ±16384，latency 4 clk。gain 表在各通道 gain BRAM（§2.5，由 PS 載入）；細節屬 Calibration 文件。

- 有效範圍：BRAM 只用 11 bit，所以實際可用 −64 ~ +63.9375 dB。gain_index_tx 的值域為 pf（±31.94 dB）− R（−H ~ 4.94 + H dB），在 H 為預設 1 dB 時遠在範圍內。

## 7.3 格式

| 訊號 | 格式 | 範圍 |
| --- | --- | --- |
| gain_index_power_fit（pf） | S5.4（10 bit） | ±31.9375 dB |
| R（digital_comp_index） | S（10 bit），1/16 dB | −H ~ 79 + H |
| gain_index_digital / gain_index_tx | S7.4（12 bit） | pf − R |
| gain_index_manual | S6.4（11 bit） | −64 ~ +63.9375 dB |

## 7.4 各模式下的數位 gain

| 情況 | gain_index_tx |
| --- | --- |
| TX mode | pf − R，類比換檔時在 start + N 拍更新，其餘即時跟隨（§9） |
| RX mode | 仍跟隨 TXAGC 的 pf − R（TXAGC 一直在算，gain_apply_sync 在 synced 時跟隨）。R 對應的是沒有送出的 TX 檔位。source 設計筆記寫「RX mode 不使用數位 gain index」，與 RTL 不一致，以 RTL 為準 |
| Bypass | pf（R = 0） |
| gain_index_mode_sel = 1 | AGC 結果不作用，Gain_Compensation 用 gain_index_manual |

## 7.5 量測建議

- 量通道響應（FIR / 通帶 / S21）時固定數位 gain：gain_index_mode_sel = 1、gain_index_manual = 0（數位 0 dB），不受 AGC 閉迴路影響。恢復：gain_index_mode_sel = 0。

- RFSoC_TX 特別注意：SR 腳位沒接出，類比換檔沒有實體效果，但數位仍會隨 R 補償。T 每跨過一個檔位邊界（超過 ±H），輸出位準就會跳約 4~5 dB；在檔位內則隨 R 在 −H ~ 4.94 + H dB 之間變動。

# 8. Shift register（74LVC595，Reg1~5）

## 8.1 架構

| Group | Cell | 內容 | 送出方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg1~4 | sr_att_group（sr_group_ctrl，N_REG = 4） | 衰減器欄位（agc_reg_pack_0） | 正常：內容一變就自動送（auto_send = ~bypass_agc）；bypass：agc_bypass_sr_update[0] |
| Reg5 | sr_reg5_group（N_REG = 1） | TXRX_SW / Filter / PA（agc_reg5） | 只靠 trigger（const_reg5_auto_send = 0）：正常由 agc_mode_ctrl、bypass 由 agc_bypass_sr_update[1] |

- 每顆 595 有自己的 SER / SRCLK / RCLK（4 + 1 個獨立 shift_register_FSM），同一個 group 共用 start，所以同拍移位、同拍 RCLK，4 組衰減器同時改變。

- 兩個 group 分開：Reg5 帶 TXRX_SW / PA，必須由 mode ctrl 控制順序與 settle；Reg1~4 頻繁變動用 auto-send，兩者互不阻塞。代價是非 bypass 時 Reg5 與 Reg1~4 不能原子更新（順序由 mode ctrl 保證）。

## 8.2 Reg1~5 位元定義（bit7 = QA … bit0 = QH）

| Reg | bit7..5 | bit4..2 | bit1..0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg1 | TX_ATT2_Vc A0..A2（tx_att2） | TX_ATT2_Vc_Bar（= Vc） | Rx_ATT2_Vc A0, A1（rx_att2） |
| Reg2 | TX_ATT3_Vc（tx_att3） | TX_ATT3_Vc_Bar（= Vc） | Rx_ATT2_Vc_Bar（= Vc） |
| Reg3 | TX_ATT4_Vc（tx_att4） | TX_ATT4_Vc_Bar（= Vc） | N/C（00） |

| Reg | bit7..4 | bit3..1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg4 | SW_TX_ATT Vc1..Vc4（sw_tx_att） | SW_RX_ATT Vc1..Vc3（sw_rx_att） | LNA_10dB_ATT_Vc（固定 1 = 0 dB） |

| Reg | bit7 | bit6..2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reg5 | TXRX_SW（0 TX / 1 RX） | Filter Vc2, Vc1, Vc0, Vc3, Vc4 | PA_VC_D | PA_VC_G |

// agc_reg_pack.v

assign reg1 = { tx_att2, tx_att2, rx_att2 };

assign reg2 = { tx_att3, tx_att3, rx_att2 };

assign reg3 = { tx_att4, tx_att4, 2'b00   };

assign reg4 = { sw_tx_att, sw_rx_att, lna_10db_att_vc };

- Vc 與 Vc_Bar 給相同值（RTL 註解：反向在元件內處理，RFIC spec. 4/4）。若實際需要外部反相，要改成 ~tx_att2 等（§14）。

- Reg5 不經過 agc_reg_pack，是 PS 寫的原始 byte；Filter / PA 的邏輯與 PA bias 上電順序尚未設計（§14）。

- 開機 Reg5 = 0x80：RX、Filter 全 0、PA bit 全 0。

## 8.3 sr_group_ctrl：傳送與排程

| Port | 意義 |
| --- | --- |
| auto_send | 1：data_in ≠ 上次送出的 data_q 就送 |
| trig_update | 正緣觸發；忙碌時記成 pending，idle 後補送一次（多次合併） |
| update_period | 一輪時間 P（start 起算），每輪 start 時鎖存，修改從下一輪生效 |
| busy | trig_rise OR pending OR start OR ~fsm_idle（含 period 期間） |
| synced | ~busy & ~changed（bypass 時退化為 ~busy） |
| start | 一輪開始的單拍（前一拍鎖存 data_q），給 gain_apply_sync |

// sr_group_ctrl.v

wire fsm_idle = ~|fsm_busy & ~in_period;

wire changed  = auto_send & (data_in != data_q);

if ((pending || trig_rise || changed) && fsm_idle && !start) begin

data_q <= data_in; start <= 1'b1; pending <= 1'b0;

end else if (trig_rise) pending <= 1'b1;

- Latest wins：比較對象是「上次送出的內容」。傳送中 data_in 變多次不排隊；一輪結束後若仍不同，以最新值再送；若中途變回原值則不再送。

- start-to-start = P 拍（P ≥ 50）。P = 傳輸 ~37 拍 + 595 RCLK→Q（≤ 18.2 ns @ 1.8 V）+ 衰減器切換。

- sr_group_ctrl 與 shift_register_FSM 用 async reset（posedge clk or negedge rst_n），其他 module 用同步 reset；同一個 rst_n_adc 下功能正確。

範例（c = 送 A 的 start 拍，P = 50；傳送期間 data_in 依序變成 B、C、D）：

| 拍 | 事件 |
| --- | --- |
| c−1 | idle 且 changed：鎖存 data_q = A、period_q = 50 |
| c | start = 1，FSM 載入 A |
| c+1 ~ c+36 | 傳送 A；data_in 變 B、C、D，但 fsm_idle = 0，不動作 |
| c+35 結束的 edge | RCLK ↑，硬體 = A |
| c+37 ~ c+48 | FSM idle，但 in_period = 1（硬體 settling），仍不動作 |
| c+49 | fsm_idle = 1、changed（D ≠ A）→ 鎖存 D |
| c+50 | start = 1 |
| c+85 結束的 edge | RCLK ↑，硬體 = D |

B、C 不會出現在 595 上；衰減器每 P 拍最多改變一次，最後一定收斂到最新值。

## 8.4 shift_register_FSM：協定與時序

5 個狀態，每個狀態停 WAIT_CYCLES（= 2）拍，所有輸出都是暫存器（無組合 glitch）：

IDLE ─start─► SHIFT_LOW（ser = bit）─► SHIFT_HIGH（srclk = 1；結束時右移、bit_cnt++）─┬─ bit_cnt < 7 ─► SHIFT_LOW

└─ bit_cnt = 7 ─► LATCH_WAIT ─► LATCH_HIGH（rclk = 1）─► IDLE

- LSB first：ser <= shift_reg[0]，每 bit 後右移。data[0] 先進，8 個 SRCLK 後落在 QH；data[7] 最後進，留在 QA，所以「bit7 = QA」的打包約定成立。

- 一輪（start 所在拍 = c）：SHIFT c+1 ~ c+32（每 bit 4 拍）、LATCH_WAIT c+33 ~ c+34、LATCH_HIGH c+35 ~ c+36；RCLK 在 c+35 結束的 edge 上升，FSM busy 在 c+36 結束時降。一輪傳輸 ≈ 37 拍 ≈ 154 ns。

adc_clk   │c+1│c+2│c+3│c+4│c+5│c+6│ ... │c+32│c+33│c+34│c+35│c+36│c+37│

SER       ─────<  bit0         ><  bit1 ...      bit7      >──────────────

SRCLK     ________________┌───────┐______ ... ┌────────┐_______________________

c+4~c+5                c+32~c+33

RCLK      ____________________________________________________________┌────────┐

c+36~c+37

74LVC595 時序檢查（SN74LVC595A @ VCC 1.8 V，adc_clk 240 MHz，WAIT_CYCLES = 2）：

| 參數 | 設計值 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| SER → SRCLK↑ setup | 8.33 ns | ≥ 5.5 ns |
| SRCLK 高電位寬度 | 8.33 ns | ≥ 7 ns |
| SRCLK↑ → SER hold | 8.33 ns | ≥ 2 ns |
| 最後 SRCLK↑ → RCLK↑ | 16.7 ns | ≥ 8.5 ns |
| RCLK 高電位寬度 | 8.33 ns | ≥ 7 ns |
| RCLK → Q（595 輸出） | — | worst 18.2 ns（由 agc_sr_update_period 吸收） |

## 8.5 開機時的 SR 行為

- sr_att_group 的 data_q reset 為 0，與 data_in（RX 0 dB + TX dummy 130 dB）不同，所以 Reg1~4 會在 cfg_valid 之前就先送一次這個安全值。

- Reg5 要等 cfg_valid 後由 mode ctrl 送出（0x80）。

- 595 上電輸出在第一次 RCLK 前為未知，TXRX_SW / PA bit 的初始狀態由板上 OE / MR 決定，不在 RTL 範圍內（§14）。

## 8.6 sr_att_pins

純接線：{Reg4, Reg3, Reg2, Reg1}_SER = ser[3:0]（SRCLK、RCLK 同），對應 concat 的 In0 = Reg1。

## 8.7 RFSoC_TX 的腳位現況（重要）

| 項目 | 現況 |
| --- | --- |
| container port | 8 個 cal_plus_gain_control_chN 都有 Reg1~5_SER / SRCLK / RCLK 15 個輸出 port |
| design_1 | 沒有任何 net 接到這些 port，也沒有拉到 design_1 / design_1_wrapper 頂層 |
| XDC | constrs_1 內（cal_plus_gain_control.xdc、overvoltage_sign.xdc、design.xdc）沒有 Reg1~5 的腳位約束（source 專案有 CH1 / CH3 的腳位） |
| 影響 | 板上 TRM 的衰減器 / 開關 / PA 不受 FPGA 控制；TXAGC、RXAGC、mode ctrl 仍照常計算，數位 gain（pf − R）仍作用在 DAC 資料 |
| 合成結果（推測） | SER / SRCLK / RCLK 沒有負載，相關暫存器可能被 opt_design 移除；util_hier.rpt 的 sr_att_group 只有 82 FF，少於完整邏輯應有的數量，與此推測一致。busy / start / synced 有負載（gain_apply_sync、agc_mode_ctrl），排程行為保留 |

本版只驗證 IF 輸出端，TRM 板尚未上線，SR 腳位不接出是預期的（§1）。TRM 上線後要接上實體 SR，需要：(1) 確認 z2 板 8 通道 TRM 控制線的 FPGA 腳位與 IO 標準（1.8 V）；(2) 在 design_1 建 port 並連到 design_1_wrapper；(3) 加 XDC 腳位；(4) 重新 build（§14 第 1 項）。

# 9. 數位 / 類比同步（gain_apply_sync）

## 9.1 為什麼需要

類比要經過 SR 一輪（start 後約 35 拍才 RCLK）才生效，數位幾乎立刻生效。沒有同步的話，換檔瞬間會有一段約 5 dB 的功率跳動。gain_apply_sync_0 用 sr_att_group 的 start 當時間基準，一個暫存器 N（sys5 digital_apply_delay）就能在 bench 上前後微調。

## 9.2 行為（優先順序）

// gain_apply_sync.v

gain_req_d <= gain_req;                          // 與 sr_group_ctrl 鎖存 data_q 同一拍的值

if (sr_start) begin

if (apply_delay == 0) gain_applied <= gain_req_d;               // N = 0：start 當拍套用

else begin gain_snap <= gain_req_d; cnt <= apply_delay - 1; pend <= 1; end

end else if (pend) begin

if (cnt == 0) begin gain_applied <= gain_snap; pend <= 0; end

else cnt <= cnt - 1;

end else if (!sr_busy && sr_synced)

gain_applied <= gain_req;                    // 類比沒在換：即時跟隨

- 配對：sr_group_ctrl 在 c−1 拍鎖存 data_q、c 拍 start = 1；本 module 在 c 拍取 gain_req_d（= c−1 拍的 gain_req），恰好與被鎖存的類比檔位成對。

- 延遲 N：gain_applied 在 c + N 結束的 edge 更新。RCLK 在 c + 35 結束的 edge 上升，所以 N = 35 與 RCLK 同一個 edge（source TB T13 量測 ±0.5 ns）。

- 跟隨：不在 pend、SR 不忙、且硬體內容 = 目前要求（synced）時，每拍跟隨 gain_req。只有 R 或 pf 變、類比不換檔時，數位在 calc 輸出後下一拍就更新，不經過 SR。

- pend 結束到一輪結束（c+36 ~ c+P−1）之間不更新（busy），之後才跟隨最新值；最多延遲 P − N − 1 ≈ 14 拍（58 ns）。

## 9.3 時序圖（N = 35，P = 50，類比換檔後 pf 再小變一次）

拍            c-1     c      c+1 ... c+34   c+35        c+36 ... c+49   c+50

tx_state      S_new   S_new

gain_req      G1      G1     ...  G1 → G2（pf 小變，類比不換）

data_q        ←鎖存 S_new

start         0       1      0

gain_req_d            G1

pend / cnt            1/34   1/33 ... 1/0

gain_applied  G0      G0     G0  ...  G0 → G1（c+35 結束的 edge，與 RCLK 同一個 edge）

RCLK                                    ↑

sr_busy               1 ...................................... 1     0

gain_applied                               G1 ........................ → G2（busy 結束且 synced 後）

## 9.4 N 的調法

對齊條件：數位套用時間 + 數位路徑延遲 = RCLK + 類比路徑延遲。

| 路徑 | 組成 |
| --- | --- |
| 數位 | gain_apply_sync → agc_cdc_0 回 clk（array_single 3 FF + stable filter 4，約 30 ns）→ gain_index_mux（0 拍）→ Gain_Compensation（4 clk）→ RFDC 內插 / DAC |
| 類比 | RCLK → 595 輸出（≤ 18.2 ns）→ 走線 → 衰減器切換 |

- 數位較慢 → N 調小（可早於 RCLK）；衰減器較慢 → N 調大。N = 35 時，數位作用到資料（Gain_Compensation 輸出）約比 RCLK 晚 50 ns（不含 DAC）。

- 規格要求 N < agc_sr_update_period，硬體不檢查；若 N ≥ P，下一次 start 會覆蓋 gain_snap，前一次的數位值不會套用（§14）。

- 同步只針對 Reg1~4（TX / RX 衰減），Reg5（PA / 濾波器）不在其內。

- RFSoC_TX 目前 SR 沒接出，N 無法在板上調；N 的實測調整要等腳位接上。

## 9.5 端到端時間線（source TB tb_pulse_timeline，Pulse 輸入改變）

| 段落 | 時間 |
| --- | --- |
| Pulse 輸入改變 t0 → Power Fit 輸出 pf / goal_rel | M + 7 clk（M = 4：11 clk ≈ 43 ns） |
| pf handshake 到 adc_clk | 約 23 ns |
| txagc_calc | 4 adc_clk |
| SR start → RCLK | 35 adc_clk |
| t0 → RCLK（類比鎖存） | 238 ~ 242 ns |
| t0 → 數位作用到資料（Gain_Compensation 輸出） | 約 289 ~ 293 ns |

不含 595 輸出延遲、衰減器切換時間與 Gain_Compensation 之後的 RFDC DAC 路徑。

# 10. 跨時脈（agc_cdc_0）

## 10.1 路徑總表

| # | 方向 | 內容 | 機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | clk（async）→ adc_clk | rst_n → rst_n_adc | xpm_cdc_async_rst，DEST_SYNC_FF 4 |
| 2 | reg_clk → adc_clk | 210-bit 設定 bundle（mem22~25、27~37、sys4~13、sys16） | xpm_cdc_array_single（3 FF，SRC_INPUT_REG 1）+ stable filter 4 拍 + 下限 / 範圍 clamp + cfg_valid + bypass trigger 正緣偵測 |
| 3 | clk → adc_clk | rx_att_index[2:0]、algo_analog_att_db[8:0] | array_single + stable filter 4 拍 |
| 3a | clk → adc_clk | gain_index_power_fit[9:0]、goal_rel_db[9:0] | xpm_cdc_handshake（WIDTH 20，SRC / DEST_SYNC_FF 3，send on change） |
| 3b | adc_clk → clk | gain_index_applied[11:0]、{clamp_hi, clamp_lo} | array_single + stable filter 4 拍（clk） |
| 4 | adc_clk → reg_clk | clear_or、clear_ov | xpm_cdc_single × 2 |

只有 agc_cdc_0 跨 domain，其他 block 都是單一 adc_clk，report_cdc 審查集中在一個 module。AGC 核心放在 adc_clk 的理由：RFDC flag 由 RFDC 以 clk_adcN 產生，RXAGC 可直接在同一個 domain 一拍內反應。8 個通道各用自己 tile 的 clk_adcN（ch1/2 = clk_adc0 … ch7/8 = clk_adc3）。

## 10.2 Stable filter

// agc_cdc.v

cfg_sync_d <= cfg_sync;

if (cfg_sync != cfg_sync_d)              stable_cnt <= 0;

else if (stable_cnt < STABLE_CYCLES - 1) stable_cnt <= stable_cnt + 1;

else begin cfg_q <= cfg_sync_d; cfg_valid <= 1; end

- xpm_cdc_array_single 對每個 bit 各自同步，多 bit 欄位可能有一拍新舊混合值。即時更新模型下任何一拍的錯值都會被算成新檔位並送到衰減器，所以要求整個 bundle 連續 4 拍相同才採用。

- 延遲：AXI 寫入 → cfg_q 約 45 ns。210 bit 共用一個計數器，任一欄位改變整包重新等 4 拍（其他欄位維持舊值）。

- 限制：輸入若變化得比約 5 拍還快就永遠不放行。reg map 由 PS 慢速寫入沒問題；rx_att_index / algo 目前是 VIO（靜態）也沒問題，但換成每拍變動的正式來源時會卡住（§14）。

- cfg_valid：reset 後第一次穩定時拉高，之後不再降。agc_mode_ctrl 在 cfg_valid 之前不寫 Reg5，避免用全 0 的 cfg_q 寫一次 Reg5 = 0x00（TX mode、PA 全 0）。

## 10.3 pf / goal_rel handshake

- pf 一改變就送一次；傳送中 pf 再變不排隊，傳完後比較 pf_cur != pf_last，送最新值（latest wins）。一輪四相握手約 14~20 拍，延遲約 23 ns。

- pf 與 goal_rel 包在同一個 handshake，一定同一拍到達 adc_clk，txagc_calc 不會看到「新 pf + 舊 goal_rel」。

- 由來（source build 12 → 13）：CW mode 的 pf 幾乎每拍變，原本的 stable filter 幾乎永遠不放行，TXAGC 用的 pf 卡在舊值數秒，T 又剛好在檔位邊界，PNA S21 每次掃描跳 4~6 dB。build 13 起改成 handshake，並加 CW 區塊平均（sys15）與換檔遲滯（sys16）。

## 10.4 回到 clk 與 clear

- gain_index_tx / tx_att_clamp：array_single + 4 拍 filter，約 30 ns。上游變化速率受 handshake 限制（最快約每 14~20 adc_clk 一次），遠慢於 filter 需要的 ~5 clk，目前不會卡住（但依賴上游速率）。

- clear_or / clear_ov：xpm_cdc_single 只同步準位，脈衝寬度由 agc_rx_set_clear_cycle ≥ 6（25 ns > 2 × 10 ns）保證被 100 MHz 取樣到。

## 10.5 XPM 參數

| 參數 | 值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| SRC_INPUT_REG | 1 | 來源端先打一拍，避免組合 glitch 被目的端取到 |
| DEST_SYNC_FF | 3（async_rst 為 4） | MTBF 餘裕 |
| INIT_SYNC_FF | 1 | 模擬時同步器有初值 |
| SIM_ASSERT_CHK | 0 | 多 bit 同時變化本來就由 filter 處理，關掉 assertion |

# 11. 狀態與除錯

## 11.1 狀態暫存器（status_snapshot_0，每通道）

寫 status_snapshot（mem64）= 1 → 所有 st_* 在 clk 與 adc_clk 各同一拍鎖存，之後慢慢讀；mem64 讀回完成次數。

| mem | Offset | 名稱 | 格式 | 與 AGC 的關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mem64 | 0x100 | status_snapshot | W：bit0 = 1 觸發；R：[15:0] 完成次數 | — |
| mem66 | 0x108 | st_gain_index_power_fit | S5.4（符號擴展） | TXAGC 輸入 pf |
| mem68 | 0x110 | st_goal_rel_db | S5.4（符號擴展） | Manual mode 輸入 |
| mem69 | 0x114 | st_gain_index_tx | S7.4（符號擴展） | agc_emu/gain_index_tx（pf − R，clk domain） |
| mem70 | 0x118 | st_adc_flags | [0] over_threshold1、[1] over_threshold2、[2] over_range、[3] over_voltage | RXAGC 輸入（snapshot 當下值，非 sticky） |

tx_att_state、rx_att_state、agc_mode / agc_mode_valid、R、synced 等 AGC 內部狀態沒有進 status_snapshot，上板只能用 ILA 看（§14）。可由 st_gain_index_power_fit − st_gain_index_tx 反推 R（兩者不同 domain，僅供參考）。

## 11.2 ILA（system_ila_ch0，每通道一個，clk = FPGA_clk）

| Probe | 訊號 |
| --- | --- |
| probe0 | gain_index_mux_0/gain_index_out（實際送 Gain_Compensation 的 index） |
| probe1 | power_fit_top/power_amp |
| probe2 | power_fit_top/goal_db（S7.4 dBFS） |
| probe3 | agc_emu/tx_att_clamp（{clamp_hi, clamp_lo}） |

BD 內未接出（若需要觀察要另外加 ILA）：rxagc_0/rx_att_state, rx_att_update, rx_att_ready, rx_att_db、txagc_0/tx_att_state、agc_mode_ctrl_0/agc_mode_valid, tx_agc_enable、sr_reg5_group/synced, start、rxagc_dummy_0/rx_att_db、agc_emu/digital_comp_index。

## 11.3 XSDB（reg_runtime/reg_rt.tcl）

reg_ch 3                          ;# 切到 ch3（1 ~ 8；system 暫存器不受影響）

reg_set agc_reg5 0x00             ;# TXRX_SW = 0 → 切到 TX mode

reg_set agc_tx_power_mode 1       ;# Manual mode（system，8 通道一起）

reg_set agc_target_power -40      ;# 目標 -40 dBm

reg_set agc_tx_att_hysteresis 1   ;# H = 1 dB

reg_wr  gain_index_mode_sel 1     ;# 數位 gain 改用 manual

reg_set gain_index_manual 0       ;#   manual = 0 dB（量通道響應）

reg_dump 3                        ;# snapshot + 讀狀態區，印出並存 CSV / txt

常用操作：

| 目的 | 做法 |
| --- | --- |
| 確認 AGC 有在算 | 改 VIO rx_att_index 或 algo_analog_att_db，reg_dump 看 st_gain_index_tx 是否隨 R 改變 |
| 固定數位 gain 量測 | gain_index_mode_sel = 1、gain_index_manual = 0 |
| 看 TX 類比檔位 | 目前只能加 ILA 到 txagc_0/tx_att_state（未接出） |
| 看 RXAGC | reg_dump 的 st_adc_flags；RX 檔位要加 ILA |
| Bypass 逐檔 | att_step.tcl（RFSoC_TX 上 SR 腳位未接，暫無實際效果；腳本註解仍寫 reg_ch 1 / 3） |

## 11.4 常見現象與判讀

| 現象 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 輸出位準隨輸入功率變化時跳約 4~5 dB | 類比換檔沒有實體效果（SR 未接 / 沒接 TRM），數位仍補 R；量測時固定數位 gain |
| tx_att_clamp 有值 | T 超出 5~130 dB + R 範圍，數位補不到；檢查 offset、target_power、dac_output_ref_dbm |
| st_gain_index_tx 不跟著 pf 變 | 是否在 bypass（= pf）、gain_index_mode_sel = 1（mux 之後）、或 SR 一直 busy（period 太長） |
| RX mode 下數位 gain 仍在變 | 正常（§7.4） |
| RFDC over_range 讀不到 | RXAGC 在 RX mode 會週期性 clear（§6.5） |

# 12. 開機預設值

## 12.1 硬體 reset 值與 PS 開機值

reg_map_cfg.c 的 AGC 相關值與硬體 reset 值相同；PS 開機時 8 個通道寫入相同設定：

| 暫存器 | 值 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| mem20 gain_index_mode_sel | 0 | 數位 gain = TXAGC |
| mem21 gain_index_manual | 0 dB |  |
| mem22~24 offsets | 0 dB |  |
| mem25 dac_output_ref_dbm | −25 dBm |  |
| mem26 goal_ref_dbfs | −6 dBFS |  |
| mem27 agc_reg5 | 0x80 | RX mode，Filter / PA 全 0 |
| mem28~30 bypass | 0 |  |
| mem31~35 TX manual / target / offsets | 0 | target_power 0 dBm（只在 Manual mode 作用） |
| mem36 / 37 RX manual | 0 |  |
| sys4 agc_tx_power_mode | 0 | Linear |
| sys5 digital_apply_delay | 35 | = RCLK |
| sys6 agc_sr_update_period | 50 | 208 ns |
| sys7 agc_mode_settle_cycle | 64 | 267 ns |
| sys8~13 RXAGC | 1000 / 6 / 6 / 50 / 6 / 16 |  |
| sys16 agc_tx_att_hysteresis | 1 dB（16） |  |
| VIO rx_att_index / algo_analog_att_db | 0 / 0 | BD 未設初值 |

（相關的 Power Fit system 值：signal_mode_select 0（CW）、power_limit_margin 3、cw_mode_goal_dbfs −6、pulse_update_stable_cycle 4、cw_power_avg_log2 8；mem38 = 0、mem39 = 0（Aurora）。）

## 12.2 上電序列

- rst_n 釋放 → 4 個 adc_clk 後 rst_n_adc 釋放。所有 adc_clk block 開始運作，cfg_q 仍為全 0。

- agc_mode = 0（RX），RXAGC 因 agc_mode_valid = 0 停在 S_IDLE；agc_att_mux 選 RX 欄位 = 0 dB + TX dummy 130 dB；sr_att_group 的 data_q reset 為 0 ≠ data_in，Reg1~4 先送一次這個安全值。

- 約 3 + 1 + 4 拍後 cfg_valid = 1，mode ctrl 從 S_INIT 送出 Reg5 = 0x80。

- Reg5 一輪（50 拍）結束後進 S_SETTLE 64 拍，agc_mode = 0、agc_mode_valid = 1，RXAGC 從 S_IDLE → S_WAIT_DSA 開始第一個循環（第一輪不看 flag，先送 0 dB 並清一次 flag）。

- 約 130 拍（~540 ns）後 AGC 開始真正動作。PS 之後寫入的設定經 CDC 生效，結果收斂到最終設定（逐一寫入時可能送出中間組合）。

## 12.3 開機後的實際狀態（RFSoC_TX）

- 8 個通道都在 RX mode、Linear；TXAGC 照算：T = 1545 + pf（rx_att_index、offset、algo 都是 0），即 96.5625 + pf dB（pf 在 ±31.94 dB 內，T 約 64.6~128.5 dB，名目類比檔位落在 state 1~14 之間，依輸入功率而定），但 RX mode 下 TX 欄位送的是 dummy 130 dB，而且 SR 腳位沒接出。

- 數位 gain = pf − R（§7.4），所以 DAC 輸出 ≈ Power Fit 的 goal 再減 R（−1 ~ 5.94 dB，H = 1 dB）。

- 若要 TX mode：agc_reg5 寫 0x00（或保留 Filter / PA bit，只清 bit7）。

# 13. 驗證狀態

## 13.1 模擬（source 專案，RTL 與 RFSoC_TX 相同）

TB 位於 source 專案 Calibration_Gain_Control/verification/（sim/run_sim.sh），RFSoC_TX 專案內沒有複製 TB。整合後 source 回歸 11 個 TB 全部 PASS（2026-10-14，含新增的 tb_axis_iq_source_mux）。與本文相關的：

| TB | 內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| tb_agc_emu_top | channel + system reg map + 與 BD hierarchy 相同結構的 sim_top/agc_emu_top.v，3 個時脈，5 個 lvc595_model 還原硬體 Reg1~5 並做 1.8 V timing check：T1 上電、T2 RXAGC、T3 manual RX、T4 RX→TX（Linear）、T5 rx_att_index 改變只傳一次、T6 Manual、T7 manual TX、T8 / T9 bypass 進出、T10 TX→RX、T11 週期暫存器下限 / SR period、T12 類比 / 數位分配 M1~M7 / L1~L4、T13 數位 / 類比同步（N = 35 / 20 / 0 / 45）、T14 遲滯 | PASS 90 checks |
| tb_txagc_calc_model | txagc_calc 對獨立行為模型：manual 0~255 dB、Linear T 全掃、H = 1 dB 上下來回、1,000,000 組隨機（H 0~48） | PASS 1,007,538 vectors |
| tb_pulse_timeline | power_fit_db + agc_emu 整鏈時間線（§9.5）；CW 抖動 400 µs：N = 1 / H = 0 → 1658 次換檔，N = 256 / H = 1 dB → 0 次 | PASS |
| tb_gain_index | reg map reset 值、cal_cdc、gain_index_mux、Gain_Compensation | PASS 18 checks |
| tb_reg_maps | channel / system reg map R/W、reset 值、snapshot | PASS 6 checks |

## 13.2 覆蓋缺口

- RXAGC 的 S_WATCHING / S_TOO_LOW 路徑：TB 把 over_threshold2 綁 1，「無訊號 → 回 0 dB」沒有被模擬；over_voltage 綁 0；state 6 飽和未測。

- 實體衰減碼正確性：TB 的 tx_code() / rx_code() 與 RTL 用同一套規則，屬自我一致性檢查。

- RFDC flag / clear 的真實時序（TB 用理想模型）。

- H > 3 dB、digital_apply_delay ≥ agc_sr_update_period、N = 255。

- Bypass 進出的數位跳動、bypass state 28~31、bypass 期間改 TXRX_SW。

- Mode 切換期間再改 Reg5、reset 在 SR 傳送中途。

- 多通道：TB 只模擬單一通道；8 通道的 adc_clk 分配與接線只由 BD 讀取確認。

- 沒有 gate-level / post-route 模擬（只靠 STA）。

## 13.3 上板

RFSoC_TX build 01 尚未上板驗證。source 專案 build 13 / 14 的 handshake、遲滯、CW 平均也還在「待上板驗證」狀態。在 RFSoC_TX 上，SR 相關功能（衰減器、TXRX 開關、digital_apply_delay 對齊）因腳位未接出無法驗證；可驗證的是暫存器讀寫、st_gain_index_tx 隨 pf / R 變化、RXAGC 對 RFDC flag 的反應（clear）。

本版驗證範圍只到 IF 輸出端（§1）；TRM 相關功能（SR、TX / RX 模式、RXAGC）在 TRM 板上線後再驗證。

# 14. 已知限制 / 待確認

狀態「TRM 上線後處理」：本版只驗證 IF 輸出端，這些是 TRM 板上線後才需要的功能，本版不處理。

| # | 項目 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SR 腳位未接出 | 8 通道 Reg1~5_SER / SRCLK / RCLK 在 design_1 沒有 net、沒有頂層 port、沒有 XDC 腳位。本版只驗證 IF 輸出端，不接出是預期的；TRM 上線時需確認 z2 板 TRM 控制線的腳位 / IO 標準後接出 | TRM 上線後處理 |
| 2 | SR 未接時的數位行為 | 類比換檔沒有實體效果，數位仍補 R → 輸出隨 T 跨檔跳 4~5 dB。IF 驗證時以 mem20 = 1 固定數位 gain 避開（§1）；TRM 上線、類比衰減有實體效果後即為正常行為 | TRM 上線後處理 |
| 3 | 開機在 RX mode | agc_reg5 = 0x80，開機在 RX mode。TX / RX 模式是控制 TRM 的 TX/RX 開關用，TRM 上線後再決定開機模式；本版對 IF 輸出沒有實體影響（數位 gain 見第 2、9 項） | TRM 上線後處理 |
| 4 | RXAGC clear 對 RFDC flag 的影響 | RX mode 下 RXAGC 會週期性 clear 本板 ADC 的 OR / OV sticky flag；若同事或 PS 也用這些 flag 要協調。RXAGC 屬 TRM 上線後的功能 | TRM 上線後處理 |
| 5 | adc_clk timing 餘裕小 | RFADC0~3 WNS +0.127 / +0.080 / +0.065 / +0.093 ns，最差路徑都是 txagc_calc stage 2；改善方案：stage 2 改查表或拆一級 | 建議下一版修正 |
| 6 | Decoder / 打包為示意 | DSA bit 權重、A0~A2 對 QA~QH 的順序、Vc_Bar = Vc、sw_tx_att 4/8/12/16 dB 權重都尚未對實體 datasheet / 量測確認 | 待確認（需板子） |
| 7 | 標稱增益常數 | LINEAR_BASE 96.5625 dB、G_TX 50 dB 為標稱；實際插入損失（RX +4.3 / TX +9.5 dB）要靠 offset 或校正表 | 待辦 |
| 8 | 外部輸入介面 | rx_att_index / algo_analog_att_db / pulse_avg_amp / pulse_papr 目前由 VIO 提供；正式來源、時脈、valid 未定。若改成每拍變動的來源，rx_att_index / algo 的 stable filter 會卡住（需改 handshake） | 待確認 |
| 9 | RX mode 數位 gain | RTL 在 RX mode 仍套用 pf − R；source 設計筆記寫「不使用」，兩者不一致。RX mode 屬 TRM 上線後的功能，屆時再確認意圖 | TRM 上線後處理 |
| 10 | Bypass 進出跳動 | 進入 bypass 時數位立刻由 pf − R 變 pf，類比要等 PS trigger；離開時可能送兩次 | 已知（除錯模式） |
| 11 | Mode 切換不對稱 | TX → RX 時 TX 衰減在 settle 期間維持工作值；RX → TX 會多送一次 RX 0 dB | 已知 |
| 12 | N ≥ P 不檢查 | digital_apply_delay ≥ agc_sr_update_period 時前一次換檔的數位值不會套用；硬體不 clamp | 已知 |
| 13 | 遲滯 H 不限制 | H 最大 15.94 dB，R 可到 −H，數位可能推過 goal 碰到 Gain_Compensation 飽和；硬體不限制 H ≤ 一階 | 已知 |
| 14 | RXAGC clear 往返 | clear 發出到 EVALUATE 只有 6 + 16 拍；若 CDC + RFDC 清除時間超過，會多加 10 dB | 待 bench |
| 15 | RXAGC 演算法 | TOO_LOW 直接回 0 dB；所有過載都只加 10 dB；manual state 7 = 0 dB | 已知 |
| 16 | AGC 內部狀態不可讀 | tx_att_state、rx_att_state、agc_mode、R、synced 沒進 status_snapshot，只能用 ILA | 可改良 |
| 17 | 595 上電狀態 / Reg5 Filter / PA | 第一次 RCLK 前 595 輸出未知（板上 OE / MR 決定）；Reg5 Filter / PA 邏輯與 PA bias 順序未設計 | 待確認（需板子） |
| 18 | SR 邏輯被最佳化 | 腳位沒有負載，SER / SRCLK / RCLK 暫存器可能被移除（util_hier FF 數支持此推測）；接出腳位後需重新 build | 推測（TRM 上線後處理） |
| 19 | att_step.tcl 註解 | 仍寫「reg_ch 1 / 3」（source 的通道），target 為 1~8 | 小項 |

# 15. 修訂歷程

| 版本 | 日期 | 作者 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-16 | Claude Code（for tsungyurex@jxense.com） | 初版，對應 RFSoC_TX build 01。由 source 專案設計解析 §5 / §6、AGC_EMU_Design_Note、HANDOFF 改寫為 target（8 通道、clk_adc0~3 240 MHz、0xA009_xxxx、無 rx_gain_control）；RTL / BD / regmap / reg_map_cfg / adcThresholds / build 01 報告逐項確認；明列 SR 腳位未接出與待確認事項。同日依 Rex 意見補充：本版只驗證 IF 輸出端，TRM 相關功能（SR、TX / RX 模式、RXAGC）標為 TRM 上線後處理；adc_clk timing 列為建議下一版修正 |