# RFSoC_TX Power Fit 設計文件（power_fit_top）

| 專案 | PJ22045_1R8T_release_Rex_rev0.1_20261015/RFSoC_TX（z2，Vivado 2025.2，xczu47dr-ffvg1517-2-i，top design_1_wrapper） |
| --- | --- |
| 範圍 | cal_plus_gain_control_ch1 ~ ch8 內的 hierarchy power_fit_top（cw_power_calc_IQ_0、power_fit_db_0、db_log_rom），以及它和 Signal Source Mux、cal_cdc_0、system / channel reg map、vio_ext_inputs、agc_emu、status_snapshot_0 的介面 |
| 文件版本 | v0.1（2026-10-16） |
| 適用 build | RFSoC_TX build 01（2026-10-15，output_data/01/RFSoC_TX_01.bit / .ltx / .xsa） |
| 資料來源 | RTL：hardware/RFSoC_TX.srcs/sources_1/new/cal_plus_gain_control/；BD：cal_plus_gain_control.bd、design_1.bd（JSON 讀出）；reg map：docs/02_RFSoC_TX/tools/regmap_def.py、software/app_component/src/sources/reg_map_cfg.c；build 報告：hardware/scripts/log/util_hier.rpt、timing_impl.rpt |
| 狀態 | 設計已 build、timing 收斂；尚未上板驗證。模擬結果來自 source 專案 Calibration_Gain_Control 的 TB（RTL 與本專案逐檔比對完全相同） |

本文件描述目前的設計。設計改變時更新內文，並在第 13 節「修訂歷程」加一列。

目錄

1. 閱讀指引

2. 功能概述與在通道中的位置

2.1 做什麼

2.2 在通道中的位置

2.3 hierarchy 內部

2.4 8 個通道的對應

2.5 資源用量（build 01，routed，util_hier.rpt）

3. 介面

3.1 hierarchy port（power_fit_top）

3.2 輸入來源（BD 接線）

3.3 輸出去向（BD 接線）

3.4 時脈與 reset

3.5 相關暫存器

3.6 VIO 輸入（vio_ext_inputs）

4. CW 模式

4.1 cw_power_calc_IQ：取一個 sample

4.2 power_computation：I² + Q²

4.3 square_root：逐位開根號

4.4 CW 區塊平均（power_fit_db.v:74-104）

4.5 CW goal

4.6 和訊號來源有關的注意事項

5. Pulse 模式

5.1 介面約定

5.2 自動更新（power_fit_db.v:42-72）

5.3 時間推導

5.4 Pulse goal

6. dB 域計算

6.1 Pipeline（power_fit_db.v）

6.2 振幅 → dBFS

6.3 db_log_rom（db_log_rom.v）

6.4 pf、goal_rel、goal_db 與飽和（power_fit_db.v:178-184）

6.5 數值格式

6.6 邊界情況

6.7 精度

6.8 換算範例

6.9 程式寫法注意：$signed 與 concatenation

7. 時序與延遲

8. 跨時脈

9. 狀態讀取與除錯

9.1 status snapshot（mem64 ~ 70）

9.2 XSDB reg_dump（reg_runtime/reg_rt.tcl）

9.3 ILA 與 VIO

9.4 常見現象判讀

10. 開機預設值與建議設定

10.1 硬體 reset 值與 PS 開機初值

10.2 建議設定

10.3 上板 bring-up 檢查順序（建議）

11. 驗證狀態

11.1 模擬（source 專案 Calibration_Gain_Control/verification/，sim/run_sim.sh，最後一次回歸 2026-10-14 18:02）

11.2 實作（build 01）

11.3 覆蓋缺口

12. 已知限制 / 待確認

12.1 本專案（target）特有

12.2 設計本身（沿用 source）

12.3 文件 / 註解不一致（RTL 功能正確，只是文字）

12.4 未來可改良

13. 修訂歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 閱讀指引

- 第 2 節說明 Power Fit 在通道中做什麼、放在哪裡；第 3 節是介面與暫存器總表，接線或寫軟體時先看這節。

- 第 4、5 節分別是 CW 與 Pulse 兩種模式「輸入振幅怎麼來」；第 6 節是兩種模式共用的 dB 域計算（goal、pf、goal_rel）。

- 第 7、8 節是延遲與跨時脈；第 9 節是上板時怎麼讀狀態、怎麼判讀；第 10 節是開機預設值與建議設定。

- 第 11、12 節是驗證現況與已知限制 / 待確認事項。

- 用語：

  - clk = FPGA_clk 256 MHz（1 拍 = 3.906 ns），資料路徑與 Power Fit 都在這個 domain。

  - adc_clk = RFDC clk_adc0~3（240 MHz），agc_emu 核心所在 domain。

  - reg_clk = S_AXI_ACLK = PS pl_clk0 100 MHz，reg map 所在 domain。

  - pf = gain_index_power_fit，Power Fit 算出的數位增益（S5.4，1/16 dB，正值 = 放大）。

  - dBFS 以 16384 = 0 dBFS 為基準（系統約定；例：8211 ≈ −6 dBFS，11599 ≈ −3 dBFS）。

  - S*m*.*n* / U*m*.*n* = 有號 / 無號定點數，*n* 位小數；本模組的 dB 值都是 *n* = 4（1 LSB = 1/16 dB = 0.0625 dB）。

  - file:line 為 2026-10-16 時本專案檔案的行號。

- 8 個通道的 Power Fit 完全相同（同一個 BD container），下文以 chN 表示任一通道。

# 2. 功能概述與在通道中的位置

## 2.1 做什麼

power_fit_top 量測（CW）或接收（Pulse）訊號的平均振幅，在 dB 域算出「把訊號位準搬到目標位準 goal 所需要的數位增益」pf，同時輸出 goal 本身與 goal 相對於參考 goal 的差：

| 輸出 | 公式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| gain_index_power_fit（pf） | round(goal − input_dBFS)，飽和 ±511 | 送 agc_emu（TXAGC）做類比 / 數位增益分配 |
| goal_rel_db | goal − goal_ref_dbfs，飽和 ±511 | 送 agc_emu（TXAGC Manual mode 推算 DAC 輸出） |
| goal_db | goal | 狀態 / ILA 觀察 |
| power_amp | 單一 sample 的瞬間振幅 sqrt(I² + Q²) | 狀態 / ILA 觀察（未平均） |

goal 的定義：

| 模式（signal_mode_select） | 輸入振幅 | goal（dBFS） |
| --- | --- | --- |
| 0 = CW | cw_power_calc_IQ 量到的振幅，區塊平均 N = 2^k 個 sample | min(cw_mode_goal_dbfs, −power_limit_margin) |
| 1 = Pulse | 外部輸入 pulse_avg_amp（目前由 VIO 提供），自動鎖存 | −(power_limit_margin + pulse_papr) |

重點：Power Fit 只「算」增益，不碰資料。 資料路徑上的 FIR / CORDIC 看到的是未經 pf 修正的訊號；pf 經 agc_emu → gain_index_mux_0 → calibration 內的 Gain_Compensation 才套用到資料上。

## 2.2 在通道中的位置

design_1                                  cal_plus_gain_control_chN

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

hier_rx_x0yN/M_AXIS_Cx ─────►│ s_axis_iq_in_0 ┐                                                                     │

(Aurora, data_aligner)       │                ├─ axis_iq_source_mux_0 ─► axis_iq_bypass_0 ─┬─────────────────────────┼─► m_axis_iq ─► RFDC DAC

rfdc_iq_combine_chN ────────►│ s_axis_iq_in_1 ┘   (sel = mem39)            (bypass = mem38)│ (bypass = 1 時直通)     │

(本板 ADC mXY0 / mXY1)        │                                                  m_axis_cal ▼                         │

│                       axis_iq_split_0 (160 b → I 80 b / Q 80 b)                       │

│                                 ▼                                                    │

│                       axis_spliter_iq_0 ── m0 ──► in_band_flatness ─► combine ─► calibration ─► axis_iq_bypass_0

│                                 │ m1 (同一份資料, FIR 之前)            ▲ gain_offset_index   │

│                                 ▼                                      │                     │

vio_ext_inputs ─────────────►│ pulse_avg_amp / pulse_papr ─► power_fit_top ── pf / goal_rel ──► agc_emu ── gain_index_tx ─► gain_index_mux_0

(probe_out 4N-2 / 4N-1)      │                                 │  power_amp / pf / goal_db / goal_rel          (manual: mem20 / mem21)

system_reg_map sys0~3,15 ───►│ reg_* ─► cal_cdc_0 ────────────►│ (6 個設定)                                         │

(0xA009_8000)                │ mem26 (addressable_reg_map) ──► cal_cdc_0                                            │

│                                 └──► status_snapshot_0 ─► mem65~68 ─► PS / xsdb      │

│                                 └──► system_ila_ch0 probe1 (power_amp) / probe2 (goal_db)

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

要點：

- 量測點：axis_spliter_iq_0 的 m1 與 m0 是同一份資料（axis_spliter_iq.v:296-309 純組合直通），所以 Power Fit 量的是 Signal Source Mux 選到的訊號、在 in-band FIR 之前。

- 訊號來源：由 channel mem39 signal_source_select 決定（0 = Aurora s_axis_iq_in_0、1 = 本板 ADC s_axis_iq_in_1，reset 0）。沒選到的那一路資料直接丟掉，Power Fit 看不到。

- mem38 bypass_axis_iq = 1 時，DAC 輸出改為 Mux 輸出直通，但 m_axis_cal 仍持續送進處理路徑（axis_iq_bypass.v 註解與 assign m_axis_cal_* = s_axis_iq_*），所以 Power Fit / AGC 照常計算，只是結果不影響 DAC 輸出。

- pf 不直接進 gain_index_mux_0：gain_index_mux_0/gain_index_in 接的是 agc_emu/gain_index_tx（TXAGC 分配後、與類比同步的數位增益 pf − R）；gain_index_mode_sel（mem20）= 1 時改用 gain_index_manual（mem21），Power Fit 結果就完全不會套用到資料。

## 2.3 hierarchy 內部

┌──────────────────────────────── power_fit_top ───────────────────────────────────┐

s_axis_i (80 b) ──►│ cw_power_calc_IQ_0                                                              │

s_axis_q (80 b) ──►│   取 sample 2 ─► power_computation_wrapper ─► power_computation                 │

│                 (I² + Q², 2 DSP) ─► square_root (6 拍) ─► o_power_amp ─┬──────────►│ power_amp

│                                                    o_power_valid      │           │

│                                                         │             ▼           │

pulse_avg_amp ────►│ power_fit_db_0 ◄────────────── cw_valid ─────────────────┘        cw_amp         │

pulse_papr ───────►│   Pulse 自動鎖存 / CW 區塊平均 ─► goal 選擇 ─► msb + db_log_rom ─► goal − input  │

6 個設定 ─────────►│   (signal_mode_select, power_limit_margin, cw_mode_goal_dbfs,                    │──► gain_index_power_fit

(cal_cdc_0)        │    goal_ref_dbfs, pulse_update_stable_cycle, cw_power_avg_log2)                  │──► goal_rel_db

│                                                                                  │──► goal_db

clk / rst_n ──────►│ 兩個子模組共用（rst_n → cw_power_calc_IQ_0/resetn、power_fit_db_0/rst_n）        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BD 內部接線（cal_plus_gain_control.bd → power_fit_top）：

| Net | 連接 |
| --- | --- |
| axis_spliter_iq_0_m1_axis_i / _q | hierarchy s_axis_i / s_axis_q → cw_power_calc_IQ_0/s_axis_i / s_axis_q |
| cw_power_calc_IQ_0_o_power_amp | → power_fit_db_0/cw_amp 與 hierarchy port power_amp（同一條 net） |
| cw_power_calc_IQ_0_o_power_valid | → power_fit_db_0/cw_valid |
| clk_1 / rst_n_1 | 兩個子模組共用 |
| 其他設定、pulse_*、三個輸出 | hierarchy port 與 power_fit_db_0 同名 port 直通 |

## 2.4 8 個通道的對應

| Ch | 資料來源 in_0（Aurora） / in_1（ADC） | Reg map base（mem26 / mem64~68） | VIO pulse_avg_amp / pulse_papr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hier_rx_x0y2/M_AXIS_C0 / m00、m01 | 0xA009_0000 | probe_out2 / probe_out3 |
| 2 | hier_rx_x0y2/M_AXIS_C1 / m02、m03 | 0xA009_1000 | probe_out6 / probe_out7 |
| 3 | hier_rx_x0y1/M_AXIS_C0 / m10、m11 | 0xA009_2000 | probe_out10 / probe_out11 |
| 4 | hier_rx_x0y1/M_AXIS_C1 / m12、m13 | 0xA009_3000 | probe_out14 / probe_out15 |
| 5 | hier_rx_x0y3/M_AXIS_C0 / m20、m21 | 0xA009_4000 | probe_out18 / probe_out19 |
| 6 | hier_rx_x0y3/M_AXIS_C1 / m22、m23 | 0xA009_5000 | probe_out22 / probe_out23 |
| 7 | hier_rx_x0y4/M_AXIS_C0 / m30、m31 | 0xA009_6000 | probe_out26 / probe_out27 |
| 8 | hier_rx_x0y4/M_AXIS_C1 / m32、m33 | 0xA009_7000 | probe_out30 / probe_out31 |

- system_reg_map（0xA009_8000）的 sys0~3、sys15 同時接到 8 個通道，模式、margin、CW goal、M、k 是 8 通道共用的；每個通道自己的只有 goal_ref_dbfs（mem26）與 pulse_avg_amp / pulse_papr。

- VIO probe 編號規則：chN 的 pulse_avg_amp = probe_out(4N − 2)、pulse_papr = probe_out(4N − 1)（由 design_1.bd 讀出）。

## 2.5 資源用量（build 01，routed，util_hier.rpt）

| Hierarchy（ch1） | LUT | FF | RAMB36 | RAMB18 | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| power_fit_top | 735 | 457 | 0 | 1 | 2 |
| cw_power_calc_IQ_0 | 466 | 213 | 0 | 0 | 2 |
| power_fit_db_0 | 269 | 244 | 0 | 1 | 0 |

8 個通道的 power_fit_top 在 730~735 LUT 之間，FF / BRAM / DSP 完全相同；8 通道合計約 5.9K LUT、3,656 FF、8 個 RAMB18、16 個 DSP（佔整個 cal_plus_gain_control_chN 的 DSP 363 個中的 2 個）。

# 3. 介面

## 3.1 hierarchy port（power_fit_top）

| Port | Dir | 寬度 | Clock | 格式 / 意義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 | — | FPGA_clk 256 MHz（design_1 util_ds_buf_0/IBUF_OUT） |
| rst_n | I | 1 | clk | active-low，同步使用；來源 dac_rst1/peripheral_aresetn |
| s_axis_i_tdata / tvalid / tready | I / I / O | 80 / 1 / 1 | clk | 每拍 5 個 I sample，每個 16-bit 有號，sample k 在 [16k+15:16k]；tready 恆為 1 |
| s_axis_q_tdata / tvalid / tready | I / I / O | 80 / 1 / 1 | clk | 同上，Q |
| pulse_avg_amp | I | 16 | clk | Pulse 平均振幅，U16，16384 = 0 dBFS |
| pulse_papr | I | 9 | clk | Pulse PAPR，U5.4 dB（0 ~ 31.9375 dB） |
| signal_mode_select | I | 1 | clk | 0 = CW，1 = Pulse |
| power_limit_margin | I | 3 | clk | U3.0 dB（0 ~ 7） |
| cw_mode_goal_dbfs | I | 11 | clk | S6.4 dBFS |
| goal_ref_dbfs | I | 11 | clk | S6.4 dBFS |
| pulse_update_stable_cycle | I | 4 | clk | M，單位 clk（0 ~ 15） |
| cw_power_avg_log2 | I | 4 | clk | k，CW 平均 N = 2^k（> 12 視為 12） |
| power_amp | O | 16 | clk | 單一 sample 的瞬間振幅（U16，同 sample 刻度） |
| gain_index_power_fit | O | 10 | clk | pf，S5.4 dB，±511（±31.9375 dB） |
| goal_rel_db | O | 10 | clk | S5.4 dB，±511 |
| goal_db | O | 12 | clk | S7.4 dBFS |

注意：hierarchy 沒有輸出 valid / update strobe。下游 agc_cdc 以「值有改變」作為更新事件。

## 3.2 輸入來源（BD 接線）

| 輸入 | 來源 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| s_axis_i / s_axis_q | axis_spliter_iq_0/m1_axis_i / m1_axis_q | 上游依序為 axis_iq_split_0 ← axis_iq_bypass_0/m_axis_cal ← axis_iq_source_mux_0，全部是組合邏輯（0 拍） |
| pulse_avg_amp / pulse_papr | container port → design_1 vio_ext_inputs | VIO clk = FPGA_clk，與 Power Fit 同一個 domain；沒有 valid；暫時的輸入來源，之後由前級取代 |
| signal_mode_select | cal_cdc_0 ← container reg_signal_mode_select ← system_reg_map/sys0 | reg_clk → clk |
| power_limit_margin | cal_cdc_0 ← sys1 | 同上 |
| cw_mode_goal_dbfs | cal_cdc_0 ← sys2 | 同上 |
| pulse_update_stable_cycle | cal_cdc_0 ← sys3 | 同上 |
| cw_power_avg_log2 | cal_cdc_0 ← sys15 | 同上 |
| goal_ref_dbfs | cal_cdc_0 ← addressable_reg_map/mem26 | 同上（每個通道各自一份） |

上游資料格式：axis_iq_source_mux_0 輸出為 160-bit，每個 sample 32-bit = {Q[15:0], I[15:0]}，共 5 個；axis_iq_split_0 拆成 I / Q 各 80-bit。

- in_0（Aurora）：data_aligner 依 timestamp 釋放資料，m_axis_tvalid = out_valid && s_axis_tvalid，未到釋放時間時 tvalid = 0、tdata = 0。

- in_1（ADC）：rfdc_iq_combine_chN（axi_stream_combininput）把 RFDC mXY0 / mXY1 合併，RFDC 兩路都 valid 時輸出 valid（1 拍暫存）。

## 3.3 輸出去向（BD 接線）

| 輸出 | 接到 |
| --- | --- |
| power_amp | system_ila_ch0/probe1、status_snapshot_0/power_amp（→ mem65 st_power_amp） |
| gain_index_power_fit | agc_emu/gain_index_power_fit、status_snapshot_0/gain_index_power_fit（→ mem66） |
| goal_rel_db | agc_emu/goal_rel_db、status_snapshot_0/goal_rel_db（→ mem68） |
| goal_db | system_ila_ch0/probe2、status_snapshot_0/goal_db（→ mem67） |

agc_emu 內的用法（細節屬 agc_emu 範圍，這裡只列和 Power Fit 有關的部分；來源 txagc_calc.v、txagc.v）：

| TXAGC 模式 | 目標總衰減 T（1/16 dB） | pf / goal_rel 的角色 |
| --- | --- | --- |
| Linear（agc_tx_power_mode sys4 = 0） | 1545 + linear_mode_offset − rx_att_index × 160 + pf − offs + algo × 16 | pf 加進類比衰減目標，數位端再補 pf − R，使總增益與 Power Fit 無關 |
| Manual（sys4 = 1） | dac_output_ref_dbm + goal_rel_db + 800 − target_power × 16 + manual_mode_offset − offs + algo × 16 | 數位位準由 pf 維持在 goal，goal_rel 用來推算 goal 改變後的 DAC 輸出 |
| agc_bypass_agc = 1 | 類比 = PS 指定檔位 | 數位 gain index = pf |

TXAGC 輸出的數位 gain index = pf − R（R = 數位殘差），經 gain_apply_sync 與類比同步、agc_cdc 回到 clk，成為 gain_index_tx → gain_index_mux_0 → calibration/Gain_Compensation。

## 3.4 時脈與 reset

| 訊號 | 來源 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| clk | util_ds_buf_0/IBUF_OUT（FPGA_clk 256 MHz） | Power Fit 全部在此 domain；VIO、Signal Source Mux、資料路徑同 domain |
| rst_n | dac_rst1/peripheral_aresetn | 只 reset power_fit_db 的鎖存 / 平均邏輯與 power_computation / square_root 的 valid；datapath 暫存器只有上電初值、沒有 reset |

## 3.5 相關暫存器

System（system_reg_map，base 0xA009_8000，8 通道共用）：

| Reg | Offset | 名稱 | 位元 | Reset | 格式 / 範圍 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sys0 | 0x000 | signal_mode_select | [0] | 0 | bit | 0 = CW，1 = Pulse |
| sys1 | 0x004 | power_limit_margin | [2:0] | 3 | U3.0 dB，0 ~ 7 | power limit = −margin dBFS |
| sys2 | 0x008 | cw_mode_goal_dbfs | [10:0] | 0x7A0（−6.0） | S6.4 dBFS，建議 −64 ~ 0 | CW goal；硬體另限制 ≤ −margin |
| sys3 | 0x00C | pulse_update_stable_cycle | [3:0] | 4 | clk，0 ~ 15 | Pulse 自動鎖存所需的穩定拍數 M |
| sys15 | 0x03C | cw_power_avg_log2 | [3:0] | 8 | 0 ~ 12（> 12 視為 12） | CW 區塊平均 N = 2^k |
| sys14 | 0x038 | build_version | [31:0] | 唯讀 | — | build 01 目前讀回 0（BUILD_VERSION 參數未設定） |

Channel（addressable_reg_map，base 0xA009_0000 + 0x1000 × (N − 1)）：

| Reg | Offset | 名稱 | 位元 | Reset | 格式 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mem20 | 0x050 | gain_index_mode_sel | [0] | 0 | bit | 0 = TXAGC（含 pf），1 = 手動（pf 不套用到資料） |
| mem21 | 0x054 | gain_index_manual | [10:0] | 0 | S6.4 dB | 手動 gain index |
| mem26 | 0x068 | goal_ref_dbfs | [10:0] | 0x7A0（−6.0） | S6.4 dBFS | 量 dac_output_ref_dbm 時的 goal；goal_rel = goal − goal_ref |
| mem38 | 0x098 | bypass_axis_iq | [0] | 0 | bit | 1 = DAC 直接輸出 Mux 結果（Power Fit 照常計算） |
| mem39 | 0x09C | signal_source_select | [0] | 0 | bit | Power Fit 量測來源：0 = Aurora，1 = 本板 ADC |
| mem64 | 0x100 | status_snapshot | [15:0] | 0 | W: bit0 = 1 觸發；R: 完成次數 | 見第 9 節 |
| mem65 | 0x104 | st_power_amp | [15:0] | 唯讀 | U16 | snapshot 當拍的 power_amp（瞬間值） |
| mem66 | 0x108 | st_gain_index_power_fit | [9:0] | 唯讀 | S5.4 dB，符號擴展 | pf |
| mem67 | 0x10C | st_goal_db | [11:0] | 唯讀 | S7.4 dBFS，符號擴展 | goal |
| mem68 | 0x110 | st_goal_rel_db | [9:0] | 唯讀 | S5.4 dB，符號擴展 | goal_rel |
| mem69 | 0x114 | st_gain_index_tx | [11:0] | 唯讀 | S7.4 dB，符號擴展 | TXAGC 給 gain_index_mux 的值（pf − R），對照用 |

定點換算：raw = round(dB × 16)，取 11-bit 二補數。例：−6.0 dBFS → −96 → 0x7A0；−3.0 → −48 → 0x7D0；−10.0 → −160 → 0x760。

## 3.6 VIO 輸入（vio_ext_inputs）

- 32 個 probe_out，每通道 4 個：rx_att_index[2:0]、algo_analog_att_db[8:0]、pulse_avg_amp[15:0]、pulse_papr[8:0]；clk = FPGA_clk。

- 初值全部為 0（xci C_PROBE_OUTn_INIT_VAL = 0）。所以開機後若切到 Pulse mode 而沒有設 VIO，pulse_avg_amp = 0 → pf = +511（見 6.6）。

- VIO 的多個 probe 不保證在同一拍更新，power_fit_db 的自動鎖存（第 5 節）就是為此設計。

# 4. CW 模式

## 4.1 cw_power_calc_IQ：取一個 sample

cw_power_calc_IQ.v:51-54：

wire [15:0] sample3_i = s_axis_i_tdata[47:32];   // 0-based sample 2

wire [15:0] sample3_q = s_axis_q_tdata[47:32];

wire sample_valid = s_axis_i_tvalid && s_axis_q_tvalid;

- 每拍 5 個 complex sample 中只用 index 2（第 3 個），等效 256 MS/s 抽樣。

- tready 恆為 1（沒有 back-pressure）；axis_spliter_iq 的上游 tready = m0 && m1，所以節奏由 FIR 那一路決定。

- sys_reset = ~resetn 轉成 active-high 給下層；power_computation_wrapper.v 只是 SystemVerilog 模組的 1:1 Verilog 包裝（讓 BD module reference 能用），沒有邏輯。

## 4.2 power_computation：I² + Q²

i_inphase    ─► $signed × $signed ─► inp_squ_reg[30:0] ─┐ (拍 1)

i_quadrature ─► $signed × $signed ─► qua_squ_reg[30:0] ─┴─► + ─► inp_qua_add_reg[31:0] (拍 2) ─► square_root (6 拍) ─► o_power

i_valid ─────► valid[0] (拍 1) ─► valid[1] (拍 2) ──────────────────────────────────► square_root.i_valid ─► o_valid

- 有號平方，最大 (−32768)² = 2^30，取 [30:0] 不會遺失；相加最大 2^31，32-bit 無號足夠。

- 兩個乘法各 1 個 DSP。乘法器輸入端沒有暫存器（I/Q 直接從上游組合路徑進 DSP），這是 build 01 near-critical path 的成因（見 12.1）。

- 開根號後最大值 floor(sqrt(2^31)) = 46340，16-bit 不會溢位。

## 4.3 square_root：逐位開根號

- 演算法：digit-by-digit restoring 整數開根號。32-bit 被開方數切成 16 個 2-bit pair（MSB 先），每處理一個 pair 決定 root 的一個 bit：cur = {rem, pair}、test = {root, 2'b01}，cur ≥ test 時 rem' = cur − test、root' = {root, 1}，否則 root' = {root, 0}。結果為 floor(sqrt(X))。

- Pipeline：step3、6、8、10、12 輸出加暫存器，再加 o_out 暫存器，共 6 級；尚未用到的 pair 走「三角形延遲線」（pairs_p → pairs_d1 … pairs_d4，每級丟掉已用的 pair）以省 FF。

- valid：valid_reg[4:0] 5 級 + o_ready 1 級 = 6 拍，與資料對齊（square_root.sv:60-61 註解）。

- i_rst 有接到每個 square_iter，但內部未使用。

cw_power_calc_IQ 總 latency：平方 + 加法 2 拍 + square_root 6 拍 = 8 拍（I/Q 在邊緣 E0 被取樣，o_power_amp / o_power_valid 在 E7 之後有效）。

## 4.4 CW 區塊平均（power_fit_db.v:74-104）

cw_power_calc 給的是單一 sample 的瞬間振幅，每拍都會晃（source 板上 CW 實測 1736 ± 35）。若直接拿來算 pf，pf 幾乎每拍改變（HANDOFF P7 的上板問題）。所以 CW 模式先做 integrate-and-dump：

avg_k   = min(cw_power_avg_log2, 12) ;  avg_nm1 = 2^avg_k − 1

每個 cw_valid:

if cw_cnt >= avg_nm1 : cw_sum <= cw_acc + cw_amp ; cw_k <= avg_k ; cw_done <= 1 ; cw_acc <= 0 ; cw_cnt <= 0

else                 : cw_acc <= cw_acc + cw_amp ; cw_cnt <= cw_cnt + 1

if cw_done : snap_cw <= cw_sum >> cw_k          // 下一拍除以 N (floor)

- 每 N 個 cw_valid 產生一次 snap_cw = floor(Σ cw_amp / N)；cw_acc 28 bit（4096 × 65535 < 2^28，不溢位）。

- 數的是 valid 的 sample 數，不是 clk 數：資料連續時 N 個 sample = N 拍；Aurora 來源在 data_aligner 尚未釋放資料時 tvalid = 0，這些拍不計入。

- cw_k 在 dump 時一起鎖存，讓「被加總的個數」與「除數」屬於同一個 k。

- 結果是振幅平均 mean|x|，不是功率平均（見 12.2）。

- 預設 k = 8：N = 256 ≈ 1.0 µs 更新一次；k = 0 等於不平均（每個 sample 更新一次）；k = 12：N = 4096 ≈ 16 µs。

- snap_cw 為 0（reset 後還沒完成第一個區塊，或來源一直沒有 valid）時被當作 1 處理，pf = +511（見 6.6）。

## 4.5 CW goal

// power_fit_db.v:109-110, 118

wire signed [11:0] lim = -$signed({5'd0, power_limit_margin, 4'd0});   // -margin (1/16 dB)

wire signed [11:0] cwg = {cw_mode_goal_dbfs[10], cw_mode_goal_dbfs};

g1 <= signal_mode_select ? pulg : ((cwg > lim) ? lim : cwg);

CW 的 PAPR = 0，goal = min(cw_mode_goal_dbfs, −margin)，也就是硬體強制 CW goal 不超過 power limit。預設 cw goal −6、margin 3 → goal = −6 dBFS。若把 cw_mode_goal_dbfs 設成 −2 而 margin 為 3，實際 goal 會是 −3（PS 的 register_map.c 開機時會印 [NOTE] 提示）。

## 4.6 和訊號來源有關的注意事項

- 切換 mem39 時，正在累加的那個區塊會同時包含兩個來源的 sample，下一個區塊之後才完全是新來源的結果（最多約 2N 個 sample）。

- Aurora 沒有資料（link 未建立或 data_aligner 未釋放）：cw_valid 一直為 0，snap_cw 停在上一次的值（reset 後為 0 → pf = +511），沒有任何 flag 表示「CW 量測停止」。

- mem38 bypass = 1：Power Fit 仍量測 Mux 輸出並更新 pf，只是 DAC 輸出不經 gain。

# 5. Pulse 模式

## 5.1 介面約定

- pulse_avg_amp：Pulse 的平均振幅，刻度 16384 = 0 dBFS，量測點應與資料路徑相同（FIR 之前、Signal Source Mux 選到的 I/Q 振幅）。刻度錯 1 bit 就是 6 dB 誤差，硬體無法偵測。

- pulse_papr：U5.4 dB（例：3 dB = 48、10 dB = 160）。

- 前級（目前是 VIO）不提供 valid，而且 avg 與 PAPR 可能在不同拍改變。

- 和前級的約定（HANDOFF P6）：訊號峰值 ≤ 16384，即 avg ≤ 16384 × 10^(−PAPR/20)（PAPR 3 / 6 / 10 / 20 dB → 約 11600 / 8210 / 5180 / 1640）。在這個約定下 pf ≥ −margin，不會負向飽和。

## 5.2 自動更新（power_fit_db.v:42-72）

avg_d / papr_d <= 輸入（每拍）

if (輸入 != 上一拍)               pend <= 1, stable_cnt <= 0        // 有變化 → 重新計時

else if (pend)

if (stable_cnt + 1 >= M)      snap_avg / snap_papr <= avg_d / papr_d, pend <= 0   // 連續 M 拍不變 → 一起鎖存

else                          stable_cnt <= stable_cnt + 1

- avg 與 PAPR 一起鎖存，pf / goal_rel / goal_db 由同一組鎖存值算出、同一拍輸出，所以下游 agc_cdc 只看到一次變化 → TXAGC 只算一次 → SR 只傳一次（HANDOFF P1）。

- pend 的 reset 值為 1：reset 放開後不必等輸入變化，連續 M 拍穩定就先鎖存一次。

- 比較式用 5 bit（{1'b0, stable_cnt} + 5'd1 >= {1'b0, M}），stable_cnt = 15 時 +1 不會溢位。

- M = 0 與 M = 1 行為相同（都在變化後第 2 拍鎖存）。

- 鎖存邏輯與 signal_mode_select 無關：CW 模式下也持續追蹤 Pulse 輸入，切到 Pulse 時直接用最新的 snapshot。

- 若輸入以 ≤ M 拍的間隔持續改變，會一直不鎖存（starvation），pf 停在舊值，且沒有狀態可看（見 12.2）。

## 5.3 時間推導

設 t0 = 新值出現的那個邊緣：

| 邊緣 | 動作 |
| --- | --- |
| t0 + 1 | 偵測到 輸入 != avg_d → pend = 1、cnt = 0 |
| t0 + 2 … t0 + M | 每拍比較相等並計數 |
| t0 + 1 + M | cnt + 1 >= M → 鎖存 snap_avg / snap_papr |
| t0 + M + 7 | 三個輸出同時更新（鎖存後固定 6 拍，見第 6 節） |

M = 4（預設）：11 拍 = 43 ns；M = 15（最大）：22 拍 ≈ 86 ns。TB 實測 M = 4 為 11.0 拍、M = 10 為 17.0 拍。

## 5.4 Pulse goal

// power_fit_db.v:111

wire signed [11:0] pulg = -$signed({1'b0, {power_limit_margin, 4'd0} + {1'b0, snap_papr}});   // -(margin + PAPR)

goal = −(margin + PAPR) dBFS：讓平均位準退後 PAPR，使峰值落在 −margin dBFS。margin 與 PAPR 本來就是 dB，不需要 log 運算。範圍 0 ~ −38.94 dB（margin 7 + PAPR 31.94）。

注意：power_limit_margin 不經過自動鎖存（pulg 是組合邏輯，直接用 cal_cdc 的輸出），margin 改變會在 6 拍後直接反映到 goal，與 PAPR 的鎖存無關。

# 6. dB 域計算

## 6.1 Pipeline（power_fit_db.v）

stage 0  輸入鎖存      snap_avg / snap_papr（Pulse 自動鎖存）      snap_cw（CW 區塊平均）

│

stage 1  x1 <= mode ? max(snap_avg,1) : max(snap_cw,1)    g1 <= mode ? pulg : min(cwg, lim)        (:115-119)

│  p1 = msb_pos(x1)，norm = x1 << (15 − p1)                                          (組合)

stage 2  p2 <= p1，m2 <= norm[14:5]，g2 <= g1                                                     (:137-141)

stage 3  db_log_rom q1 <= ROM[m2]                p3, g3                                           (db_log_rom, :150-153)

stage 4  db_log_rom q  <= q1（= q4）             p4, g4

│  in_q8 = pk(p4) + q4 ；goal_q8 = g4 × 16                                           (組合, 1/256 dB)

stage 5  diff5 <= goal_q8 − in_q8，g5 <= g4                                                       (:166-173)

│  pf_r = (diff5 + 8) >>> 4 ；rel = g5 − goal_ref_dbfs

stage 6  gain_index_power_fit / goal_rel_db / goal_db 同時 <=（飽和）                              (:178-184)

- 鎖存 → 輸出固定 6 拍；沒有迴圈，每拍都可以吐新結果。

- signal_mode_select、power_limit_margin、cw_mode_goal_dbfs 在 stage 1 進入（6 拍後反映）；goal_ref_dbfs 在 stage 6 才進入（1 拍後反映，只影響 goal_rel）。

## 6.2 振幅 → dBFS

設 x ≥ 1，p = 最高位 1 的位置（msb_pos，:124-130），x = 2^p × (1 + f)：

dBFS(x) = 20·log10(x / 16384) = 20·log10(2) × (p − 14) + 20·log10(1 + f)

≈ (p − 14) × 6.0206 + 20·log10(1 + m / 1024)

- norm = x1 << (15 − p1) 把 leading one 對齊到 bit15，m = norm[14:5] 取接下來 10 bit（截斷，不是四捨五入）。

- pk(p) = round(256 × 6.0206 × (p − 14))（:158-165，16 筆 case；p = 14 → 0、p = 15 → +1541、p = 0 → −21578），單位 1/256 dB。

- db_log_rom：q = round(256 × 20·log10(1 + m/1024))，m = 0 ~ 1023，單位 1/256 dB（0 ~ 1540）。

- in_q8 = pk(p4) + q4（1/256 dB），範圍 −21578（x = 1，−84.29 dBFS）~ +3081（x = 65535，+12.04 dBFS）。

## 6.3 db_log_rom（db_log_rom.v）

- 1024 × 11-bit case 表，(* rom_style = "block" *)，每通道推成 1 個 RAMB18。

- 兩級暫存：q1 <= ROM[m] + q <= q1（BRAM output register），latency 2 拍；讓 BRAM clock-to-out 不和後面的 17-bit 加法、減法擠在同一拍。

- 檔頭標示「由 hardware/scripts/gen_db_rom.py 產生，請勿手改」。該腳本在 source 專案 Calibration_Gain_Control/hardware/scripts/gen_db_rom.py，RFSoC_TX 專案內沒有；要改精度（例如 m 改 11 bit）時用 source 專案的腳本重新產生。

## 6.4 pf、goal_rel、goal_db 與飽和（power_fit_db.v:178-184）

wire signed [13:0] pf_r = (diff5 + 18'sd8) >>> 4;        // 1/256 → 1/16 dB，round half up

wire signed [12:0] rel  = g5 - goal_ref_dbfs;

gain_index_power_fit <= (pf_r > 511) ? 511 : (pf_r < -511) ? -511 : pf_r[9:0];

goal_rel_db          <= (rel  > 511) ? 511 : (rel  < -511) ? -511 : rel[9:0];

goal_db              <= g5;

- 捨入：(diff + 8) >>> 4 = floor(diff/16 + 0.5)，round-half-up（負數的 .5 往 0 方向）。

- 飽和 ±511（±31.9375 dB）：10-bit 有號下限其實是 −512，取 −511 讓正負對稱。飽和時沒有任何 flag。

- pf_r 在 18 bit 運算後取 14 bit；diff5 實際範圍 ±(32768 + 21578)，右移後 ±3397，不會因截斷翻號。

- 三個輸出在同一拍、由同一組 g5 / diff5 更新。

## 6.5 數值格式

| 訊號 | 寬度 | 格式 | 範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| lim | S12 | 1/16 dB | −112 ~ 0（−7 ~ 0 dB） |
| pulg | S12 | 1/16 dB | −623 ~ 0 |
| cwg | S12 | 1/16 dB | −1024 ~ +1023 |
| g1 ~ g5、goal_db | S12 | 1/16 dB | 實際 −1024 ~ 0（−64 ~ 0 dBFS） |
| x1 | U16 | 振幅 | 1 ~ 65535 |
| p2 ~ p4 | U4 | leading-one 位置 | 0 ~ 15 |
| m2 | U10 | mantissa | 0 ~ 1023 |
| q4 | U11 | 1/256 dB | 0 ~ 1540 |
| in_q8 | S17 | 1/256 dB | −21578 ~ +3081 |
| goal_q8 | S17 | 1/256 dB | g4 × 16 |
| diff5 | S18 | 1/256 dB |  |
| pf_r | S14 | 1/16 dB | 飽和前 |
| rel | S13 | 1/16 dB |  |

## 6.6 邊界情況

| 情況 | 結果 |
| --- | --- |
| 輸入振幅 x = 0（無訊號、reset 後未鎖存、VIO 為 0） | 當作 x = 1（−84.29 dBFS），pf = +511（+31.94 dB） |
| 輸入過小：x < goal − 31.94 dB（CW goal −6 時 x < 約 208） | pf 正向飽和 +511 |
| 輸入過大：x 最大可到 65535（+12.04 dBFS） | pf 可到 −(12.04 + 38.94)，超過 −31.94 dB 時負向飽和 −511 |
| goal_ref 與 goal 差超過 ±31.94 dB | goal_rel 飽和 ±511 |

x = 0 當作 1（:116-117）：msb_pos(0) 會回 0、norm = 0，結果其實和 x = 1 相同；這個 mux 是把 log(0) 的情況在原始碼上明示處理。

## 6.7 精度

- m 截斷造成 f 少算 < 1/1024 → 最多 20·log10(1 + 1/1024) ≈ 0.0085 dB（input 低估、pf 偏大）；ROM 與 pk 各有 ±1/512 dB 的捨入誤差。

- 對 x = 1 ~ 65535 全掃（source 設計解析 §3.4.5）：x < 1024 時誤差 ≤ 0.0037 dB；1024 ≤ x ≤ 32767 最大 −0.0099 dB；x ≥ 32768 最大 −0.0110 dB。都遠小於輸出 LSB（0.0625 dB），只在 .5 LSB 邊界偶爾差 1 LSB（TB D2：2000 筆中 84 筆差 1 LSB）。

- power_fit_db.v 檔頭寫的「誤差 ≤ 0.009 dB」略為樂觀（見 12.3）。

## 6.8 換算範例

例（Pulse）：avg = 4000、PAPR = 48（3 dB）、margin = 3。

p = 11，norm = 4000 << 4 = 64000，m = 976，ROM[976] = 1489，pk(11) = −4624

in_q8   = −4624 + 1489 = −3135      (−12.246 dB，真值 −12.247)

goal    = −(3 + 3) dB = −96 (1/16)  → goal_q8 = −1536

diff5   = −1536 − (−3135) = 1599

pf      = (1599 + 8) >>> 4 = 100    → +6.25 dB（真值 6.247）

常用振幅對照（16384 = 0 dBFS）：

| 振幅 | dBFS | CW goal −6 時的 pf |
| --- | --- | --- |
| 16384 | 0.00 | −6.00 dB（−96） |
| 11599 | −3.00 | −3.00 dB（−48） |
| 8211 | −6.00 | 0（0） |
| 5181 | −10.00 | +4.00 dB（64） |
| 1736 | −19.50 | +13.50 dB（216） |
| 1638 | −20.00 | +14.00 dB（224） |
| 518 | −30.00 | +24.00 dB（384） |
| 208 | −37.93 | +31.93 dB（511，接近飽和） |

## 6.9 程式寫法注意：$signed 與 concatenation

// power_fit_db.v:166-167

wire signed [16:0] in_q8   = pk(p4) + $signed({6'd0, q4});

wire signed [16:0] goal_q8 = $signed({g4, 4'd0});        // concat 為無號, 需轉回有號再符號擴展

Verilog 的 concatenation 結果永遠是 unsigned。若寫成 wire signed [16:0] goal_q8 = {g4, 4'd0};，16-bit 無號值指定到 17-bit 時會 zero-extend，負的 goal 會變成很大的正數，pf 直接飽和 +511（build 12 開發時發生過）。運算式中只要有一個 unsigned 運算元，整個式子就按 unsigned 計算，所以 {6'd0, q4} 先補 0 再 $signed。lim、pulg 同理。修改這段程式時要保留這些 $signed。

# 7. 時序與延遲

單位：clk = 3.906 ns；adc_clk = 4.167 ns。

| 路徑 | 延遲 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| cw_power_calc_IQ：I/Q 取樣 → o_power_amp | 8 拍 | RTL |
| square_root 單獨 | 6 拍 | RTL、tb_square_root |
| power_fit_db：鎖存（snap_*）→ 三個輸出 | 6 拍 | RTL |
| CW：區塊最後一個 sample 的 cw_valid 邊緣 e → 輸出 | e + 7 拍 | RTL |
| CW：區塊最後一個 sample 進 hierarchy → pf | 約 15 拍（≈ 60 ns） | RTL（8 + 7） |
| CW：更新週期 | N 個 valid sample（預設 256 ≈ 1.0 µs，資料連續時） | RTL |
| CW：輸入位準改變 → pf 完全反映 | N ~ 2N 個 sample + 15 拍 | RTL |
| Pulse：輸入改變 t0 → 輸出 | M + 7 拍（M = 4：11 拍 = 43 ns） | RTL、TB D6 |
| signal_mode_select / margin / cw goal（cal_cdc 輸出後）→ 輸出 | 6 拍 | RTL |
| goal_ref_dbfs（cal_cdc 輸出後）→ goal_rel_db | 1 拍 | RTL |
| PS 寫暫存器 → cal_cdc 輸出 | 約 1 個 reg_clk + 3 級同步 + 5 拍穩定濾波（約 40 ~ 50 ns） | RTL（cal_cdc） |
| pf 改變 → agc_cdc 的 adc_clk 端 | 約 25 ~ 28 ns | tb_pulse_timeline |

系統層 timeline（tb_pulse_timeline，Pulse avg 與 PAPR 同拍改變，M = 4，agc_sr_update_period 50，digital_apply_delay 35，Manual / Linear 相同）：

| 事件 | 距 t0 |
| --- | --- |
| pf / goal_rel / goal_db 輸出 | 43.0 ns（11 拍） |
| agc_cdc adc_clk 端收到 pf / goal_rel | 67.6 ~ 71.4 ns |
| TXAGC tx_att_state / gain_index_digital | 84.3 ~ 88.1 ns |
| SR 傳送開始 | 88.4 ~ 92.3 ns |
| RCLK（類比衰減鎖存） | 238.4 ~ 242.2 ns |
| gain_index_tx（clk，→ gain_index_mux） | 273.4 ~ 277.3 ns |
| 數位增益套用到資料（+ Gain_Compensation 4 拍） | 約 289 ~ 293 ns |

不含：595 輸出延遲、衰減器切換時間、Gain_Compensation 之後的資料路徑（RFDC DAC）。以上為模擬值，尚未上板量測。

# 8. 跨時脈

power_fit_top 內部全部在 clk domain，跨時脈都在外面：

| 方向 | 訊號 | 處理方式 | 模組 |
| --- | --- | --- | --- |
| reg_clk → clk | 6 個設定（sys0~3、sys15、mem26） | xpm_cdc_array_single（SRC_INPUT_REG 1、DEST_SYNC_FF 3），整組 71 bit 連續 4 拍（STABLE_CYCLES）不變才更新輸出 | cal_cdc_0 |
| clk（VIO） | pulse_avg_amp / pulse_papr | 不需 CDC（VIO 在 FPGA_clk）；多 probe 不同拍更新由自動鎖存處理 | power_fit_db |
| clk → adc_clk | gain_index_power_fit + goal_rel_db（20 bit） | xpm_cdc_handshake（SRC / DEST_SYNC_FF 3）：值改變就送，傳送中再改變則傳完後送最新值；兩個欄位同時到達 | agc_emu/agc_cdc_0 |
| clk → reg_clk | power_amp、pf、goal_db、goal_rel_db（及 gain_index_tx） | snapshot 觸發脈衝 xpm_cdc_pulse 到 clk，在同一拍鎖存；鎖存值保持不變，以 xpm_cdc_array_single 同步回 reg_clk | status_snapshot_0 |
| clk | power_amp、goal_db | system_ila_ch0 與 Power Fit 同 clk，無 CDC | ILA |

說明：

- cal_cdc_0 的穩定濾波是對整組設定一起判斷：任何一個欄位在變，所有欄位都暫停更新，直到整組連續 4 拍不變。reset 期間 cal_cdc_0 輸出全為 0（mode = CW、margin = 0、cw goal = 0、goal_ref = 0、M = 0、k = 0），reset 放開後約 5 拍載入暫存器的值。

- PS 一次只能寫一個暫存器，依序寫 margin、cw goal 等多個欄位時，中間組合可能各自產生一次 pf 更新；最終會收斂到全部寫完的設定。

- pf 改 handshake 的原因（HANDOFF P7）：build 12 用「穩定濾波」跨 pf，CW 時 pf 幾乎每拍變，濾波一直不放行，TXAGC 用的 pf 卡在舊值數秒。handshake 保證每次改變都送到（速率約每 25 ns 一筆，期間的中間值被最新值取代）。

- agc_cdc_0 的 handshake 來源端使用 rst_n（clk domain），目的端使用 rst_n_adc（xpm_cdc_async_rst 同步到 adc_clk），reset 時 adc_clk 端的 pf / goal_rel 為 0。

# 9. 狀態讀取與除錯

## 9.1 status snapshot（mem64 ~ 70）

- 寫 mem64 status_snapshot bit0 = 1 → reg map 產生 1 拍脈衝。

- 脈衝經 xpm_cdc_pulse 到 clk 與 adc_clk，兩個 domain 各在收到的那一拍鎖存（相差 < 約 20 ns）。clk 端一起鎖存 power_amp、pf、goal_db、goal_rel_db、gain_index_tx，所以這幾個值屬於同一拍。

- 兩個 domain 都鎖存完成後 mem64 讀值（完成次數）+ 1；軟體看到計數改變再讀 mem65 ~ 70。有號欄位讀回時已符號擴展。

判讀注意：

- st_power_amp 是 snapshot 那一拍 sample 2 的瞬間振幅，不是 pf 實際使用的區塊平均 snap_cw。CW 抖動時多次 snapshot 會看到 ±幾 % 的變化；要和 pf 對照時，應多讀幾次取平均，或直接用 pf 反推：input_dBFS ≈ goal − pf。

- Pulse 模式下 st_power_amp 仍是 CW 量測路徑的值（與 pf 無關），pf 來自 pulse_avg_amp。

- 換算：dBFS = 20·log10(st_power_amp / 16384)；pf / goal / goal_rel 的 raw ÷ 16 = dB。

## 9.2 XSDB reg_dump（reg_runtime/reg_rt.tcl）

xsdb reg_rt.tcl status 1            # 連線、snapshot ch1、印出並存檔

xsdb reg_rt.tcl status all          # ch1 ~ ch8

xsdb -interactive reg_rt.tcl shell <url>

xsdb% reg_dump 5                    # 互動模式下 snapshot ch5

xsdb% reg_dump all

- <url>：TCP:localhost:31000（既有 hw_server）、BMC XVC（reg_runtime/README.md 記載 47DR2 為 xvc:192.168.68.42:2550，本板實際位址待確認），省略 = 本機 USB-JTAG。

- 每個通道印一段：=== chN status  snapshot #n  <時間>  build <sys14> ===，接著 st_power_amp、st_gain_index_power_fit（dB）、st_goal_db（dBFS）、st_goal_rel_db（dB）、st_gain_index_tx（dB）、adc_flags，以及一行 settings（mode、margin、cw_goal、tx_power_mode、goal_ref、dac_ref、target）。

- 同時寫 reg_status_<日期時間>.txt，並附加一列到 reg_status_<日期>.csv。

- build 01 的 build_version（sys14）讀回 0，不是 1。

- 設定類：reg_set signal_mode_select 1、reg_set power_limit_margin 3、reg_set cw_mode_goal_dbfs -6、reg_set pulse_update_stable_cycle 4、reg_set cw_power_avg_log2 8（system 暫存器，不受 reg_ch 影響，8 通道同時生效）；reg_ch 3 後 reg_set goal_ref_dbfs -6（只改 ch3）。

## 9.3 ILA 與 VIO

- system_ila_ch0（每個通道一個，clk domain）：probe0 = gain_index_mux_0/gain_index_out、probe1 = power_amp、probe2 = goal_db、probe3 = agc_emu/tx_att_clamp。ltx：output_data/01/RFSoC_TX_01.ltx。

- vio_ext_inputs：chN 的 pulse_avg_amp = probe_out(4N − 2)、pulse_papr = probe_out(4N − 1)。

## 9.4 常見現象判讀

| 現象 | 可能原因 | 檢查 |
| --- | --- | --- |
| pf = +31.9375 dB（+511） | 無訊號；CW 的 cw_valid 從未出現（Aurora 未送資料、mem39 選錯來源）；Pulse 模式 VIO 還是 0；reset 後還沒完成第一個區塊 | st_power_amp 是否為 0 / 很小；mem39；signal_mode_select；VIO probe 值 |
| pf = −31.9375 dB（−511） | 輸入振幅過大（> goal + 31.94 dB），或 pulse_avg_amp 刻度錯 | st_power_amp / VIO 值是否 > 16384 |
| st_goal_db 不是預期的 cw goal | margin 限制（goal = min(cw goal, −margin)）；或目前是 Pulse 模式 | settings 行的 mode / margin / cw_goal |
| Pulse 改了 VIO，pf 不變 | 輸入一直在變（starvation，M 太大）；或目前是 CW 模式 | pulse_update_stable_cycle；signal_mode_select |
| CW pf 每次 snapshot 都不同 | k 太小（N = 1 時 pf 跟著每個 sample 變） | cw_power_avg_log2（建議 ≥ 8） |
| 量 S21 時頻響有 5 dB 跳動或邊緣翹起 | AGC 閉迴路下 S21 = 通道 + AGC 補償 | 量通道本身時固定數位 gain：reg_set gain_index_manual 0、reg_wr gain_index_mode_sel 1（恢復：reg_wr gain_index_mode_sel 0） |

# 10. 開機預設值與建議設定

## 10.1 硬體 reset 值與 PS 開機初值

| 暫存器 | 硬體 reset | PS 開機寫入（reg_map_cfg.c） |
| --- | --- | --- |
| sys0 signal_mode_select | 0（CW） | 0（CW） |
| sys1 power_limit_margin | 3 | 3 dB |
| sys2 cw_mode_goal_dbfs | 0x7A0 | −6.0 dBFS |
| sys3 pulse_update_stable_cycle | 4 | 4 |
| sys15 cw_power_avg_log2 | 8 | 8（N = 256） |
| mem26 goal_ref_dbfs（ch1 ~ ch8） | 0x7A0 | −6.0 dBFS |
| mem20 gain_index_mode_sel | 0 | 0（TXAGC） |
| mem38 bypass_axis_iq | 0 | 0 |
| mem39 signal_source_select | 0 | 0（Aurora） |
| VIO pulse_avg_amp / pulse_papr | 0 / 0 | （VIO，PS 不寫） |

- PS 寫入順序（register_map.c）：system 先寫 Power Fit 參數，signal_mode_select 最後寫；之後各通道依序寫，goal_ref_dbfs 在「gain index / TXAGC 參考」那一段。

- 開機後狀態：CW 模式、goal = −6 dBFS、來源 = Aurora。Aurora 尚未送資料前 pf = +511。

## 10.2 建議設定

| 用途 | 設定 |
| --- | --- |
| CW 一般操作 | sys0 = 0、margin 3、cw goal −6、k = 8（每 1 µs 更新一次，抖動小）；需要更快反應時 k 降到 4 ~ 6（N = 16 ~ 64），但 pf 抖動會增加 |
| Pulse（VIO 模擬前級） | 先在 VIO 設好該通道的 pulse_avg_amp、pulse_papr，再 reg_set signal_mode_select 1；M 維持 4（足以吸收 VIO 不同拍更新） |
| 量通道頻響 / FIR | gain_index_mode_sel = 1、gain_index_manual = 0（數位增益固定 0 dB，Power Fit 不影響資料） |
| 改 goal_ref_dbfs | 必須等於量測 dac_output_ref_dbm（mem25）時的 goal；改了 goal_ref 就要重新量 dac_output_ref_dbm，否則 Manual mode 的 DAC 輸出推算會偏移 |
| 改 k | 盡量在 CW 未運作時改，或改完後忽略第一次更新（見 12.2 第 7 項） |

## 10.3 上板 bring-up 檢查順序（建議）

- xsdb reg_rt.tcl status all：每個通道的 snapshot 計數都會增加；st_goal_db = −6.000 dBFS（CW 預設）。

- 用本板 ADC 送 CW：reg_ch N、reg_wr signal_source_select 1；確認 st_power_amp 與輸入位準一致（dBFS = 20·log10(x/16384)），pf ≈ −6 − input_dBFS。

- 切回 Aurora（signal_source_select 0），在 Aurora 資料流動時重複第 2 步。

- Pulse：VIO 設 avg = 4000、PAPR = 48（3 dB），reg_set signal_mode_select 1 → 預期 st_goal_db = −6.0、pf = +6.25 dB（第 6.8 節範例）。

- 改 margin / PAPR，確認 goal 依 −(margin + PAPR) 變化、goal_rel = goal − goal_ref。

# 11. 驗證狀態

## 11.1 模擬（source 專案 Calibration_Gain_Control/verification/，sim/run_sim.sh，最後一次回歸 2026-10-14 18:02）

RFSoC_TX 的 Power Fit 相關 RTL（power_fit_db.v、db_log_rom.v、cw_power_calc_IQ.v、power_computation*.sv/.v、square_root.sv、cal_cdc.v、status_snapshot.v、agc_emu/*.v、axis_iq_source_mux.v 等）與 source 專案逐檔比對完全相同，所以以下結果適用。

| TB | 內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| tb_power_fit_db | D1 Pulse goal_db = −(margin + PAPR)，margin 0 ~ 7 × PAPR 0 ~ 511 全掃；D2 2000 組隨機 avg / PAPR，pf 與實數參考差 ≤ 1 LSB、goal_rel 完全相等；D3 CW goal = min(cw_goal, −margin)、無 cw_valid 不更新；D4 goal_rel 飽和 +511 與 +96；D5 avg = 1 / 0 → +511、avg = 65535 → −511；D6 自動鎖存（同拍改變一次更新、三輸出同拍、latency 11 拍；相隔 2 拍改變仍一次；M = 1 相隔 4 拍兩次；M = 10 latency 17 拍）；D7 CW 1736 ± 35 抖動，N = 256 時 40 個區塊 pf 只變 1 次且 = 平均振幅的 pf（215，期望 216 ± 1），N = 1 時 1024 拍變 716 次 | PASS，17 checks |
| tb_square_root | square_root 與 floor(sqrt) 逐筆比對 20000 筆（含 k²、k² + 1、0xFFFF_FFFF、隨機） | PASS（TB 印出的 first-sample latency 7 是從送輸入那拍起算，實際 6 拍） |
| tb_pulse_timeline | 系統層 timeline（power_fit_db → agc_cdc → TXAGC → SR / Gain_Compensation），Manual / Linear 各 26 phase，每級只變一次；CW 抖動 400 µs：N = 1 / H = 0 → SR 換檔 1658 次，N = 256 / H = 1 dB → 0 次，TXAGC pf 與 Power Fit pf 最多差 23 ns | PASS |
| tb_gain_index | cal_cdc（dBFS goal、pulse_update_stable_cycle）、gain_index_mux、Gain_Compensation | PASS |
| tb_reg_maps | system / channel reg map reset 值、R/W、status_snapshot 計數 / 值 / 符號擴展 | PASS |
| tb_axis_iq_source_mux | Signal Source Mux：sel 0 / 1、latency 0、沒選到的一路 tready = 1、與 bypass 的關係 | PASS，12 checks |

## 11.2 實作（build 01）

- Timing 收斂：整體 WNS 0.000 ns / WHS +0.010 ns，0 critical warning。

- 和 Power Fit 有關的 near-critical path：FPGA_clk slack +0.003 ns，hier_rx_x0y3/data_aligner_0/sys_time_reg → cal_plus_gain_control_ch5/axis_iq_source_mux_0 → power_fit_top/cw_power_calc_IQ_0/.../inp_squ_reg_reg（DSP），10 級邏輯（見 12.1）。

## 11.3 覆蓋缺口

- 尚未上板驗證（RFSoC_TX build 01 尚未在板上執行；source 板的 build 13 CW 平均 / handshake 修正也還在「待上板驗證」）。

- cw_power_calc_IQ / power_computation 整體（sample 選取、平方、valid 對齊、8 拍 latency）沒有獨立 TB；power_fit_top 整個 hierarchy（I/Q → pf）沒有端到端模擬，也沒有接上 Signal Source Mux / Aurora data_aligner 的模擬。

- 執行中改 cw_power_avg_log2、k > 12 的鉗位、k = 12 的累加上限。

- reset 中 / reset 剛放開時的輸出序列；CW ↔ Pulse 切換瞬間；Pulse 鎖存期間 margin / goal_ref 改變的交互。

- Pulse starvation、M = 0。

- 負數 .5 邊界的捨入方向（TB 以 ±1 LSB 容忍，沒有 bit-exact 參考模型）。

# 12. 已知限制 / 待確認

後續版本要優化的項目（timing、pf = +511 無 flag、8 通道共用設定、sys14）已彙整於 Follow_Up.md F1 ~ F4。

## 12.1 本專案（target）特有

- Timing 餘裕幾乎為 0：build 01 中 Aurora 來源的 data_aligner（timestamp 比較 → tdata mux）經 Signal Source Mux 直接進 cw_power_calc 的平方 DSP，中間沒有暫存器，ch5 slack 只有 +0.003 ns。之後任何改動（加 ILA、改擺放）都可能讓這條路徑失敗。建議在 cw_power_calc_IQ 輸入端加一級暫存器（CW 結果晚 1 拍，對 Power Fit 無影響），或在 Signal Source Mux 後加 register slice（會改變資料路徑 latency，需要評估）。建議下一版修正（12.4 第 1 項）。

- pulse_avg_amp / pulse_papr 目前由 VIO 提供，不是真正的前級；前級的介面（是否有 valid、更新節奏、avg 的定義是 RMS 還是 mean|x|、刻度是否為 16384 = 0 dBFS、量測點是否在 Signal Source Mux 之後）待與同事確認。

- Aurora 來源的振幅刻度：Power Fit 以 16384 = 0 dBFS 為基準，Aurora 送來的資料（z1 ADC 經 Aurora）是否沿用同一刻度待確認；刻度不同時 pf 會整體偏移。

- 8 通道共用 sys0 ~ 3、sys15：所有通道必須同為 CW 或同為 Pulse，margin / cw goal / M / k 也相同；只有 goal_ref_dbfs 與 Pulse 輸入是每通道各自的。若之後需要各通道不同模式，要把這些暫存器搬到 channel reg map。

- Aurora 沒資料時沒有指示：cw_valid 停止時 snap_cw 保持舊值（reset 後為 0 → +511），沒有 timeout 或 status flag。

- 切換 mem39 時，一個區塊會混到兩個來源的 sample（4.6）。

- build_version（sys14）在 build 01 讀回 0，reg_dump 檔案裡的 build 欄位無法區分版本。

- db_log_rom.v 檔頭提到的 hardware/scripts/gen_db_rom.py 不在本專案內（在 source 專案）。

## 12.2 設計本身（沿用 source）

- CW 只用 5 個 sample 中的 1 個（cw_power_calc_IQ.v 取 [47:32]）：統計量少，對調變訊號 / 雜訊的估計方差較大；若訊號頻率與 1/5 抽樣有特定關係可能有偏差。

- 振幅平均 ≠ 功率平均：CW 兩者相同；對類雜訊訊號（Rayleigh），mean|x| = (√π/2)·RMS，低約 1.05 dB，pf 會偏大約 1 dB。PAPR 一般以功率定義，Pulse 與 CW 的刻度定義可能不一致。

- 飽和沒有 flag：pf ±511、goal_rel ±511、輸入 > 16384 都沒有 status；無訊號時 pf = +31.94 dB，可能把雜訊放大到接近滿刻度。

- FIR / CORDIC 看到的是未經 pf 修正的訊號（HANDOFF P6）：FIR 輸出不飽和（超過 ±32767 會翻號），CORDIC fix16_14 超過 1.0 是規格外。硬體保護目前不做（Rex 決定），依賴前級遵守振幅約定。

- Reset 行為：reset 期間 snap_avg = snap_cw = 0 → 約 6 拍後 pf = +511；reset 放開後 CW 要等第一個 N 區塊（預設約 1 µs）、Pulse 要等 M 拍才有正確值；cal_cdc reset 時 k = 0、mode = CW。下游 TXAGC 在這段期間會看到 +31.94 dB（推測影響有限，因 agc_emu 同時也在啟動流程中，未驗證）。

- CW 平均 N 與反應時間的取捨：區塊平均（非滑動）使更新延遲在 N ~ 2N 之間。

- 執行中把 k 改小的暫態：avg_nm1 用即時的 avg_k，但 cw_cnt 已累積；若 cw_cnt ≥ 新的 avg_nm1，會立即 dump 一個樣本數 > 2^k_new 的區塊再除以 2^k_new，cw_sum >> cw_k 可能超過 16 bit 而在指定給 snap_cw 時被截斷，產生一次錯誤的 pf（可能觸發一次多餘的類比換檔）。改大 k 只會讓該區塊延長。

- 沒有 valid / update strobe 輸出：下游只能用「值改變」判斷更新；無法統計更新次數。

- Pulse starvation：輸入以 ≤ M 拍間隔持續改變時永遠不鎖存，pf 停在舊值且沒有狀態可看；M 最大 15 拍（58.6 ns），前級 multi-bit 偏移更大時仍可能分兩次更新。

- 捨入不對稱：round-half-up，負數 .5 往 0 方向，影響 ≤ 1 LSB。

- st_power_amp 是瞬間值，和 pf 實際使用的平均值不同，看 status 時容易誤判（9.1）。

## 12.3 文件 / 註解不一致（RTL 功能正確，只是文字）

- power_fit_db.v 檔頭寫「誤差 ≤ 0.009 dB」，實際全範圍最大 0.0099 dB（≤ 0 dBFS）/ 0.011 dB（> +6 dBFS）。

- agc_cdc.v（goal_rel_db port 註解）與 txagc_calc.v 把 goal_rel_db 寫成「20log10(goal / goal_ref)」，是 build 11 以前振幅域的說法；數學上等價，但現在是 dBFS 直接相減。

## 12.4 未來可改良

| # | 改良 | 效益 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cw_power_calc_IQ 輸入加暫存器（建議下一版） | 解除 12.1 第 1 項的 timing 風險 | 160 FF / 通道，CW 晚 1 拍 |
| 2 | 用全部 5 個 sample 計算 | 統計量 ×5，抖動約 ↓√5 | +8 DSP / 通道 |
| 3 | 功率域平均 + 10·log10（移除 square_root） | 得到真正 RMS，與 PAPR 定義一致；省約 450 LUT、6 拍 | 累加器變寬；需與前級確認 avg 定義 |
| 4 | 輸出 update strobe | 下游可直接觸發、可計數 | 1 FF + agc_cdc 介面修改 |
| 5 | Status sticky flag（pf 飽和、輸入 > 16384、x = 0、CW 無 valid timeout）、鎖存 / 區塊計數、snap_cw 進 status_snapshot | 上板除錯可直接從 reg_dump 判斷 | 數十 FF + status 位址 |
| 6 | k 改變時重新開始區塊 | 消除 12.2 第 7 項的暫態 | 數個 LUT |
| 7 | reset / 無訊號時輸出 0 或保持，而不是 +511 | 啟動行為更安全 | 改 x = 0 的語意，TB D5 要同步改 |
| 8 | m 四捨五入或 ROM 改 11 bit（仍為 1 RAMB18） | 轉換誤差降到約 0.004 dB | 改 gen_db_rom.py |
| 9 | Pulse 鎖存加 timeout | 前級持續變化時不會停在舊值 | 計數器 + 暫存器 |
| 10 | 模式 / margin / cw goal 改為每通道 | 8 通道可各自操作 | reg map 改版、PS / reg_rt.tcl 同步修改 |

# 13. 修訂歷程

| 版本 | 日期 | 適用 build | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-16 | RFSoC_TX build 01 | 初版：由 source 專案設計解析 §3（power_fit_top）、AGC_EMU Design Note 5b / 5c、HANDOFF P1 / P2 / P6 / P7 改寫為 RFSoC_TX（8 通道、位址 0xA009_xxxx、Signal Source Mux 來源、VIO probe 對應、build 01 用量與 timing）。同日補充：timing 風險（12.1 第 1 項）列為建議下一版修正 |