# RFSoC_TX — Top Architecture

- 專案：PJ22045_1R8T_release_Rex_rev0.1_20261015 / RFSoC_TX（z2）

- Vivado 專案：RFSoC_TX/hardware/RFSoC_TX.xpr（Vivado 2025.2，xczu47dr-ffvg1517-2-i，top design_1_wrapper）

- 適用版本：RFSoC_TX build 01（2026-10-15），輸出 RFSoC_TX/output_data/01/

- 來源：同事 PJ22045_1R8T rev0.12 的 47dr2（z2）+ Rex 的 Calibration_Gain_Control（8 通道 Calibration / Gain Control）

- 文件版本：v0.1（2026-10-16）

目錄

1. 閱讀指引

2. 系統中的角色

3. 頂層架構

3.1 頂層模組

4. 通道資料路徑

5. 時脈與 reset

6. PS 位址表

7. PS 程式與 BOOT.bin

8. Build 結果（build 01）

9. 與同事 rev0.12（47dr2）的差異

10. 整合時遇到的問題

10.1 RFDC ADC Outclk

10.2 onebit_cdc_fifo 遺失

10.3 BDC variant 的 module_ref wrapper 沒產生

10.4 不包 hierarchy 的原因

10.5 Build 時的隨機當機

11. 檔案與重新 build

12. 待確認

13. 修訂歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 閱讀指引

| 想知道 | 看哪裡 |
| --- | --- |
| z2 在整個 1R8T 系統中的角色 | 第 2 節 |
| design_1 頂層方塊圖與模組 | 第 3 節 |
| 8 個通道的資料路徑與對應 | 第 4 節 |
| 時脈與 reset | 第 5 節 |
| PS 位址表 | 第 6 節 |
| PS 程式與 BOOT.bin | 第 7 節 |
| Build 結果（timing / 用量） | 第 8 節 |
| 和同事 rev0.12 的差異、整合時遇到的問題 | 第 9、10 節 |
| 檔案位置與重新 build 的方法 | 第 11 節 |

各功能的細節見同目錄：Register_Map.md、Calibration.md、Power_Fit.md、Gain_Control.md、RFDC_Configuration.md。Aurora 傳輸與時間同步沿用同事設計，見 docs/reference_rev0.12/SIGNAL_TRANSMISSION.md、TIMING_SYNC.md。

# 2. 系統中的角色

PJ22045 1R8T 由三塊板子組成：

RFSoC_RX (z1)  ADC 00 ──Aurora──► VU13P (廣播 1 → 8) ──8 條 Aurora──► RFSoC_TX (z2) ──► 8 個 DAC

RFSoC_TX（z2）是接收端 + 8 通道 RF 輸出：

- 從 VU13P 收 8 路 Aurora（同一份 z1 ADC 資料），經同事的 hier_rx_x0yN 依 timestamp 對齊後送進 8 個通道。

- 每個通道（cal_plus_gain_control_chN）可在「Aurora 資料」與「本板 ADC 資料」之間切換（Signal Source Mux），再經 In-band FIR、Delay / Phase / Gain calibration 與 Gain Control 後送到 RFDC DAC。

- Gain Control 依 Power Fit 結果控制類比衰減器（74LVC595 shift register）與數位增益。

# 3. 頂層架構

RFSoC_TX design_1 頂層架構

## 3.1 頂層模組

| 類別 | 模組（design_1） | 說明 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS | zynq_ultra_ps_e_0、rst_ps8_0_96M、smartconnect_0（23 MI）、axi_intc_0 | PS、AXI 互連 | 同事（smartconnect MI 6 → 23） |
| RFDC | usp_rf_data_converter_1 | 8 ADC + 8 DAC，3.84 GSPS | 同事（Outclk、NCO 有修改，見 RFDC_Configuration.md） |
| Aurora | aurora_gty_47drto13p_0（BD container） | 4 quad × 2 core，header_extraction | 同事（未修改） |
| Aurora 接收鏈 | hier_rx_x0y1 ~ hier_rx_x0y4 | data_delay → FIFO → data_aligner（依 timestamp 釋放），含 ILA | 同事（未修改） |
| 時間 / 同步 | hier_mts、timer_1、pl_sysref_int_0、regs_4_sysref_0、sync_pulse_to_level_1、xpm_cdc_gen_0/1 | SYSREF、MTS、系統時間 | 同事（未修改） |
| 控制 | axi_gpio_arstn（0xA001_0000）、axi_gpio_pma_rst（0xA002_0000）、axi_delay（0xA008_0000）、DMA_Ctrl | Aurora reset、延遲設定 | 同事（未修改） |
| 時脈 / reset | util_ds_buf_0~3、dac_rst1 | FPGA_clk 256 MHz 等 | 同事（未修改） |
| 除錯 | system_ila_0 | 監看 ch1 in_0（hier_rx_x0y2 / M_AXIS_C0） | 同事（未修改） |
| 通道 | cal_plus_gain_control_ch1 ~ ch8（BD container） | Signal Source Mux、FIR、calibration、Power Fit、Gain Control、reg map、gain BRAM | 新增 |
| ADC 合併 | rfdc_iq_combine_ch1 ~ ch8 | ADC I + Q（2 × 80-bit）→ 160-bit | 新增 |
| 系統暫存器 | system_reg_map | 8 通道共用的 Power Fit / AGC 參數 | 新增 |
| 外部輸入 | vio_ext_inputs（32 probe） | 每通道 rx_att_index、algo_analog_att_db、pulse_avg_amp、pulse_papr | 新增（暫時） |

- 8 個通道直接放在 design_1 頂層，沒有包成 hierarchy（原因見 10.4）。

- 每個通道的內部架構（container cal_plus_gain_control.bd）：

s_axis_iq_in_0 ─┐

s_axis_iq_in_1 ─┴─► Signal Source Mux ─► axis_iq_bypass ─► IQ 拆分 ─┬─► in_band_flatness (FIR) ─► calibration (delay / phase / gain) ─► IQ 合併 ─► axis_iq_bypass ─► m_axis_iq

└─► power_fit_top ─► agc_emu (TXAGC / RXAGC / SR) ─► gain index

addressable_reg_map ─► cal_cdc / agc_cdc ─► 各模組；status_snapshot ─► addressable_reg_map

# 4. 通道資料路徑

| Ch | in_0（Aurora） | in_1（ADC → combiner） | 輸出 DAC | adc_clk | RFDC flag | Reg map | Gain BRAM | VIO probe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hier_rx_x0y2 / M_AXIS_C0 | m00 / m01 | s00 | clk_adc0 | adc0_01 | 0xA009_0000 | 0xA009_A000 | 0~3 |
| 2 | hier_rx_x0y2 / M_AXIS_C1 | m02 / m03 | s02 | clk_adc0 | adc0_23 | 0xA009_1000 | 0xA009_C000 | 4~7 |
| 3 | hier_rx_x0y1 / M_AXIS_C0 | m10 / m11 | s10 | clk_adc1 | adc1_01 | 0xA009_2000 | 0xA009_E000 | 8~11 |
| 4 | hier_rx_x0y1 / M_AXIS_C1 | m12 / m13 | s12 | clk_adc1 | adc1_23 | 0xA009_3000 | 0xA00A_0000 | 12~15 |
| 5 | hier_rx_x0y3 / M_AXIS_C0 | m20 / m21 | s20 | clk_adc2 | adc2_01 | 0xA009_4000 | 0xA00A_2000 | 16~19 |
| 6 | hier_rx_x0y3 / M_AXIS_C1 | m22 / m23 | s22 | clk_adc2 | adc2_23 | 0xA009_5000 | 0xA00A_4000 | 20~23 |
| 7 | hier_rx_x0y4 / M_AXIS_C0 | m30 / m31 | s30 | clk_adc3 | adc3_01 | 0xA009_6000 | 0xA00A_6000 | 24~27 |
| 8 | hier_rx_x0y4 / M_AXIS_C1 | m32 / m33 | s32 | clk_adc3 | adc3_23 | 0xA009_7000 | 0xA00A_8000 | 28~31 |

- 資料格式：160-bit AXIS，每拍 5 個複數 sample，每 sample 32-bit = {Q[15:0], I[15:0]}，256 MHz（= 1.28 GSPS）。

- 輸出到 DAC 的對應（s00 ~ s32）與同事原設計（hier_rx 直接送 DAC）相同。

- 開機預設 mem39 = 0（Aurora），mem38 = 0（完整處理）。用 XSDB 寫 signal_source_select = 1 即為本板 ADC loopback。

- Aurora 這一路的時間對齊（timestamp、axi_delay）與同事設計相同，見 docs/reference_rev0.12/TIMING_SYNC.md。

# 5. 時脈與 reset

| 時脈 | 頻率 | 來源 | 使用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPGA_clk | 256 MHz | FPGA_clk_p/n_0 → util_ds_buf_0/IBUF_OUT | RFDC 全部 AXIS、hier_rx、8 個通道的 clk（資料路徑）、combiner、VIO |
| clk_adc0 ~ 3 | 240 MHz | RFDC ADC tile 0~3 outclk | 通道的 adc_clk（Gain Control / AGC）：ch1/2 ← adc0、ch3/4 ← adc1、ch5/6 ← adc2、ch7/8 ← adc3；clk_adc0 另驅動 hier_mts |
| clk_dac0 | 240 MHz | RFDC DAC tile 0 outclk | hier_mts |
| pl_clk0 | 100 MHz | PS | AXI-Lite（smartconnect、reg map、RFDC s_axi） |
| Aurora user_clk / txoutclk | — | GT | Aurora container 內部（同事設計） |

| Reset | 來源 | 使用者 |
| --- | --- | --- |
| 通道 rst_n | dac_rst1/peripheral_aresetn（FPGA_clk domain） | 8 個通道的資料路徑 |
| 通道 S_AXI_resetn | rst_ps8_0_96M/peripheral_aresetn | reg map AXI |
| Aurora arstn / pma_rst | axi_gpio_arstn / axi_gpio_pma_rst | 同事設計，PS 不處理（人工操作，見同事 DESIGN.md §15） |

跨時脈：reg map（100 MHz）→ 資料路徑（256 MHz）由 cal_cdc 處理，→ AGC（240 MHz）由 agc_cdc 處理；FIR 係數以 XDC false path 處理（constrs_1/new/cal_plus_gain_control.xdc）。細節見 Register_Map.md 第 7 節。

# 6. PS 位址表

| 位址 | 大小 | 模組 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xA000_0000 | 64 KB | DMA_Ctrl/axi_lite_interface_0 | 同事 |
| 0xA001_0000 | 64 KB | axi_gpio_arstn | 同事 |
| 0xA002_0000 | 64 KB | axi_gpio_pma_rst | 同事 |
| 0xA003_0000 | 64 KB | axi_intc_0 | 同事 |
| 0xA004_0000 | 256 KB | usp_rf_data_converter_1（RFDC） | 同事 |
| 0xA008_0000 | 64 KB | axi_delay | 同事 |
| 0xA009_0000 ~ 0xA009_7FFF | 8 × 4 KB | cal_plus_gain_control_ch1~8/addressable_reg_map | 新增 |
| 0xA009_8000 | 4 KB | system_reg_map | 新增 |
| 0xA009_A000 ~ 0xA00A_9FFF | 8 × 8 KB | cal_plus_gain_control_ch1~8/calibration/axi_bram_ctrl_0（gain 表） | 新增 |

# 7. PS 程式與 BOOT.bin

- Vitis workspace：RFSoC_TX/software/（platform/ = build 01 XSA，zynqmp_fsbl + standalone A53-0；app_component/ = PS 程式）。原始碼由 Calibration_Gain_Control 改成 8 通道，種子檔在 software/app_src/。

- 開機流程（main.c）：RFDC 初始化 → GPIO（EMIO）→ gain 表 BRAM（8 通道，寫入後讀回比對）→ reg map 初值（system + ch1~8）→ ADC threshold（8 ADC）→ RFDC reset → BMC handshake → MTS → handshake → MBS → handshake。

- 開機會停在第一次 BMC handshake（BMC 沒回 CMD 時會一直等）；BRAM / reg map / threshold 在 handshake 之前就已完成。

- 不處理同事的 axi_gpio_arstn / axi_delay。

- BOOT.bin：output_data/01/BOOT.bin 與 software/app_component/BOOT.bin（FSBL + bit + app，沒有 PMUFW，與 Calibration_Gain_Control 相同）。

- 執行期調整：RFSoC_TX/reg_runtime/reg_rt.tcl（XSDB），見 Register_Map.md 第 10 節。

# 8. Build 結果（build 01）

| 項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Timing | WNS 0.000 ns / WHS +0.010 ns，All user specified timing constraints are met，0 failing endpoint |
| Critical warning | synth 0 / impl 0 |
| LUT / FF | 213,477（50.2%）/ 343,806（40.4%） |
| BRAM / DSP | 566.5 tile（52.5%）/ 2,904（68.0%） |
| 8 個通道合計 | 約 120K LUT、202K FF、BRAM36 56 + BRAM18 8、DSP 2,904 |

| Clock | WNS (ns) | WHS (ns) |
| --- | --- | --- |
| FPGA_clk（256 MHz） | 0.000 | +0.010 |
| RFADC0 / 1 / 2 / 3_CLK（240 MHz） | +0.127 / +0.080 / +0.065 / +0.093 | +0.013 / +0.011 / +0.010 / +0.013 |
| clk_pl_0（100 MHz） | +1.703 | +0.010 |

- 最差路徑：timer_1/timestamp_reg[39] → hier_rx_x0y1/system_ila_0_2（同事的 debug ILA），1 級邏輯、95% 是繞線。不在新增的邏輯中。

- 餘裕為 0：之後再加邏輯可能出現 timing 問題。可考慮在 ILA 的 timestamp probe 前加一級暫存器，或移除不需要的 debug ILA（會動到同事設計，需先討論）。

- 建議下一版修正，一併處理其他餘裕很小的路徑：Power Fit 的 data_aligner → Signal Source Mux → cw_power_calc_IQ 平方 DSP（+0.003 ns，見 Power_Fit.md 12.1），以及 adc_clk 的 txagc_calc stage 2（+0.065 ns，見 Gain_Control.md §14 第 5 項）。

- 結果與 rev0.12_dev 的 build 03 完全相同（同一份設計，Save Project As 搬到本專案後重新 build）。

# 9. 與同事 rev0.12（47dr2）的差異

| 項目 | rev0.12 47dr2 | RFSoC_TX |
| --- | --- | --- |
| DAC 資料來源 | hier_rx_x0yN/M_AXIS_Cx 直接接 DAC | 經 cal_plus_gain_control_chN（Aurora / ADC 選擇 + calibration + gain control） |
| ADC 用途 | 只有 m00~m03 經 combiner，輸出未使用 | 8 個 ADC 都經 rfdc_iq_combine_chN 接到各通道 in_1；4 個 flag + clear 接到各通道 |
| RFDC ADC Outclk | 30 MHz | 240 MHz（AGC adc_clk） |
| RFDC NCO | ADC 0.84 / DAC −0.84 GHz | ADC 1.04 / DAC −1.04 GHz（2.3 ~ 3.3 GHz） |
| smartconnect_0 | 6 MI | 23 MI |
| 新增模組 | — | 8 × cal_plus_gain_control、8 × rfdc_iq_combine、system_reg_map、vio_ext_inputs |
| 新增 IP / 檔案 | — | onebit_cdc_fifo（補回，見 10.2）、cal_plus_gain_control.xdc、40 個 RTL |
| PS 程式 | 無 | 8 通道版 app、BOOT.bin |
| 同事的 Aurora、hier_rx、hier_mts、timer、GPIO | — | 未修改 |

# 10. 整合時遇到的問題

## 10.1 RFDC ADC Outclk

同事設定 30 MHz，Calibration_Gain_Control 的 AGC 設計在 240 MHz；依 Rex 決定改成 240 MHz。clk_adc0 也驅動 hier_mts/sync_out_latch_1（latch，與頻率無關），請同事確認 MTS 流程不受影響。

## 10.2 onebit_cdc_fifo 遺失

hier_mts/daq_timing_ctrl_0 使用的 onebit_cdc_fifo，在 rev0.11 / rev0.12 release 的清理（source/scripts/cleanup/remove_47dr*.txt）中被刪掉，impl 會因 DRC INBB-3（black box）失敗。已從 Calibration_Gain_Control 補回同一份 xci（fifo_generator 13.2，1 bit × 16，independent clocks distributed RAM），47dr1 也有同樣問題。請同事確認並更新 release。

## 10.3 BDC variant 的 module_ref wrapper 沒產生

8 個 cal_plus_gain_control_inst_N 中有 6 種 module_ref 沒有 synth wrapper，OOC 報 Synth 8-439。hardware/scripts/build_full_xsa.tcl 會先檢查，缺 wrapper 才 reset_target + generate_target。

## 10.4 不包 hierarchy 的原因

同事的 hier_rx_x0yN/M_AXIS_C0/C1 在 BD 中是 Monitor mode（內部由 data_aligner 驅動）。直接接 IP 的 Slave port（RFDC DAC、container）沒問題；但若把 8 個通道包成 hierarchy，Vivado 會把新的 hier pin 也推成 Monitor，產生的 HDL 中 Aurora 資料不會接進通道（validate 不會報錯）。因此 8 個通道直接放在頂層。建議同事把這 8 個 pin 改成 Master，下游才能再包 hierarchy。

## 10.5 Build 時的隨機當機

工作站的 ~/.Xilinx 共用造成 OOC run 啟動時偶發 Bus error；build 腳本會 reset 失敗的 run 後重跑。RFSoC_TX build 01 曾有一次 RFDC OOC run 的輔助程序當掉、主程序一直等待，處理方式是停掉 build 後重新執行（已完成的 run 保留）。

# 11. 檔案與重新 build

RFSoC_TX/

├ hardware/RFSoC_TX.xpr            Vivado 專案（ip_repo 在 hardware/ip_repo，與 release 資料夾無關）

├ hardware/scripts/

│   build_and_boot.sh <idx>        一次完成：Vivado build → Vitis 更新 → 重編 app → bootgen → MANIFEST（timing 不收斂就停止）

│   build_full_xsa.tcl <idx>       只做 Vivado build（wrapper / variant 檢查、失敗自動重跑）

├ software/                        Vitis workspace（platform / app_component / app_src）

├ reg_runtime/                     XSDB 腳本

└ output_data/<idx>/               RFSoC_TX_<idx>.bit / .ltx / .xsa、BOOT.bin、MANIFEST.txt

（文件已移到 release 根目錄 docs/02_RFSoC_TX/：本文件與各功能文件、Reg_map Excel、tools）

重新 build：RFSoC_TX/hardware/scripts/build_and_boot.sh 02（輸出到 output_data/02/）。

# 12. 待確認

已知現象與後續版本的優化建議集中在 Follow_Up.md（F1 ~ F5 後續版本優化、T1 ~ T3 TRM 上線後處理）。

- RFDC ADC Outclk 改成 240 MHz 對 hier_mts 的影響（10.1）。

- onebit_cdc_fifo 的設定與 release 更新（10.2）。

- 同事 hier_rx_* 的 M_AXIS_C0/C1 是否改成 Master（10.4）。

- Timing 餘裕為 0（第 8 節），建議下一版修正。

- Gain Control 的 SR 腳位（Reg1~5 SER / SRCLK / RCLK）沒有拉到頂層、沒有腳位約束：本版只驗證 IF 輸出端，TRM 相關功能（SR、TX / RX 模式、RXAGC）是 TRM 板上線後才需要的功能，屆時再處理（見 Gain_Control.md §1）。VIO 是暫時的輸入來源。

- 開機預設 mem39 = 0（Aurora）且走完整處理，與同事原本「Aurora 直接送 DAC」不同；要恢復原行為需 mem38 = 1。

- sys14 build_version 目前為 0（build 腳本漏設，Follow_Up.md F4）。

- 尚未上板驗證。

# 13. 修訂歷程

| 版本 | 日期 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-16 | 第一版，對應 RFSoC_TX build 01；標明本版驗證範圍（IF 輸出端）與 timing 建議下一版修正 |