# RFSoC_RX — RFDC Configuration

- 專案：PJ22045_1R8T_release_Rex_rev0.1_20261015 / RFSoC_RX（z1，ADC 訊號源，經 Aurora 送往 VU13P）

- 適用版本：RFSoC_RX/hardware/RFSoC_RX.xpr，build 01（2026-10-15）

- 參數來源：以 Vivado 2025.2 唯讀開啟專案讀出的 RFDC（usp_rf_data_converter_1，v2.6）完整設定（docs/tools/rfdc_params_RX.txt，本文件由 docs/tools/mk_doc_rfdc.py 產生）

- 文件版本：v0.1（2026-10-16）

目錄

1. 閱讀指引

2. 功能概述

3. Tile 與時脈

3.1 ADC tiles

3.2 DAC tiles

4. ADC 設定

5. DAC 設定

6. AXIS 與輸出時脈

6.1 RF 頻段與 NCO

7. 與同事版本（rev0.12）的差異

8. PS 端設定流程

9. 待確認

10. 修訂歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 閱讀指引

| 想知道 | 看哪裡 |
| --- | --- |
| RFDC 在這塊板子上做什麼 | 第 2 節 |
| 各 tile 的時脈、取樣率、PLL | 第 3 節 |
| ADC / DAC 每個通道的 mixer、NCO、decimation / interpolation | 第 4、5 節 |
| AXIS 與輸出時脈接到哪裡 | 第 6 節 |
| 頻率規劃（NCO 與 RF 頻段） | 第 6 節 |
| 和同事版本的差異 | 第 7 節 |
| PS 端的設定流程 | 第 8 節 |

# 2. 功能概述

z1 的 RFDC：

- ADC 00（m00 / m01）：系統的訊號源。經 axi_stream_combininp_adc00 合併成 160-bit → axis_packetizer_0 → Aurora（X0Y1 core1）→ VU13P → 廣播到 z2 的 8 個通道。

- 其他 7 個 ADC（02 ~ 32）：各自經 axi_stream_combininp_adcXX 回送到同編號的 DAC（本板 loopback）。

- DAC 00（s00）沒有使用（ADC 00 送到 Aurora）。

ADC m00/m01 ─► axi_stream_combininp_adc00 ─► axis_packetizer_0 ─► Aurora X0Y1 core1 ─► VU13P

ADC mXY / mX(Y+1) ─► axi_stream_combininp_adcXY ─► DAC sXY   (XY = 02, 10, 12, 20, 22, 30, 32)

- 元件：design_1/usp_rf_data_converter_1（Zynq UltraScale+ RFSoC Data Converter v2.6），xczu47dr：4 個 ADC tile、4 個 DAC tile。

- AXI-Lite 控制介面 s_axi 在 0xA004_0000（256 KB），時脈 pl_clk0 100 MHz。

- 所有 ADC / DAC AXIS 都在 FPGA_clk 256 MHz（util_ds_buf_0/IBUF_OUT）。

# 3. Tile 與時脈

## 3.1 ADC tiles

| Tile | Enable | Sampling (GSPS) | Refclk (MHz) | PLL | Clock source | Clock distribution | Fabric (MHz) | Outclk (MHz) | MTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC Tile 224（adc0） | 1 | 3.84 | 3840.000 | Off | Tile 225 | Off | 256.000 | 30.000 | true |
| ADC Tile 225（adc1） | 1 | 3.84 | 256.000 | On | Tile 225 | PLL output | 256.000 | 30.000 | true |
| ADC Tile 226（adc2） | 1 | 3.84 | 3840.000 | Off | Tile 225 | Off | 256.000 | 30.000 | true |
| ADC Tile 227（adc3） | 1 | 3.84 | 3840.000 | Off | Tile 225 | Off | 256.000 | 30.000 | true |

## 3.2 DAC tiles

| Tile | Enable | Sampling (GSPS) | Refclk (MHz) | PLL | Clock source | Clock distribution | Fabric (MHz) | Outclk (MHz) | MTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC Tile 228（dac0） | 1 | 3.84 | 256.000 | On | Tile 228 | Input Refclk | 256.000 | 240.000 | true |
| DAC Tile 229（dac1） | 1 | 3.84 | 256.000 | On | Tile 228 | Off | 256.000 | 240.000 | true |
| DAC Tile 230（dac2） | 1 | 3.84 | 256.000 | On | Tile 228 | Off | 256.000 | 240.000 | true |
| DAC Tile 231（dac3） | 1 | 3.84 | 256.000 | On | Tile 228 | Off | 256.000 | 240.000 | true |

- Clock source / distribution：ADC tile 225（adc1）使用 PLL（refclk 256 MHz），並把 PLL 輸出分配給其他 ADC tile（其他 ADC tile 的 refclk = 3840 MHz、PLL 關閉）；DAC tile 228（dac0）以 256 MHz refclk 啟用 PLL 並分配 input refclk。

- Fabric（AXIS）時脈 256 MHz；Outclk 是 RFDC 輸出給 PL 的 clk_adcN / clk_dacN（見第 6 節）。

- 全部 tile 開啟 Multi-Tile Sync（MTS），SYSREF 來源 = 1。

- DAC VOP mode = 1，各 DAC tile VOP = 32 mA。

# 4. ADC 設定

| ADC | Data type | Mixer | Mixer mode | NCO (GHz) | Nyquist | Decimation | Data width（sample / clk） | AXIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC 00 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m00 (I) / m01 (Q) |
| ADC 02 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m02 (I) / m03 (Q) |
| ADC 10 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m10 (I) / m11 (Q) |
| ADC 12 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m12 (I) / m13 (Q) |
| ADC 20 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m20 (I) / m21 (Q) |
| ADC 22 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m22 (I) / m23 (Q) |
| ADC 30 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m30 (I) / m31 (Q) |
| ADC 32 | I/Q | Fine | Real → I/Q | 1.04 | Zone 2 | 3x | 5 | m32 (I) / m33 (Q) |

- 每個 tile 啟用 4 個 ADC slice（I/Q 模式下每個 ADC 佔兩個 slice，輸出 I、Q 兩條 AXIS）。

- Data width 5：每個 256 MHz 時脈輸出 5 個 16-bit sample（每條 AXIS 80-bit）；3.84 GSPS ÷ 3（decimation）= 1.28 GSPS = 256 MHz × 5。

- ADC Real-time signal（RTS）：true（over_range / over_voltage / over_threshold 等 flag 由 PL 腳位輸出）。

- 目前全部 ADC 的 NCO：1.04 GHz。

# 5. DAC 設定

| DAC | Mixer | Mixer mode | NCO (GHz) | Nyquist | Interpolation | Data width（16-bit word / clk） | Inverse sinc | Mode | Decoder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC 00（s00） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 02（s02） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 10（s10） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 12（s12） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 20（s20） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 22（s22） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 30（s30） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |
| DAC 32（s32） | Fine | I/Q → Real | -1.04 | Zone 2 | 3x | 10 | On | - | - |

- 每個 tile 啟用 slice 0、2（共 8 個 DAC）；slice 1、3 關閉。

- Data width 10：每個 256 MHz 時脈輸入 10 個 16-bit word = 5 個複數 sample（160-bit AXIS，每 sample 32-bit = {Q[15:0], I[15:0]}）。

- 目前全部 DAC 的 NCO：-1.04 GHz。

# 6. AXIS 與輸出時脈

| RFDC AXIS | 接到 |
| --- | --- |
| m00_axis | /axi_stream_combininp_adc00/s0 |
| m01_axis | /axi_stream_combininp_adc00/s1 |
| m02_axis | /axi_stream_combininp_adc02/s0 |
| m03_axis | /axi_stream_combininp_adc02/s1 |
| m10_axis | /axi_stream_combininp_adc10/s0 |
| m11_axis | /axi_stream_combininp_adc10/s1 |
| m12_axis | /axi_stream_combininp_adc12/s0 |
| m13_axis | /axi_stream_combininp_adc12/s1 |
| m20_axis | /axi_stream_combininp_adc20/s0 |
| m21_axis | /axi_stream_combininp_adc20/s1 |
| m22_axis | /axi_stream_combininp_adc22/s0 |
| m23_axis | /axi_stream_combininp_adc22/s1 |
| m30_axis | /axi_stream_combininp_adc30/s0 |
| m31_axis | /axi_stream_combininp_adc30/s1 |
| m32_axis | /axi_stream_combininp_adc32/s0 |
| m33_axis | /axi_stream_combininp_adc32/s1 |
| s00_axis | （未接） |
| s02_axis | /axi_stream_combininp_adc02/m |
| s10_axis | /axi_stream_combininp_adc10/m |
| s12_axis | /axi_stream_combininp_adc12/m |
| s20_axis | /axi_stream_combininp_adc20/m |
| s22_axis | /axi_stream_combininp_adc22/m |
| s30_axis | /axi_stream_combininp_adc30/m |
| s32_axis | /axi_stream_combininp_adc32/m |

| RFDC 時脈輸入 | 來源 | 頻率 |
| --- | --- | --- |
| m0_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| m1_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| m2_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| m3_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| s0_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| s1_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| s2_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| s3_axis_aclk | util_ds_buf_0_IBUF_OUT | 256.000 MHz |
| s_axi_aclk | zynq_ultra_ps_e_0_pl_clk0 | 100.000 MHz |

| RFDC 輸出時脈 | 頻率 | 使用者 |
| --- | --- | --- |
| clk_adc0 | 30 MHz | hier_mtsclk |
| clk_adc1 | 30 MHz | （未使用） |
| clk_adc2 | 30 MHz | （未使用） |
| clk_adc3 | 30 MHz | （未使用） |
| clk_dac0 | 240 MHz | hier_mtsclk3 |
| clk_dac1 | 240 MHz | （未使用） |
| clk_dac2 | 240 MHz | （未使用） |
| clk_dac3 | 240 MHz | （未使用） |

## 6.1 RF 頻段與 NCO

ADC / DAC 取樣率都是 3.84 GSPS，Nyquist zone 都設在 Zone 2（1.92 ~ 3.84 GHz）。在 Zone 2 中，RF 頻率 f 會折到 3.84 − f：

| 項目 | rev0.12（同事原設定） | Rex rev0.1（目前） |
| --- | --- | --- |
| ADC NCO | 0.84 GHz | 1.04 GHz |
| DAC NCO | −0.84 GHz | −1.04 GHz |
| 對應 RF 中心頻率（3.84 GHz − NCO 絕對值） | 3.0 GHz | 2.8 GHz |
| 使用頻段（中心 ± 0.5 GHz） | 2.5 ~ 3.5 GHz | 2.3 ~ 3.3 GHz |

- ADC：Fine mixer，Real → I/Q，把 RF 降到基頻後 3x decimation，輸出 1.28 GSPS 的複數 I/Q（每 256 MHz 時脈 5 個 sample，I、Q 各一條 AXIS）。

- DAC：輸入 1.28 GSPS 複數 I/Q（每時脈 5 個 sample），3x interpolation 後 Fine mixer I/Q → Real 升頻，輸出到 Zone 2。

- NCO 的正負號（ADC +1.04、DAC −1.04）與 Zone 2 的頻譜反轉一起決定實際的 RF 位置與頻譜方向；目前設定與 Calibration_Gain_Control（source 板）相同。

- 本表的頻率換算是依 RFDC 設定推算，尚未在板上量測確認。

# 7. 與同事版本（rev0.12）的差異

| 項目 | rev0.12 47dr1（同事） | RFSoC_RX | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC NCO（8 組） | 0.84 GHz | 1.04 GHz | 與 RFSoC_TX 對齊，使用頻段改成 2.3 ~ 3.3 GHz（2026-10-15） |
| DAC NCO（8 組） | −0.84 GHz | −1.04 GHz | 同上 |
| 其他 RFDC 參數 | — | 相同 | 只改 NCO |

ADC Outclk 維持同事的 30 MHz（RFSoC_RX 沒有 Gain Control，不需要 240 MHz 的 adc_clk）。

# 8. PS 端設定流程

RFSoC_RX 這一版只有 PL（bitstream / XSA），沒有 PS 程式。RFDC 的初始化、MTS 與 NCO 相關的 PS 流程，依同事原本的方式（docs/reference_rev0.12/DESIGN.md §15 bring-up procedure）處理。

# 9. 待確認

- 頻段（2.3 ~ 3.3 GHz）尚未在板上量測確認。

- RFSoC_RX 與 RFSoC_TX 的 NCO 必須一致；請勿與舊版 z1（rev0.11 / rev0.12 release，0.84 GHz）混用。

- RFSoC_RX 尚無 PS 程式，RFDC / MTS 的開機流程需另行確認。

# 10. 修訂歷程

| 版本 | 日期 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-16 | 第一版，對應 RFSoC_RX build 01（NCO 1.04 / −1.04 GHz） |