# Debug_009 — RFSoC_RX：XDC 補 PL_SYSREF 約束（PL Build Report）

本文件複製自 RFSoC_RX/PL/Debug_009_PL_Build_Report.md，文中的相對路徑（../output_data/、scripts/、reports/ 等）以 RFSoC_RX/PL/ 為準。

- 日期：2026-10-20

- 基準：PJ22045_Release/v1.0.0_Debug7/source_code_v1.0.0_Debug7/RFSoC_RX（PL：xpr / srcs / ip_repo；PS：PS_Integrated/app_rx/src → PS/app_src；docs）

  - 「改動前」數據 = Debug_001 保存的 v1.0.0 RX baseline（Debug_001_.../RFSoC_RX/PL/reports/baseline_v1.0.0/）

- 工具：Vivado 2025.2，part xczu47dr-ffvg1517-2-i

- 輸出名稱：RFSoC_RX_Debug_009（../output_data/）

目錄

1. 改動內容

2. 流程 / Script

3. Timing（impl_1，reports/timing_summary.rpt）

4. Power（reports/power.rpt vs v1.0.0）

5. Utilization（reports/utilization.rpt）

6. DRC / Critical Warning

7. Build 時間

8. 輸出（../output_data/）

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 改動內容

RX 的 overvoltage_sign.xdc 原檔與 TX byte-identical，SYSREF 架構也相同（PL_SYSREF → util_ds_buf_3 → pl_sysref_int_0 → regs_4_sysref_0 / hier_mts → RFDC 2.6），所以套用與 TX 完全相同的改動（兩邊改後的檔案 cmp 相同）。細節見同資料夾 XDC_Constraints_Debug_009.md。

| 約束 | 結果 |
| --- | --- |
| DIFF_TERM_ADV TERM_100（PL_SYSREF p/n） | io_placed termination → 100Ohm Differential |
| set_input_delay min/max（PL_SYSREF p） | check_timing no_input_delay 1（v1.0.0）→ 0 |
| 11 條 set_max_delay -datapath_only | Non-existent path（無作用、無害） |
| BUFGCE PROHIBIT | 不加 |

# 2. 流程 / Script

| 步驟 | Script / Log |
| --- | --- |
| synth → impl → bitstream → reports → XSA | ../../scripts/build_pl.sh RFSoC_RX → scripts/build_full_xsa.tcl RFSoC_RX_Debug_009（複製自 Debug_001，log：scripts/log/build.log） |
| PS / BOOT.bin | ../PS/scripts/build_ps.sh RFSoC_RX_Debug_009 app_rx（複製自 Debug_001，stdin/stdout = psu_uart_1） |
| XDC 生效驗證 | ../../scripts/check_exc.tcl、../../scripts/sysref_in.tcl → reports/xdc_check/ |

- build 後 PL 下會多一個 RFSoC_TX.gen/（18 MB，只有 onebit_cdc_fifo IP）：該 IP 的 xci 沿用 TX 專案的 gen 路徑名稱，v1.0.0 / Debug_001 RX 也一樣，不影響結果。

# 3. Timing（impl_1，reports/timing_summary.rpt）

|  | WNS | TNS | WHS | THS | WPWS | 失敗 endpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | +0.063 ns | 0 | +0.010 ns | 0 | +0.369 ns | 0 |
| Debug_009 | +0.052 ns | 0 | +0.010 ns | 0 | +0.369 ns | 0 |

| Clock（intra） | v1.0.0 WNS / WHS | Debug_009 WNS / WHS |
| --- | --- | --- |
| FPGA_clk（256 MHz） | +0.161 / +0.013 | +0.122 / +0.022 |
| RFADC0_CLK | +31.757 / +0.093 | +31.751 / +0.093 |
| RFDAC0_CLK | +2.125 / +0.078 | +1.755 / +0.083 |
| clk_pl_0（100 MHz） | +1.610 / +0.012 | +2.928 / +0.013 |
| sys_clk（Aurora 100 MHz） | +7.465 / +0.017 | +7.409 / +0.019 |

- 最差 setup path（+0.052 ns）：Aurora ila_x0y4_0 內部（txoutclk_out[0]_6，同事設計），與 XDC 改動無關。

- FPGA_clk 的最差 path 現在是新加 input delay 後才有分析的 PL_SYSREF → sync_pulse_to_level_1/level_ref_reg（setup +0.122 ns）；pl_sysref_int_0/pl_sysref_r_reg setup +0.901 / hold +1.339 ns。

# 4. Power（reports/power.rpt vs v1.0.0）

| 項目 | v1.0.0 | Debug_009 | 差異 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total On-Chip Power | 24.626 W | 24.661 W | +0.035 W |
| Dynamic | 22.903 W | 22.938 W | +0.035 W |
| Device Static | 1.722 W | 1.723 W | +0.001 W |
| Junction Temperature | 45.7 °C | 45.8 °C | +0.1 °C |
| Vccint 0.85 V | 4.999 A | 5.039 A | +0.040 A |

# 5. Utilization（reports/utilization.rpt）

| 資源 | v1.0.0 | Debug_009 | 差異 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLB LUTs | 62,320（14.65%） | 62,250（14.64%） | −70 |
| CLB Registers | 85,553（10.06%） | 85,553（10.06%） | 0 |
| Block RAM Tile | 224.5 | 224.5 | 0 |
| DSPs | 0 | 0 | 0 |

# 6. DRC / Critical Warning

- Critical Warning：synth_1 / impl_1 都是 0（ILA cell 約 3.2 萬個，沒有觸發 TX 那個 12-4439）。

- DRC（Warning only）：PDCN-1569 ×3、RTSTAT-10 ×1。

# 7. Build 時間

Vivado session 10:46:41 → 11:24:44，約 38 分鐘（-jobs 4，與 RFSoC_TX 同時跑）。

| 階段 | 開始 | 結束 | 耗時 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| open_project + validate + generate_target | 10:46:41 | 10:53:25 | 6.7 min |  |
| OOC IP synth 第 1 輪（128 個 run） | 10:53:25 | 11:05:06 | 11.7 min | 7 個 run 失敗 |
| OOC 第 2 輪 + synth_1 + impl_1 + bitstream | 11:05:06 | 11:21 | 約 16 min | 重跑 7 個全部成功 |
| reports + XSA | 11:21 | 11:24:44 | 約 4 min |  |

impl_1 各步驟（elapsed）：link_design 1.6 min、opt_design 1.3 min、place_design 5.6 min、phys_opt_design 0.2 min、route_design 2.9 min、write_bitstream 0.5 min。

OOC 第 1 輪失敗 7 個（重跑即過）：design_1_regs_4_sysref_0_0、design_1_timer_0_1、aurora_..._out_fifo_0、aurora_..._ini_system_0_0、aurora_..._x0y3_core_status_1_0、aurora_..._aurora_x0y3_1_0、aurora_..._axis_rst_sync_c0_2。

# 8. 輸出（../output_data/）

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| RFSoC_RX_Debug_009.bit / .ltx / .xsa | bitstream / ILA probes / XSA |
| BOOT.bin | fsbl.elf + bit + app_rx.elf（no PMUFW）；彙整版改名 BOOT_RX_DEBUG_009.bin |
| app_rx.elf / fsbl.elf / boot.bif / MANIFEST.txt | PS（v1.0.0_Debug7 原始碼，未改）/ FSBL / bootgen 輸入 / sha256 |