# XDC 約束整理（Debug_009）

- 日期：2026-10-20

- 適用：RFSoC_TX、RFSoC_RX（兩邊 constrs_1/new/overvoltage_sign.xdc 內容相同）

- 參考來源：reference/xczu47dr_new_adcdac_source/{native,remote}/vivado/48dr_lmk04828.srcs/constrs_1/new/overvoltage_sign.xdc（native / remote 兩份 md5 相同）

- 路徑寫法：scripts/ = Debug_009_XDC_change/scripts/；reports/xdc_check/ = build 目錄 Debug_009_XDC_change/RFSoC_TX/PL/reports/xdc_check/、.../RFSoC_RX/PL/reports/xdc_check/（本文件在 Debug_009_XDC_change_source/docs/08_Debug009_XDC_change/）

- v1.0.0 原檔備份：scripts/overvoltage_sign.xdc.v1.0.0_orig

目錄

1. 專案用到的 XDC

2. Debug_009 加入的約束（相對 v1.0.0）

3. 為什麼 11 條 max_delay 沒有作用

4. 沒有搬的 reference 約束

5. PL_SYSREF input timing（routed，reports/xdc_check/sysref_input_slack.txt）

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# 1. 專案用到的 XDC

| 檔案 | TX | RX | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| constrs_1/new/overvoltage_sign.xdc | ✔ | ✔ | 腳位、FPGA_clk、PL_SYSREF、PMA_RST；Debug_009 改這個 |
| constrs_1/imports/new/design.xdc | ✔ | ✔ | Aurora（同事設計）：sys_clk 100 MHz、GT refclk ×4、async clock group、hier_mts waitsysref false path。Debug_009 沒動 |
| constrs_1/new/cal_plus_gain_control.xdc | ✔ | — | reg map → FIR 係數的 false path（Rex 整合時加）。Debug_009 沒動 |

# 2. Debug_009 加入的約束（相對 v1.0.0）

| # | 約束 | reference 行號 | 實際效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIFF_TERM_ADV TERM_100 on PL_SYSREF_clk_p/n[0] | 28929–28930 | 生效：io_placed 的 termination NONE → 100Ohm Differential（FPGA 內部 100 Ω 差動終端） |
| 2 | set_input_delay -clock FPGA_clk -min 3.90625 / -max 3.93625 on PL_SYSREF_clk_p[0] | 28953–28954 | 生效：check_timing no_input_delay 1 → 0；PL_SYSREF → pl_sysref_r_reg / level_ref_reg 從「unconstrained（slack inf）」變成有 setup / hold 分析 |
| 3 | 11 條 set_max_delay -datapath_only 3.90625（*user_sysref_adc/dac*/C → RFDC MTS FF、ILA） | 28940–28951 | 沒有作用（Vivado：Non-existent path，見 §3） |

只改 port 名稱（reference 的 PL_SYSREF_P/N → 本專案 BD interface port PL_SYSREF_clk_p/n[0]），寫法與原檔一致不加大括號。

# 3. 為什麼 11 條 max_delay 沒有作用

pl_sysref_int_0/user_sysref_adc ─► regs_4_sysref_0（多一級 FF）─► usp_rf_data_converter_1/user_sysref_adc ─► RFDC 內部 MTS FF

- 約束是 user_sysref_*/C → RFDC 內部 FF 的 直接 路徑，但中間隔了 regs_4_sysref_0 的暫存器，所以路徑不存在。pin 都找得到（from 1 個、to 1～256 個），report_exceptions -ignored 標 Non-existent path。

- reference 的 BD 也是同樣接法（regs_4_sysref_0 在中間），所以這 11 條在 reference 裡同樣沒作用，推測是照 Xilinx MTS 範例（pl_sysref 直接接 RFDC）複製過來。

- 結果：無害，不影響 timing / 功能。TX 這條 -to [get_cells ... *ila_core_inst*] 抓到 11 萬個 cell，impl 多 1 個 CRITICAL WARNING [Vivado 12-4439]（物件數很大，可能影響效能）；RX ILA 較少，沒有觸發。之後若要清理，可以把這 11 條拿掉。

- 驗證資料：reports/xdc_check/max_delay_targets.txt、ignored_exceptions.rpt；腳本 scripts/check_exc.tcl。

# 4. 沒有搬的 reference 約束

| reference 行號 | 內容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1–28901 | max_delay + 寫死的 ILA cell 清單（design_1_wrapper_i/...hier_adcbram/...） | Vivado 自動展開存檔，路徑在 reference 自己的 BD 都不存在 |
| 28916 | LOC HPIOBDIFFINBUF_X0Y36 | 原檔已註解；PACKAGE_PIN 已決定位置 |
| 28936 | create_generated_clock ... clk_wiz_1 | 兩邊 BD 都沒有 clk_wiz_1 |
| 28971–28981 | PROHIBIT BUFGCE_X0Y40～49、X0Y4 | Rex 決定不加（2026-10-20）：會把 Aurora sys_clk 的 BUFG（目前 BUFGCE_X0Y40）移走，Aurora 是同事設計，減少變因 |
| 28982–28985 | dbg_hub（C_CLK_INPUT_FREQ_HZ、connect_debug_port dbg_hub/clk [get_nets clk]） | 本專案沒有叫 clk 的 net；只影響 ILA |

# 5. PL_SYSREF input timing（routed，reports/xdc_check/sysref_input_slack.txt）

| 終點 | TX setup | TX hold | RX setup | RX hold |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pl_sysref_int_0/pl_sysref_r_reg/D（SYSREF 取樣） | +0.973 ns | +1.264 ns | +0.901 ns | +1.339 ns |
| sync_pulse_to_level_1/level_ref_reg/D | +0.791 ns | +1.449 ns | +0.122 ns | +2.180 ns |

- input delay 數值（min 3.90625 / max 3.93625 ns，相對 FPGA_clk）照抄 reference，沒有依板子實際走線 / LMK04828 輸出 skew 重新計算；這些 slack 只代表「以 reference 的假設」可以收斂。

- 腳本：scripts/sysref_in.tcl。