# PJ22045 1R8T — Debug_009_XDC_change 文件總覽

Debug_009 版（2026-10-20，文件 v0.4）：本 docs/ 以 PJ22045_Release/v1.0.0_Debug7/design_document 為基礎，加上：

- 07_Debug008_TX_ch1_all_zero/：RFSoC_TX 的基準 Debug_008（Signal Source Mux 加 all_zero、PS 預設 ch1 = all_zero + bypass）

- 08_Debug009_XDC_change/：Debug_009 的 XDC 改動、TX / RX build 報告

- 02_RFSoC_TX/Register_Map.md 換成 Debug_008 的 v0.2（mem39 2 bit），Reg_map/ 多 Reg_map_tx_ch_v0.2.xlsx，tools/ 換成 Debug_008 版產生器

- 02_RFSoC_TX/MTS_Design.md、03_RFSoC_RX/MTS_Design.md §6 加 Debug_009 XDC 註記

- tools/ 補上 md → docx 工具（md2docx.js、mk_all_docx.sh、node_modules）與 reference_rev0.12/（取自 Rex rev0.1 release docs/）

第 0 節以下是 v1.0.0_Debug7 原文。Debug_009 的總說明見 ../../README.md（Debug_009_XDC_change 根目錄）。

目錄

Debug_009 與 v1.0.0_Debug7 的差異

v1.0.0_Debug7 文件總覽（原文）

0. v1.0.0_Debug7 與 v1.0.0 的差異

1. 閱讀指引

2. 系統組成與版本

3. 文件索引

3.1 系統層（docs/01_System/）

3.1.1 v1.0.0_Debug7（06_Debug7_VU13P_Bidirectional/）

3.1.2 Debug_008（07_Debug008_TX_ch1_all_zero/）

3.1.3 Debug_009（08_Debug009_XDC_change/）

3.2 RFSoC_TX（docs/02_RFSoC_TX/）

3.3 RFSoC_RX（docs/03_RFSoC_RX/）

3.4 簡報（docs/04_Presentation/）

4. 同事 rev0.12 原始文件（docs/reference_rev0.12/）

5. 工具

6. 修訂歷程

（若目錄沒有顯示：在 Word 中按右鍵 → 更新功能變數）

# Debug_009 與 v1.0.0_Debug7 的差異

| 板子 | v1.0.0_Debug7 | Debug_009 |
| --- | --- | --- |
| RFSoC_TX | v1.0.0 | Debug_008（all_zero mux）+ XDC：PL_SYSREF DIFF_TERM_ADV TERM_100、set_input_delay（另 11 條 max_delay 無作用）；WNS +0.006 / WHS +0.010 ns |
| RFSoC_RX | v1.0.0 | XDC 同 TX；WNS +0.052 / WHS +0.010 ns |
| VU13P | Debug_007 | 相同（不改） |

BUFGCE PROHIBIT（reference 有）沒有加。詳見 08_Debug009_XDC_change/XDC_Constraints_Debug_009.md。

# v1.0.0_Debug7 文件總覽（原文）

- Release：PJ22045_Release/v1.0.0_Debug7（以 PJ22045_Release/v1.0.0 為基準，2026-10-17）

- 內容來源：PJ22045_Release_Debug/Debug_007_VU13P_bidirectional

- 基準：v1.0.0（= Rex rev0.1；同事 PJ22045_1R8T rev0.12 release，2026-10-14）

- 文件版本：v0.3（2026-10-17）

# 0. v1.0.0_Debug7 與 v1.0.0 的差異

只改 VU13P：原本只支援 z1 → VU13P → z2，現在也支援 z2 → VU13P → z1。目的是測試 z1 = RFSoC_TX（8CH）、z2 = RFSoC_RX 時，透過外部時鐘板做 remote MTS 是否成功。

| 項目 | v1.0.0 | v1.0.0_Debug7 |
| --- | --- | --- |
| VU13P | 只有 X1Y8 C1（z1）→ broadcaster_0 → z2 | 再加一條鏡像路徑：X1Y4 C1（z2）→ axis_slr_x1y4_to_z1 → axis_broadcaster_1 → X1Y8~11 → z1，另加 ila_bcast_1 |
| VU13P dbg_hub 時脈 | Aurora x1y9 user_clk（約 400 MHz） | sys_clk 100 MHz（Aurora 沒起來也能連 ILA） |
| VU13P timing | WNS +0.011 / WHS +0.010 ns | WNS +0.006 / WHS +0.010 ns |
| RFSoC_RX / RFSoC_TX（PL、PS、BOOT.bin） | — | 與 v1.0.0 逐檔相同 |
| BMC | — | 與 v1.0.0 相同 |

- 不需要方向選擇：兩組 broadcaster 都沒有 tready，放 RFSoC_RX 的那一側才有資料。同一個 VU13P bitstream 正常配置和交換配置都可以用（見 §2）。

- VU13P 的 bitstream / ltx：source_code_v1.0.0_Debug7/VU13P/output_data/VU13P_Debug_007.{bit,ltx}。

- 詳細內容：06_Debug7_VU13P_Bidirectional/Debug7_VU13P_Bidirectional.md；VU13P 設計筆記：01_System/DESIGN_NOTES_vu13p.md 開頭的「v1.0.0_Debug7 修改」。

- 上板結果（2026-10-17，.41）：交換配置（Z1 = TX、Z2 = RX）+ VU13P Debug_007（RFSoC 燒的是 Debug_003 BOOT：PL / bitstream 與 v1.0.0 相同，app 只多 RFDC debug log），Multi-board MTS 10 / 10 成功，兩顆 8 個 tile 開機 PLL 全部 LOCKED，SysRef 480 / 480。Aurora 是否實際帶資料尚未用 ILA 確認。正常配置尚未在 Debug_007 上測試。

# 1. 閱讀指引

| 想知道 | 看哪裡 |
| --- | --- |
| v1.0.0_Debug7 改了什麼 | 第 0 節、06_Debug7_VU13P_Bidirectional/ |
| 系統由哪三塊板子組成、各自的版本 | 第 2 節 |
| 各文件放在哪裡 | 第 3 節 |
| 同事 rev0.12 原始文件 | 第 4 節 |
| 簡報 | 第 3.4 節 |
| 如何由 md 產生 docx | 第 5 節 |

# 2. 系統組成與版本

正常配置：RFSoC_RX (z1, 47dr1)  ADC 00 ──Aurora──► VU13P (broadcaster_0，1 → 8) ──8 條 Aurora──► RFSoC_TX (z2, 47dr2) ──► 8 個 DAC

交換配置：RFSoC_RX (z2, 47dr2)  ADC 00 ──Aurora──► VU13P (broadcaster_1，1 → 8) ──8 條 Aurora──► RFSoC_TX (z1, 47dr1) ──► 8 個 DAC   ← v1.0.0_Debug7 新增

| 配置 | z1（47DR1） | z2（47DR2） | VU13P |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | RFSoC_RX（BOOT_RX.bin） | RFSoC_TX 8ch（BOOT_TX.bin） | VU13P_Debug_007.bit |
| 交換 | RFSoC_TX 8ch（BOOT_TX.bin） | RFSoC_RX（BOOT_RX.bin） | 同一個 bit |

以下內容是 v1.0.0（Rex rev0.1）原文，表格中的路徑是 rev0.1 release 當時的路徑；v1.0.0_Debug7 的原始碼在 source_code_v1.0.0_Debug7/。

| 板子 | 專案 | 來源 | Rex rev0.1 的修改 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFSoC_TX（z2，47dr2） | RFSoC_TX/hardware/RFSoC_TX.xpr | 整合專案 dev（Save Project As） | 8 × cal_plus_gain_control（Signal Source Mux、Calibration、Power Fit、Gain Control）+ system_reg_map；RFDC NCO 1.04 / −1.04 GHz；PL + PS | RFSoC_TX/output_data/01/（bit / ltx / xsa / BOOT.bin） |
| RFSoC_RX（z1，47dr1） | RFSoC_RX/hardware/RFSoC_RX.xpr | rev0.12 release source/47dr1 | 只改 RFDC NCO（0.84 → 1.04 GHz）；補回 onebit_cdc_fifo；PL only | RFSoC_RX/output_data/01/（bit / ltx / xsa） |
| VU13P | 同事 rev0.12 | rev0.12 release | 無（v1.0.0_Debug7：雙向，見第 0 節） | 沿用 rev0.12（v1.0.0_Debug7：VU13P/output_data/VU13P_Debug_007.bit） |

| Build | Timing | 用量（LUT / FF / BRAM / DSP） |
| --- | --- | --- |
| RFSoC_TX 01 | WNS 0.000 ns / WHS +0.010 ns | 50.2% / 40.4% / 52.5% / 68.0% |
| RFSoC_RX 01 | WNS +0.063 ns / WHS +0.010 ns | 14.7% / 10.1% / 20.8% / 0% |
| VU13P Debug_007（v1.0.0_Debug7） | WNS +0.006 ns / WHS +0.010 ns | 3.38% / 4.66% / 17.97% / — |

NCO 三塊板必須一致：RFSoC_TX 與 RFSoC_RX 都是 1.04 GHz（RF 中心 2.8 GHz，頻段 2.3 ~ 3.3 GHz）。不要與同事 rev0.11 / rev0.12 的 z1（0.84 GHz）混用。

全部尚未上板驗證。RFSoC_TX 本版只針對 IF 輸出端做驗證；Gain Control 中與 TRM 相關的功能（SR、TX / RX 模式、RXAGC）是 TRM 板上線後才需要的功能（見 docs/02_RFSoC_TX/Gain_Control.md §1）。

# 3. 文件索引

2026-10-16 起，原本分散在 docs/、RFSoC_TX/docs/、RFSoC_RX/docs/ 的文件全部集中到 release 根目錄的 docs/，依層級分資料夾：

docs/

├ README.md / .docx             本文件（總覽、索引）

├ 01_System/                    系統層：三塊板子的設計筆記

├ 02_RFSoC_TX/                  RFSoC_TX（z2，47dr2）詳細設計

│   ├ fig/                      頂層架構圖

│   ├ Reg_map/                  暫存器表 Excel

│   ├ tools/                    Register map 定義與產生器

│   └ history/                  整合過程紀錄（dev 階段）

├ 03_RFSoC_RX/                  RFSoC_RX（z1，47dr1）詳細設計

│   └ fig/

├ 04_Presentation/              簡報（pptx）與產生腳本（v1.0.0 版，未更新 Debug7）

├ 05_Diff_TX_vs_RX/             RFSoC_TX 與 RFSoC_RX 差異比較

├ 06_Debug7_VU13P_Bidirectional/  v1.0.0_Debug7：VU13P 雙向修改與 build 報告

├ 07_Debug008_TX_ch1_all_zero/   Debug_008：TX all_zero（Debug_009 TX 的基準）

├ 08_Debug009_XDC_change/        Debug_009：XDC 改動、TX / RX build 報告

├ reference_rev0.12/            同事 rev0.12 原始文件（未修改）

└ tools/                        共用工具（md → docx、RFDC 讀出、架構圖原始檔）

## 3.1 系統層（docs/01_System/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| DESIGN_NOTES_RFSoC_TX.md | RFSoC_TX（z2）設計筆記：角色、Aurora、refclk、Rex 修改、命名、歷程（改寫自同事 DESIGN_NOTES_47dr2） |
| DESIGN_NOTES_RFSoC_RX.md | RFSoC_RX（z1）設計筆記（改寫自同事 DESIGN_NOTES_47dr1） |
| DESIGN_NOTES_vu13p.md | VU13P 設計筆記（開頭是 v1.0.0_Debug7 的修改，中文；後面是同事原文，路徑是同事 release 的路徑） |

## 3.1.1 v1.0.0_Debug7（06_Debug7_VU13P_Bidirectional/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| ../02_RFSoC_TX/MTS_Design.md、../03_RFSoC_RX/MTS_Design.md | RX / TX 各自的 MTS 相關電路設計（由 tools/mk_mts_design.py 產生） |
| Debug7_VU13P_Bidirectional.md | 為什麼 RX / TX 不用改、VU13P 改動、dbg_hub 時脈、build 結果與時間、上板使用方式、待確認事項 |

## 3.1.2 Debug_008（07_Debug008_TX_ch1_all_zero/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| Debug_008_README.md | Debug_008 總說明：all_zero 硬體改動、PS 預設、Reg map / xsdb、上板紀錄 |
| Debug_008_PL_Build_Report.md | Debug_008 PL 改動、power / timing / utilization / build 時間 |

## 3.1.3 Debug_009（08_Debug009_XDC_change/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| XDC_Constraints_Debug_009.md | 與 reference XDC 的比對、加了哪些約束、實際效果（含 max_delay 無作用的原因）、沒搬的約束、SYSREF input slack |
| Debug_009_RFSoC_TX_PL_Build_Report.md | TX build：timing / power / utilization / clock 擺放 / CW / build 時間（vs Debug_008） |
| Debug_009_RFSoC_RX_PL_Build_Report.md | RX build（vs v1.0.0） |

## 3.2 RFSoC_TX（docs/02_RFSoC_TX/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| RFSoC_TX_Top_Architecture.md | design_1 頂層架構、8 通道、時脈、位址表、build 結果、與 rev0.12 差異 |
| Register_Map.md | 每通道暫存器（mem0~39）、system_reg_map（sys0~16）、gain 表 BRAM、位址（由 tools/regmap_def.py 產生） |
| Calibration.md | Signal Source Mux、bypass、In-band FIR、Delay / Phase calibration、Gain compensation、gain 表 |
| Power_Fit.md | CW / Pulse 功率量測、dB 域計算、goal、時序 |
| Gain_Control.md | TXAGC / RXAGC、gain index、shift register（74LVC595）、數位 / 類比同步 |
| RFDC_Configuration.md | RFDC 參數（由 Vivado 讀出）、NCO、時脈、與 rev0.12 差異 |
| MTS_Design.md | MTS 相關電路設計（v1.0.0_Debug7 新增）：時脈 / SYSREF 輸入、RFDC MTS 設定、PL SYSREF 路徑、hier_mts、reset、XDC、PS I2C 指令、BMC 流程、量測紀錄、與 RX 的差異 |
| Follow_Up.md | 已知現象與後續版本優化建議（F1 ~ F5）、TRM 上線後處理項目（T1 ~ T3） |
| Reg_map/*.xlsx | 暫存器表 Excel |
| tools/regmap_def.py | Register map 定義；mk_doc_register_map.py → Register_Map.md，mk_regmap_v8.py → Reg_map/*.xlsx |
| history/cal8ch_integration_20261014.md | 整合過程紀錄（dev 階段，保留原文，文中路徑是當時 dev 專案的路徑） |

## 3.3 RFSoC_RX（docs/03_RFSoC_RX/）

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| RFSoC_RX_Top_Architecture.md | design_1 頂層架構、ADC / DAC 去向、時脈、位址表、build 結果、與 rev0.12 差異 |
| RFDC_Configuration.md | RFDC 參數、NCO 修改 |
| MTS_Design.md | MTS 相關電路設計（v1.0.0_Debug7 新增；內容與 TX 版同架構，差異見其 §10） |

## 3.4 簡報（docs/04_Presentation/）

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| PJ22045_1R8T_Rex_rev0.1.pptx | Rex rev0.1 設計簡報（風格沿用同事 reference_rev0.12/pj22045_1r8t_design.pptx），內容取自本目錄各文件 |
| make_ppt.py | 簡報產生腳本（python-pptx，以同事簡報為版型） |

每份 md 旁邊都有同名 .docx（由 md 產生，內容相同）。

# 4. 同事 rev0.12 原始文件（docs/reference_rev0.12/）

完整複製自同事 rev0.12 release 的 docs/，僅供參考，未修改：

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| DESIGN.md / .docx | 系統設計總覽 |
| SIGNAL_TRANSMISSION.md / .docx | Aurora 傳輸、封包、FIFO（RFSoC_TX / RX 的 Aurora 部分沿用） |
| TIMING_SYNC.md / .docx | 時間同步、MTS、SYSREF |
| DESIGN_NOTES_47dr1.md、DESIGN_NOTES_47dr2.md、DESIGN_NOTES_vu13p.md | 同事英文設計筆記 |
| pj22045_1r8t_design.pptx、fig/ | 簡報與圖 |

注意：同事文件中的 z1 / z2 NCO（0.84 GHz）與 TX 通道處理（直接送 DAC）已被 Rex rev0.1 取代。

# 5. 工具

共用工具在 docs/tools/，RFSoC_TX 專用的 Register map 工具在 docs/02_RFSoC_TX/tools/：

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| tools/md2docx.js | md → docx（樣式對齊同事文件：A4 橫向、navy 標題 / 表頭、支援圖片） |
| tools/mk_all_docx.sh | 一次產生所有 docx（README、01_System、02_RFSoC_TX（含 history）、03_RFSoC_RX） |
| tools/rfdc_dump.tcl | 以唯讀方式開啟兩個專案、讀出 RFDC 參數 → rfdc_params_TX.txt / RX.txt |
| tools/mk_doc_rfdc.py | 由 rfdc_params_*.txt 產生 02_RFSoC_TX/ 與 03_RFSoC_RX/ 的 RFDC_Configuration.md |
| tools/fig_src/*.dot | 頂層架構圖原始檔（graphviz） |
| 02_RFSoC_TX/tools/regmap_def.py | Register map 定義 |
| 02_RFSoC_TX/tools/mk_doc_register_map.py | 產生 02_RFSoC_TX/Register_Map.md |
| 02_RFSoC_TX/tools/mk_regmap_v8.py | 產生 02_RFSoC_TX/Reg_map/*.xlsx（檔案已存在時不覆蓋） |
| 04_Presentation/make_ppt.py | 產生簡報 |

cd docs/tools && ./mk_all_docx.sh

docx 的目錄是 Word 欄位：第一次開啟時 Word 會詢問是否更新欄位，選「是」；或在目錄上按右鍵 → 更新功能變數。

# 6. 修訂歷程

| 版本 | 日期 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-16 | 第一版：RFSoC_TX build 01、RFSoC_RX build 01 |
| v0.2 | 2026-10-16 | 文件集中到 docs/ 並分層（01_System / 02_RFSoC_TX / 03_RFSoC_RX / 04_Presentation）；新增簡報 |
| v0.4 | 2026-10-20 | Debug_009_XDC_change：新增 07 / 08、Register_Map v0.2（Debug_008）、MTS_Design §6 XDC 註記、補 docx 工具與 reference_rev0.12 |
| v0.3 | 2026-10-17 | v1.0.0_Debug7：VU13P 雙向（z2 → VU13P → z1）、dbg_hub 改用 sys_clk；新增第 0 節與 06_Debug7_VU13P_Bidirectional/；更新 01_System/ 三份設計筆記；加入上板結果；新增 02_RFSoC_TX/MTS_Design.md、03_RFSoC_RX/MTS_Design.md（MTS 相關電路設計，2026-10-18）；source code 的 RX / TX / BMC 確認與 v1.0.0 逐檔相同 |